Федеральное агентство по образованию

Уфимский Государственный Авиационный Технический Университет

Кафедра Телекоммуникационных Систем

Кафедра ТС

Лабораторная работа №2 по

Теории Электрической Связи

Детектирование АМ колебаний

Выполнили:

студенты

группы МКС-315,

Абзалов А. В.,

Афзалов А. Н.,

Исхаков С. И.,

Мазитов Н. И.,

Шмелёв В. Ю.

Проверил:

преподаватель

Зевиг В. Г.

Уфа – 2006

# Лабораторная работа №2. Детектирование АМ колебаний.

## 1. Цель работы.

Исследование работы и характеристик диодного детектора.

## 2. Схема работы и измерительная аппаратура.

В данной работе используется сменный блок НЕЛИНЕЙНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СИГНАЛОВ. Принципиальная схема исследуемой цепи приведена на рис. 1.

| Переключатель "СН" дает возможность изменять в широких пределах постоянную времени RC – цепи (нагрузка диода). Изображенный на схеме микроамперметр находится в правой части приборной панели наверху стенда. В качестве источника АМ сигнала с относительно низкой частотой несущего колебания (fН1=13...15кГц) | Рисунок 1. Принципиальная схема. |
| --- | --- |

используется модулятор, изученный в предыдущей лабораторной работе и настроенный в соответствии с экспериментальными данными оптимального режима. Выход амплитудного модулятора (гнездо 6) является входом детектора.

В качестве источника АМ сигнала с повышенной частотой несущего колебания используется генератор, расположенный на блоке ИСТОЧНИКИ СИГНАЛОВ (fН2=180кГц). При использовании этого генератора он так же присоединяется ко входу детектора (гнездо 6), но при этом нагрузкой в модуляторе следует выбрать "R". (Кнопка включения резистора "R" одновременно отключает емкость контура (на схеме макета это не показано) для того, чтобы исключить шунтирующее действие расстроенного низкочастотного контура ( 15кГц) на генератор высокочастотного сигнала 180кГц).

Измерительные приборы подключаются ко входу детектора или к выходу (гнездо 7). Используются вольтметр, осциллограф и анализатор спектра (ПК).

## 3. Выполнение работы.

3.1. Наблюдение временных диаграмм и спектров в процессе детектирования колебаний с разными постоянными времени нагрузки детектора.

Для наблюдения временных диаграмм и спектров при детектировании при подаче АМ колебаний с пониженной частотой несущего колебания необходимо собрать схему модулятора и установить оптимальный режим по данным предыдущей лабораторной работы. Осциллограммы (временные диаграммы) и спектры, полученные в ходе работы:

1) модулированное колебание на входе детектора (гнездо 6);

2) спектр модулированного колебания на входе детектора (гнездо 6);

3) напряжение на выходе детектора при ёмкости нагрузки CН=0 нФ;

4) спектр напряжения на выходе детектора при ёмкости нагрузки CН=0 нФ;

5) напряжение на выходе детектора при ёмкости нагрузки CН=3 нФ;

6) спектр напряжения на выходе детектора при ёмкости нагрузки CН=3 нФ;

7) напряжение на выходе детектора при ёмкости нагрузки CН=15 нФ;

8) спектр напряжения на выходе детектора при ёмкости нагрузки CН=15 нФ;

9) напряжение на выходе детектора при ёмкости нагрузки CН=30 нФ;

10) спектр напряжения на выходе детектора при ёмкости нагрузки CН=30 нФ;

11) напряжение на выходе детектора при ёмкости нагрузки CН=300 нФ;

12) спектр напряжения на выходе детектора при ёмкости нагрузки CН=300 нФ.

Наблюдение временных диаграмм (без анализа спектров) при детектировании при подаче АМ колебаний с повышенной частотой несущего колебания (180кГц) осуществляется следующим образом. К гнёздам 6 присоединяется внутренний источник АМ колебаний; амплитуда несущей выбирается равной 1 В при m=0,6...0,8. Вначале переключатель "СН" должен быть установлен в положение "0". Переключатель R или LC (нагрузка полевого транзистора) – в положение "R". Осциллограммы (временные диаграммы), полученные в ходе работы:

13) модулированное колебание на входе детектора (гнездо 6);

14) напряжение на выходе детектора при ёмкости нагрузки CН=0 нФ;

15) напряжение на выходе детектора при ёмкости нагрузки CН=3 нФ;

16) напряжение на выходе детектора при ёмкости нагрузки CН=15 нФ;

17) напряжение на выходе детектора при ёмкости нагрузки CН=30 нФ;

18) напряжение на выходе детектора при ёмкости нагрузки CН=300 нФ.

3. 2. Изучение характеристики детектирования при малых и при больших амплитудах входного сигнала.

Характеристика детектирования I0(U) снимается при действии немодулированных колебаний, получаемых от встроенного генератора Г3-111 с частотой fН1(m=0). Ток детектирования измеряется внутренним микроамперметром – при изменении U в пределах до 1 В.

Таблица 1. Данные для снятия вольтамперной характеристики детектора.

| fН=13 кГц | U, m=0, Cн=15 нФ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U, В | 0,00287 | 0,103 | 0,444 | 0,8087 | 1,0301 | 1,0978 | 1,2791 | 1,4761 | 1,9941 |
| I0, мА | 170 | 170 | 190 | 250 | 300 | 310 | 370 | 410 | 500 |

Рисунок 2. Вольтамперная характеристика детектора.

Вывод.

В данной лабораторной работе удалось исследовать работу диодного детектора с разными постоянными времени нагрузки и получить вольтамперную характеристику данного детектора.