Уфимский Государственный Авиационный Технический Университет

Кафедра ТС

Лабораторная работа №1.

На тему: «Преобразование частоты»

Выполнили: Басыров И.

Проверил:

Доцент  Кузнецов И.В.

Уфа 2005.

"Преобразование частоты "

Цель работы

.

Схема работы и измерительная аппаратура

Для работы используется  универсальный стенд со сменным блоком НЕЛИНЕЙНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СИГНАЛОВ. Исследуемая цепь представляет собой преобразователь на полевом транзисторе с избирательной нагрузкой (LC-контур) в цепи стока. На затвор полевого транзистора подается сумма напряжений сигнала, гетеродина и постоянного напряжения смещения.

Для преобразования частоты используется квадратичный участок сток-затворной характеристики полевого транзистора.

Источником входного сигнала в данной работе служит внутренний генератор амплитудно-модулированных (АМ) колебаний, расположенный на левом блоке стенда ИСТОЧНИКИ СИГНАЛОВ. В этом генераторе несущая частота (180кГц) и частота модуляции (1кГц) фиксированы; напряжение несущей должно быть примерно 300мВ, а глубина модуляции может изменяться в широких пределах ручкой - "m". Напряжение АМ колебания ("сигнал") с выхода внутреннего генератора должно быть подано на входные гнезда 1 исследуемой цепи.

- Встроенный генератор типа Г3-111, играющий роль гетеродина, подключается к гнездам 2. Частота его колебаний выбирается в соответствии с результатами предварительного расчета равной fГ, напряжение - 1В.

В качестве измерительных приборов используются вольтметр и осциллограф. Входной сигнал наблюдается на гнездах 1, напряжение гетеродина - на гнездах 2. Для наблюдения процессов на затворе осциллограф должен быть подключен к гнездам 4; гнезда 5 служат для наблюдения и измерения выходного сигнала.

- Ход работы:

- Принципиальная схема исследуемой цепи

Переключатель "RVLC" устанавливается в положение "LC". При выполнении работы используется контур  с пониженной добротностью (RШ включено). Переключатели "СН", не используемые в данной работе, должены быть установлены в нулевое положение (все кнопки отжаты).

- Подготовительный расчет проводится по формулам:

- fПР= f0 , fГ1 = fН - fПР , fГ2= fН+ fПР,

- где fПР - преобразованная (промежуточная) частота;

- f0 - резонансная частота контура (13-15кГц);

- fН=180кГц- несущая частота сигнала;

- fГ- частота гетеродина.

Полученные величины вносятся в приведенную ниже таблицу1.

- Положение рабочей точки выбирается на середине квадратического участка ВАХ транзистора.

## Сток-затворная характеристика полевого транзистора

Найденное значение ЕСМ вносится в таблицу 1 и устанавливается потенциометром «СМЕЩЕНИЕ».

- Режим преобразования частоты обеспечивается настройкой одного из генераторов ("гетеродина") так, чтобы комбинационная разностная частота         fГ - fН=fПР (промежуточная частота) совпала с резонансной частотой (f0) контура в цепи стока. Перед настройкой необходимо установить на входе 1 UГ=1В от внешнего генератора ("гетеродина") с частотой fГ1. На вход 2 подается напряжение "сигнала". "Сигналом" в данной работе является напряжение с выхода амплитудного модулятора (гнездо "АМ" в блоке ИСТОЧНИКИ СИГНАЛОВ). Напряжение "сигнала" контролируется встроенным вольтметром переменного напряжения В7-38. Для правильной установки АМ сигнала необходимо:

- убрали модуляцию (m=0), для этого ручку "m", расположенную ниже гнезда "АМ", повернули влево до упора;

- ручкой "Рег. выхода", расположенной там же, установили действующее значение напряжения несущей Un=0,5В;

- ручкой "m" установили глубину модуляции (3060)%, наблюдая осциллограмму на входе 2. Такой порядок установки параметров АМ сигнала связан с тем, что вольтметры переменного напряжения не расчитаны на сигналы с меняющейся амплитудой.

Варьируем частоту fГ1 до получения на выходе АМ колебаний с наибольшей амплитудой. Контроль ведется по осциллографу и микроамперметру стенда.

Временные диаграммы входного сигнала и преобразованного колебания .

Входной сигнал 			  Преобразованный сигнал

- Перестроив частоту внешнего генератора на fГ2, повторили п.4 при этой частоте гетеродина.

Входной сигнал 				Преобразованный сигнал

- Характеристика преобразования UПР=(UН) снимается после настройки при любой из двух частот гетеродина fГ1 или fГ2(выбираем fГ1) при этом модуляция внутреннего генератора АМ сигнала выключена (m=0). Для этого напряжение "несущей" Un берется от гнезда "АМ" в блоке ИСТОЧНИКИ СИГНАЛОВ, при этом регулятор "m" устанавливается в крайнее левое положение (модуляция отсутствует). Задавая напряжения "несущей" ручкой "РЕГ. ВЫХОДА" в пределах от 0 до 1В на входе сумматора (и не меняя напряжение "гетеродина"), заполним таблицу 2, на основании которой строим график  UПР=(UН).

# Таблица 1

| Fпр = f0 = 15кГц; fГ1 =170 кГц; UГ = 1,В; ECM = 3,25,В; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uн, В | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,35 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 |
| Uпр, В | 0,01 | 0,17 | 0,36 | 0,65 | 0,96 | 1,13 | 1,3 | 1,45 | 1,57 | 1,68 |

График при выключенном Rш                      График при включенном Rш

Вывод:

В результате проделанной работы мы исследовали преобразование частоты при использовании нелинейного элемента с квадратичным участком вольт-амперной характеристики.