Федеральное агентство по образованию

Уфимский Государственный Авиационный Технический Университет

Кафедра Телекоммуникационные Системы

Кафедра ТС

Лабораторная работа №2 по

Основам построения ТКС

Преобразование частоты

Выполнили:

студенты

группы МКС-315,

Абзалов А. В.,

Денисенко А. В.,

Ерохин А. А.,

Куликов К. А.,

Усманов А. Р.

Проверил:

преподаватель

Тулебаев Д. Д.

Уфа – 2006

Лабораторная работа № 2.

Преобразование частоты.

Цель работы.

Исследование процесса преобразования частоты при использовании нелинейного элемента с квадратичным участком вольтамперной характеристики.

Краткая характеристика исследуемых цепей и сигналов.

Для работы используется универсальный стенд со сменным блоком НЕЛИНЕЙНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СИГНАЛОВ, схема которого приведена на рис. 1. Исследуемая цепь представляет собой преобразователь на полевом транзисторе с избирательной нагрузкой (LC-контур) в цепи стока. На затвор полевого транзистора подается сумма напряжений сигнала, гетеродина и постоянного напряжения смещения.

| Для преобразования частоты используется квадратичный участок сток-затворной характеристики полевого транзистора. Источником входного сигнала в данной работе служит внутренний генератор амплитудно-модулированных (АМ) колебаний, расположенный на левом блоке стенда ИСТОЧНИКИ СИГНАЛОВ. В этом генераторе несущая частота (180 кГц) и частота модуляции (1 кГц) фиксированы; напряжение несущей должно быть примерно 300 мВ, а глубина модуляции может изменяться в широких пределах ручкой – "m". Напряжение АМ колебания ("сигнал") с выхода внутреннего генератора должно быть подано на входные гнезда 1 исследуемой цепи. Встроенный генератор типа Г3-111, играющий роль гетеродина, подключается к гнездам 2. Частота | Рисунок 1. Принципиальная схема. |
| --- | --- |

его колебаний выбирается в соответствии с результатами предварительного расчета равной fГ, напряжение – 1 В.

В качестве измерительных приборов используются вольтметр и осциллограф. Входной сигнал наблюдается на гнездах 1, напряжение гетеродина – на гнездах 2. Для наблюдения процессов на затворе осциллограф должен быть подключен к гнездам 4; гнезда 5 служат для наблюдения и измерения выходного сигнала.

Выполнение работы.

Принципиальная схема исследуемой цепи соответствует рис. 1. Переключатель "RVLC" устанавливается в положение "LC". При выполнении работы используется контур с пониженной добротностью (RШ включено). Переключатели "СН", не используемые в данной работе, должны быть установлены в нулевое положение (все кнопки отжаты).

Подготовительный расчет:

fПР=f0=13 кГц, где fПР – преобразованная (промежуточная) частота, f0 – резонансная частота контура; fН=180кГц – несущая частота сигнала; fГ – частота гетеродина.

fГ1=fН–fПР =180–13=167 кГц,

fГ2=fН+fПР=180+13=193 кГц.

Таблица 1. Данные для построения ВАХ полевого транзистора.

| –EСМ, В | 0 | 0,3 | 0,45 | 0,6 | 0,75 | 0,9 | 1,05 | 1,5 | 1,8 | 2,25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I, мкА | 20 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 7 | 4 | 2 | 1 |

Положение рабочей точки выбирается на середине квадратичного участка ВАХ транзистора. Найденное значение ЕСМ=0,75 В вносится в таблицу 2 и устанавливается потенциометром "СМЕЩЕНИЕ".

| Режим преобразования частоты обеспечивается настройкой одного из генераторов ("гетеродина") так, чтобы комбинационная разностная частота fГ–fН=fПР (промежуточная частота) совпала с резонансной частотой (f0) контура в цепи стока. Перед настройкой необходимо установить на входе 1 UГ=1 В от внешнего генератора ("гетеродина") с частотой fГ1. На вход 2 подается напряжение "сигнала". "Сигналом" в данной работе является напряжение с выхода амплитудного модулятора (гнездо "АМ" в блоке ИСТОЧНИКИ СИГНАЛОВ). Напряжение "сигнала" контролируется встроенным вольтметром переменного напряжения В7-38. | Рисунок 2. ВАХ полевого транзистора. |
| --- | --- |

Для правильной установки АМ сигнала необходимо:

- убрать модуляцию (m=0), для этого ручку "m", расположенную ниже гнезда "АМ", повернуть влево до упора;

- ручкой "Рег. выхода", расположенной там же, установить действующее значение напряжения несущей Un=0,5 В;

- ручкой "m" установить глубину модуляции (3060)%, наблюдая осциллограмму на входе 2. Такой порядок установки параметров АМ сигнала связан с тем, что вольтметры переменного напряжения не рассчитаны на сигналы с меняющейся амплитудой.

Варьируется частота fГ1 до получения на выходе АМ колебаний с наибольшей амплитудой. Контроль ведется по осциллографу и микроамперметру стенда.

Временные диаграммы входного сигнала

и преобразованного колебания при частотах fГ1

и fГ2 (для fГ2 амплитуда больше),

а также выходное напряжение при отключенном гетеродине.

Характеристика преобразования UПР=(UН) снимается после настройки при любой из двух частот гетеродина fГ1 или fГ2: при этом модуляция внутреннего генератора АМ сигнала должна быть выключена (m=0). Для этого напряжение "несущей" Un берётся от гнезда "АМ" в блоке ИСТОЧНИКИ СИГНАЛОВ, при этом регулятор "m" устанавливается в крайнее левое положение (модуляция отсутствует). Данные, полученные при изменении напряжения "несущей" в пределах от 0 до 1 В на входе сумматора, для построения графика UПР=(UН) приведены в таблице 2.

Таблица 2. Данные для построения графика UПР=(UН).

| fПР=f0=13 кГц | fН=180 кГц; fГ=167÷193 кГц; –ЕСМ=0,75 В; Uг=1 В |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Un, В | 0,2509 | 0,5003 | 0,7507 | 1,0058 |
| UПР, В | 0,2469 | 0,4657 | 0,6880 | 0,9200 |

Рисунок 3. График зависимости UПР=(UН).

Вывод.

В данной лабораторной работе удалось исследовать процесс преобразования частоты при использовании нелинейного элемента (полевого транзистора) с квадратичным участком вольтамперной характеристики. В ходе работы были получены соответствующие осциллограммы колебаний для разных частот, а также построен график зависимости принуждённого напряжения UПР от напряжения "несущей" Un.