; ,:        Рис. 7.1. Представление векторах                ч»:

в трехмерной ортогональной сие-	Щ

■ i"'■'■•■ •'	теме координат	щ

Составляющими вектора х по базису (i,j, к) будут векторы хщ ху, хък. Коэффициенты xh хъ jc3 представляют собой проекця вектора jc на координатные оси г, j, к и называются координаталя вектора х. Иначе говоря, вектор jc в трёхмерном пространств! полностью определяется совокупностью его координат х ={хи х2, Хт)М

Чтобы перейти к обобщению понятия вектора трёхмерной
пространства для случая «-мерного пространства, обратимся I
примеру. Некоторое приближённое представление о функця
(сигнале) x(t) можно составить по её отображений
.последовательностью прямоугольных импульсов, имеющих HI
интервалах /Л значения д:(/А) (рис. 7.2).	■

Рис. 7.2. Отображение непрерывной функции

.••itJii'»- '      •»■            последовательностью прямоугольных импульсов

''	"ш

Если теперь условно представить функцию x(t) на интервале щ

Т) «вектором», то для его определения потребуется п = Т/А координи х, = x(iA). Это означает, что функцию x(t) по аналогии с (7.1) мож||| представить в виде суммы

78

(7.2)

;=0

i де v|/,(f) = \y(t - /A) - элементарные базисные функции;

то*    а        ■            ,Л        /1,        *е[0;Д];	1 S      2

\|/(0 = 1	—\\ii(t)dt = l.

Нектор х, соответствующий функции x{f), в «-мерном пространстве единичных ортов \|/, будет полностью определяться его координатами » (Хь Х2,„., A^-i). Таким образом, сигнал x(i) произвольной формы представляется суммой п простейших элементарных сигналов, в чанном случае в виде импульсов прямоугольной формы. Слово "пространство» используется здесь, чтобы придать множеству i и гналов геометрический смысл и тем самым наглядность. Наиболее простой и в то же время физически достаточно содержательной ниляется трактовка сигналов как элементов нормированного линейного метрического пространства.          ,.,,„.,.,„,

Основные определения, относящиеся к функциональным пространствам Евклида, Гильберта, Хэмминга. Линейным или векторным называется пространство сигналов, для элементов которого выполняются правила сложения и умножения на любое 'шело из некоторого множества (называемое множеством скаляров).

Сложение векторов производится покоординатно, т.е. суммой искторов х (функции x{t)) и у (функции y(t)) называется вектор х + у = (V(,+yOj x\+Yu....xN-\+YN_x), принадлежащий данному пространству, а произведение Хх вектора х на число А, даёт вектор кх - (кхи Хх2, ..., A Vv.j), также принадлежащий данному пространству. В линейном пространстве существует нулевой элемент 0, такой, что jc + 0 = х и мждому элементу х соответствует противоположный элемент -х, так •по х + (-х) = 0. Вектор, образованный суммированием п линейно независимых (базисных) векторов д> со скалярными коэффициентами а , называется их линейной комбинацией.

!                Множество    векторов      {\j/,}      называется линейно независимым
I и. иисом), если условие	,          ,, ,,	......¥

наполняется лишь тогда, когда все jc,=O. Иначе говоря, линейно ■ >■ швисимым называется множество {у,}, для которого ни одна из его тмпонент не может быть образована линейной комбинацией других.

79

виде модуляции. Оценка ортогональности производится по выходному сигналу интегратора в момент окончания символа. При полной ортогональности исследуемого и эталонного сигналов на выходе интегратора сигнал отсутствует.

В          качестве          исследуемых          сигналов          s(t)          используются гармонические сигналы с разными частотами, а также их смесь, Эталонные      сигналы      so      и      s\,      подаваемые      на      перемножителн демодулятора,          зависят          от          положения          переключателя          ВИД | МОДУЛЯЦИИ, расположенного над обозначением МОДУЛЯТОРА, Для      ЧМ      эти      сигналы      соответствуют:      s0    (для      символа      "О")    ■•; гармоническому сигналу с частотой /i=l 5,625 кГц, a s\ (для символ!» "1")У2=23,43 кГц. Для AM so(t)=O, a si(/) - такой же сигнал, как и при ЧМ. Источниками исследуемых сигналов s0 и s\ являются гнездц, расположенные ниже обозначения МОДУЛЯТОРА.

В качестве измерительных приборов используются: встроенный
звуковой генератор (ЗГ), встроенный вольтметр переменнош
напряжения и двухлучевой осциллограф.	1

!	Лабораторное задание              4      ,            ,.,,...                  1

Исследовать ортогональность гармонических сигналов J| различными частотными и фазовыми соотношениями.

■                '      t;"^;fm^'	Методические указания          "ч

Рис. 7.3. Схема для измерения скалярного произведения сигналов      г|

1. Установить переключатель вида модуляции в положение ЧЩ Подключить сигнал s0 с соответствующего выхода МОДУЛЯТОР^ на вход ДЕМОДУЛЯТОРА (рис. 7.3)

Зарисовать осциллограммы:        ....-..-.

•	на        входе        ДЕМОДУЛЯТОРА.        Отрегулировать        масштаб
ч юбражения по оси времени так, чтобы на экране укладывалось
I ()4-12 периодов сигнала, и в дальнейшем масштаб не менять;

- на      выходах      перемножителей      верхней      и      нижней      ветвей
Д1 ^МОДУЛЯТОРА-водном масштабе по вертикальной оси;        • .        ■ .<*

- на    выходах    интеграторов      обоих    ветвей      (также      в    одном
масштабе).

2.	По        последним        осциллограммам        оценить        скалярные
произведения сигналов (в делениях по вертикали относительно нуля
и момент окончания символа) для сигналов:

•	so(t) и so(t);                •■      Mwtf&i-tub jv^('A^im( ^*:-)v-'m.m;'i ■&прту»*?'шп'>

•	so(O и *,(/).	■•■■'•'•■y    W*-rrir>
Этот момент легко определить по вертикальному скачку на

осциллограмме верхнего интегратора. Для определения положения нуля напряжения на осциллограмме (т. е. положение оси времени) гиедует закоротить вход осциллографа.

3.	Повторить п. 1 для сигнала Si(t) на входе ДЕМОДУЛЯТОРА,
фиксируя только осциллограммы на выходах интеграторов.

Оценить скалярные произведения сигналов:

•	д(Ои*о(О;	..■■i.H.w,;.^;

4. Подать на вход ДЕМОДУЛЯТОРА сумму сигналов So(t) + »,(/), используя сумматор стенда. Оценить скалярные произведения iмгналов:

•        (sO + S])ttSh

Поочередно отключая один из входных сигналов сумматора,
^фиксировать в отчете изменения в сигналах на выходах
интеграторов.	>-ч№^ ■•.'■:•    ■	j;i.)'on; лъъп- ,

5. Установить вид модуляции - AM. При этом работает только нижняя ветвь ДЕМОДУЛЯТОРА, так как so(t)=:0. Заменить сигнал so и;i входе сумматора шумовым сигналом n(t) от генератора шума (ГШ) н иноке ИСТОЧНИКИ, a s\(t) сохранить на втором входе сумматора. |' i улятором выхода ГШ установить на выходе сумматора отношение hi «1 (см. п. 2.4 в работе № 8). Наблюдая осциллограммы на выходе нижнего интегратора, оценить скалярное произведение сигналов:

84

85