# Лабораторная работа №11

## Исследование законов распределения

случайных сигналов.

### Цель работы

Ознакомление с методикой экспериментального исследования плотностей вероятности мгновенных значений случайных процессов.

Установление количественных связей между характером случайного процесса, его числовыми характеристиками и графики плотности вероятности.

### Краткая характеристика исследуемых целей и сигналов

Для проведения этой работы не требуются сменные блоки стенда; достаточно использовать внутренние источники сигналов:

- гармонические сигналы с частотой 1 кГц в качестве сигнала со случайной начальной фазой;

- “белый” шум с выхода генератора шума;

- аддитивная смесь этих сигналов при различном соотношении a/.

Измерение плотности вероятности мгновенных значений сигналов производится с помощью ПК,работающего в режиме “СТАТИСТИКА” (см. Приложение). Записанная в память ПК реализация исследуемого сигнала воспроизводится на экране монитора, а затем подвергается статистическому анализу, в результате которого получаются графики плотности вероятности и вычисляются параметры случайного процесса (m и ). Для контроля параметров входных сигналов используются встроенный вольтметр В7-38 и осциллограф. Получение аддитивной смеси сигналов обеспечивается сумматором () стенда.

### Домашнее задание

- Изучите по конспекту лекций и литературе разделы о случайных сигналах и их характеристиках

[3], с. 2735; [6] с. 132144

### Лабораторное задание

- Получите с помощью ПК реализации сигналов, графики плотности вероятности и параметры (m и ).

- Установите связь между характером реализации процесса, формой графика плотности вероятности и его параметрами.

Методические указания

- Гармонический сигнал со случайной начальной фазой.

1.1 Провести калибровку осциллографа. Для этого соединить вход вольтметра В7-38, работающего в режиме измерения переменного напряжения, с гнездом “1 кГц” в блоке ИСТОЧНИКИ СИГНАЛОВ. Ручкой регулятора выхода генератора установить напряжение 0.707В. Напоминим, что измерительные приборы показывают действующее значение гармонического сигнала:

Um=U2=0.7072= 1.0В.

Не меняя регулировки выходного напряжения, заменить вольтметр осциллографом. Отрегулировать масштаб усиления осциллографа так, чтобы размах сигнала по вертикали составлял 2 клетки, т. е. амплитуда a=1 клетке. На этом калибровка закончена и в дальнейшем её менять не следует. Итак, одна клетка на экране осциллографа теперь соответствует 1.0В.

1.2 Соединить вход “А” ПК (он расположен в правой части стенда, внизу) с гнездом генератора “1 кГц”. При этом уровень сигнала не менять; Um=1.0В.

1.3 Перевести ПК в режим “СТАТИСТИКА”. Записать в память реализацию сигнала. В отчёте зафиксировать:

- реализацию входного сигнала;

- график плотности вероятности;

- m и  (или 2);

- условия эксперимента.

1.4. Пользуясь вольтметром или осциллографом, уменьшить сигнал с выхода генератора “1 кГц” в 2 раза, т.е. теперь Um будет 0.5В. (или U=0.35В).

1.5 Повторить п. 1.3.

- “Белый” шум.

2.1 Соединив гнездо ГШ со входом осциллографа, установить напряжение шума таким, чтобы максимальная ширина шумовой “дорожки” на экране не превышала 6 клеток. Согласно “правилу трёх сигма” нормального закона это означает, что 6=6 клеток, или =1 клетке, т. е. в соответствии с калибровкой, =1.0В.

Соединить вход ПК (“А”) с гнездом выхода ГШ.

  - Повторить п. 1.3.

  - Контролируя напряжение шума по экрану осциллографа, уменьшить (ручкой выхода ГШ) напряжение шума в 2 раза. При этом  будет соответствовать половине клетки, т.е. 0.5В.

  - Повторить п. 1.3.

- Аддитивная смесь гармонического сигнала и “белого” шума получается с помощью сумматора стенда (), расположенного в правой нижней его части.

3.1. Подключить осциллограф к выходу сумматора. Подать на один из входов гармонический сигнал (второй вход отключён). Отрегулировать (если нарушена предыдущая регулировка) a=0.5 клетки ручкой выхода генератора    “1 кГц”. Затем, отключив сигнал от входа сумматора, на второй его вход подать шум. Ширина шумовой “дорожки” на экране осциллографа должна быть 3 клетки. При необходимости отрегулировать выходное напряжение ГШ. Восстановить схему, подключив источник “1 кГц” ко второму входу сумматора. Таким образом, выставлено соотношение сигнал/шум a/=1.

  - Повторить п. 1.3.

  - Отключив шум, увеличить сигнал в 2 раза (размах сигнала на экране осциллографа должен быть 2 клетки), а напряжение шума сохранить прежним. Восстановить схему, подключив источник шума к сумматору. Теперь a/=2.

  - Повторить п. 1.3.

  - Установить отношение a/=3.

  - Повторить п. 1.3.

Отчёт

Отчёт должен содержать:

- Структурную схему измерений.

- Графики реализаций сигналов.

- Результаты измерений W(x), m и .

Контрольные вопросы.

- Нарисуйте график плотности вероятности любого сигнала. Объясните, что отложено по осям, размерности. Смысл понятия “плотность вероятности”.

- Как практически определить плотность вероятности?

- Что такое нормальный случайный процесс? Его аналитическая запись.

- График W(x) для нормального закона и его изменения при увеличении или уменьшении  и m.

- Как по графику W(x) нормального закона найти математическое ожидание и дисперсию?

- Как определить вероятность попадания в заданный интервал x по

- графику плотности вероятности;

- графику функции распределения.

- Физический смысл понятий математическое ожидание и дисперсия применительно к сигналам связи?

- В чём различие стационарных и нестационарных процессов?

- Что такое эргодический процесс?

- Что такое случайный процесс и его реализация?