Лабораторная работа № 1.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫНУЖДЕННОГО РАССЕЯНИЯ МАНДЕЛЬШТАМА-БРИЛЛЮЭНА.

Пусть на прозрачный кварцевый материал поступаем мощная световая волна. В материале происходит изменение показателя преломления и появляется вынужденное рассеяния Мандельштама-Бриллюэна (ВРМБ).

В нелинейной среде показатель преломления имеет вид:

nω,r,E2=n0(ω,r)+n(ω)⋅Epump2,		(1)

где n0(, r) = 1.48 – линейная часть показателя преломления, зависящая в общем случае от радиуса направляющей структуры r; r – меняется от 0 до наибольшего значения a = 4,5 мкм.

Величина n(ω) – нелинейная составляющая показателя преломления, в зависимости от свойств среды может быть как положительной, так и отрицательной величиной; для кварцевых стекол положительна и приблизительно равна 10-15 м2/В2 и имеет слабую зависимость от частоты света  в видимом и ближнем инфракрасном диапазоне; Еpump  – модуль напряжённости электрического поля световой волны.

Из-за ВРМБ возникает акустическая волна и её интенсивность определяется:

IAK=Epump28π⋅ξ,			(2)

где ξ – коэффициент электрострикции, для кварца ξ  ~ 10-11.

Частота акустической волны, распространяющейся в том же направлении, что и падающая световая волна, равна:

Ω=2n0ωpump⋅Vc,			(3)

где n0 – «средний» показатель преломления. V – скорость звука в прозрачной среде, для кварца V  1.2 км/с.

Наличие акустической волны приводит к появлению отражённой световой волны. Отражённая оптическая волна называется САТЕЛЛИТНОЙ ВОЛНОЙ, и обозначается sat. Так как отражение происходит от движущегося объекта, а именно – от максимумов акустической волны, то частота отражённого света становится равной:

sat = ωpump±Ω.			(4)

При значительном увеличении интенсивности падающей световой волны интенсивность и число сателлитных гармоник резко возрастает, появляются компоненты вида sat = ωpump±2Ω, sat = ωpump±3Ω, sat = ωpump±4Ω и т.п. Ширина спектральных линий рассеянного излучения определяется затуханием акустической волны: каждая компонента тем шире, чем больше затухание акустической волны (пропорциональное вязкости среды).

Кроме того, сигнал накачки, распространяющийся вдоль направляющей системы по направлению R, будет терять свою интенсивность на возбуждение акустической и отражённой оптической волн. В общем виде это можно представить:

Epump(t,R)=Epump0⋅ej(ωpump⋅t2π −kpump⋅R)  ,

Esat(t,R)=Esat0⋅ej(ωsat⋅t2π −ksat⋅R)  ,				(5)

u(t,R)=u0⋅ej(Ω⋅t2π −KV⋅R) .

Здесь kpump и ksat – волновые вектора волн накачки и сателлитной, их модули соответственно равны: kpump=2πn0/λpump, ksat=2πn0/λsat; KV – волновой вектор акустической волны, KV=2π/Λ;    – длина акустической волны (её можно определить, зная ); u – амплитуда акустической волны.

Решением для сателлитной волны является:

Esat=Esat0eARR. 					(6)

Здесь AR=14αph+α2+4αphα−ksat⋅KV⋅ξ2Epump28η0⋅ε⋅V2−14αph+α, 		(7)

где αph=−βη0⋅V - затухание акустической волны,  – вязкость среды, для кварца  = 1.32.1010 кг/(м3.с);  – среднее значение плотности среды, в данном случае  = 2.65.103 кг/м3;  – среднее значение относительной диэлектрической проницаемости сердцевины световода, n=ε;  – затухание для оптических волн, равно 2 дБ/км; ph – затухание акустической волны, равно 2000 дБ/м.

ЗАДАНИЕ НА ЛАБОРАТОРНУЮ РАБОТУ:

1. Задать длину волны падающего светового излучения = 1310 нм (вариант 1) или = 1550 нм (вариант 2). Подсчитать значения формул (3) и (4).

2. Пусть Esat0  1 В/м. Подставить в выражение (7) уравнение (1) для показателя преломления. Из-за этого выражение (7) начинает сложным образом зависеть от Еpump. Выбрать для начала Еpump = 105 В/м. Построить график по выражению (6), считая, что R меняется от 1 м   до 10 км.

3. Увеличивать Еpump следующим образом: от 105 В/м, долее 106, 107, 108, 109 В/м. Каждый раз строить график по пункту 2. Кроме этого построить график по выражению (2).

ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ:

1. Титульный лист в соответствии с установленной формой с фамилиями студентов.

2. Формулы и построенные графики.

3. Выводы по работе.