ЛЕКЦИЯ 9.

Спонтанные и вынужденные переходы. Лазеры.

При попадании света в вещество происходит обмен между фотонами входного светового пучка и

вынужденными переходами электронов среды.

Спектральная объёмная плотность излучения  W – var.

Закон сохранения энергии: dWωdt=ℏωB10N1⋅Wω−ℏωB01N0⋅Wω=ℏωB⋅Wω⋅N1−N0      (9.0)

Здесь   В10 = В01 = В   – коэффициенты Эйнштейна, характеризуют вероятности переходов:

с 0  1  и  1  0.      Имеют размерность [1/с]

N1 и N0 – концентрации атомов, у которых внешние электроны расположены на уровне 1 и 0

Спонтанные и вынужденные переходы:

- это вынужденный переход, т.к. возможен только под действием падающего излучения или какого-либо другого взаимодействия.

- может быть как спонтанным, так и вынужденным

Условие динамического равновесия Эйнштейна:   M10(C)+M10(B)=M01(B)		(9.1)

Иными словами, в равновесной среде сумма спонтанных и вынужденных переходов вида

0  1  и  1  0 остаётся неизменной.

Здесь обозначено: M10(C)=N1⋅A10, А10 – коэффициент Эйнштейна, характеризующий вероятность спонтанного перехода

M10(B)=N1⋅B10⋅Wω и M01(B)=N0⋅B01⋅Wω

Вынужденные переходы зависят от ВХОДНОЙ ПЛОТНОСТИ ИЗЛУЧЕНИЯ.

Соотношение (9.1) начинает иметь вид:

N1·A10 + N1·W·B10 = N0·W·B01		(9.2)

В равновесном состоянии вещество подчиняется распределению Больцмана:

N1=A⋅e−E1kT     и    N0=A⋅e−E0kT;    А – нормированная постоянная.

Подставляя в выражение (9.2), получаем:

A10⋅e−E1kT+B10e−E1kTWω=B01e−E0kTWω		(9.3)

В10 = В01, так как при Т   из физических соображений очевидно, что W . Если после этого разделить обе части выражения (9.3) на W, то и получим: В10 = В01.

Из (9.3) следует формула Эйнштейна для объёмной спектральной плотности излучения:

Wω=A10B10⋅1eℏωkT−1

Коэффициенты А10 и В10 находятся из соотношения: при ħ << kT можно считать:

eℏωkT≈1+ℏωkT

тогда Wω=A10B10⋅kTℏω=ω2⋅kTπ2c3   - это формула Рэлея-Джинса, отсюда A10B10=ℏω3π2c3

Окончательно получаем:

Wω=ℏω3π2c3⋅1eℏωkT−1

Кроме этого в институте Басова и Прохорова было сделано ещё одно интересное наблюдение:

Кванты света, испущенные спонтанно, имеют случайные

НАПРАВЛЕНИЯ, ФАЗУ и ПОЛЯРИЗАЦИЮ.

В это же время кванты, испущенные под воздействием другого кванта, имеют совпадающие с ним НАПРАВЛЕНИЯ, ФАЗУ и ПОЛЯРИЗАЦИЮ.

Вернёмся к выражению (9.0).   Обозначим: α=ℏωB(N1−N0)v. Тогда уравнение имеет вид:

dWωdt=α⋅Wω⋅v, где v – скорость света в данной среде.

Решение этого уравнения для ПЛОТНОСТИ ПОТОКА ЭНЕРГИИ имеет вид:

S(z)=S(0)⋅eα⋅z,    S = v·W

Или подставляя все коэффициенты: S(z)=vWω(0)⋅expℏωBN1−N0⋅zv

В равновесном состоянии имеет место: Е1 > E0  и   N1 < N0, поэтому обязательно   α < 0   !!!!

Из-за этого излучение будет затухать. Только если вещество будет в НЕРАВНОВЕСНОМ состоянии, то свет будет УСИЛИВАТЬСЯ !

Необходимое условие для усиления: N1 > N0

Рассмотрим воздействие светового пучка на концентрации атомов.

Пусть N = N1 + N0

Тогда изменение заселённости может быть представлено: dN1dz=−WωB(N1−N0)−N1τ

Здесь N1τ учитывает частоту спонтанных переходов;  - время жизни  электрона на уровне 1.

Решение уравнения имеет вид: N1=N2⋅11+v2τBS

С учётом того, что при увеличении S заселённость верхнего уровня увеличивается, то

α=ℏωB(N1−N0)v=ℏωB(2N1−N)v=−ℏωNBv⋅11+2τBSv

При S   поглощение света в среде прекращается, среда ПРОСВЕТЛЯЕТСЯ.

Наступает насыщение.

Техническое условие насыщения: v2τBS=1

И отсюда: Sнас=v2τB

−ℏωNBv

НО ИНВЕРСНАЯ ЗАСЕЛЁННОСТЬ НЕ СОЗДАЁТСЯ !

Для коэффициентов Эйнштейна справедливы следующие соотношения:

Anm=64π4νmn33hc3⋅m,npmn2,			Bnm=8π23h⋅m,npmn2

pmn=−e⋅Vψm⋅r⋅ψn⋅dV - матричный элемент дипольного момента,

Pmn=16π3h2⋅Wmn(νmn)2 - вероятность перехода электрона с m  n за единицу времени

(x, y, z, t) – комплекснозначная волновая функция электрона (квантовой частицы),

·* - вероятность нахождения электрона в некоторой области.

Anm=8πh⋅νmn3c3⋅gmgn⋅Bmn,   gm, gn – статистические веса или степени вырождения соответствующих уровней

Wmn – энергия возмущения, входит в выражение для полной энергии системы:

ih2π⋅∂ψ∂t=H(0)(x)⋅ψ+W(x,t)⋅ψ, W<<H0

Н0 – Гамильтониан невозмущённой системы.

СОЗДАНИЕ ИНВЕРСНОЙ ЗАСЕЛЁННОСТИ   (ИВ):

Этот физический эффект не зависит от усиливаемого света.

Наиболее простой путь создания ИВ: в 3-х уровневых атомных системах. Воздействие внешнего излучения приводит к переходу на уровень 2, минуя уровень 1. На рисунке показано развитие во времени процесса накопления концентрации атомов, имеющих электроны на метастабильном уровне.

ж2 << ж0, ж1  ж0

К моменту прихода системы в состояние равновесия концентрации N0 и N2 выравниваются, а концентрация N1 увеличивается.

Накачка требуется с частотой: ωpump=E2−E0ℏ, переход с уровня 2 на уровень 1, как правило, является безизлучательным.

Излучение возможно с частотой ωlaser=E1−E0ℏ

МЕТАСТАБИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ – переход с него на стабильный уровень возможен только как вынужденный – из-за действия квантовых правил ОТБОРА.

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ЛАЗЕРА:

Расстояние между зеркалами L

Лазерный ИФП должен быть настроен на ту же частоту, что и ωlaser=E1−E0ℏ

За первый цикл прохождения вдоль резонатора изменение ПЛОТНОСТИ ПОТОКА ЭНЕРГИИ имеет вид:

S=S0⋅ρ1ρ2⋅e2αL, или то же самое можно записать: S=S0⋅e2αL−2f

где 2f = -ln(12) – порог лазерной генерации

Условие стационарной лазерной генерации: α⋅L=f

Влияние добротности лазерного резонатора:

Добротность=Запасённая в системе энергияПотери энергии за одно колебание

Если полная энергия равна W = wL,  – поперечная площадь пучка света, w - удельная энергия,

Потеря энергии за один цикл: ΔW=w/2⋅σL⋅1−e−2f2L/v⋅T=12⋅wvσ⋅f⋅T

Здесь T = 2/, v – скорость света в данной среде,

тогда добротность определяется: Q=σwLwvσ⋅f⋅T2=2Lλ⋅1f

число стоячих полуволн в резонаторе.

Порог генерации f тем больше, чем меньше Q !

ИМПУЛЬСНЫЕ И НЕПРЕРЫВНЫЕ ЛАЗЕРЫ НАКАЧКИ

Режим излучения лазера зависит от режима накачки !   При непрерывной накачке излучение лазера будет непрерывным.

Повышение мощности лазерного излучения возможно за счёт:

- Увеличения числа атомов, участвующих в усилении, т.е. плотности оптической среды и её размеров.

- Уменьшения длительности импульса – до значений 10-7….10-8 с (при том же значении выделяющейся энергии).

МОДЫ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ.

Мода колебаний в резонаторе зависит от:

1) Геометрических размеров резонатора,

2) От граничных условий, определяющих эффективность отражения, т.е. 1 и 2, и

3) От коэффициента преломления в резонаторе n.

Для прямоугольного резонатора, см. рисунок, частное решение волнового уравнения имеет вид:

E=E0⋅sinωt

Вектор Е0 определяет поляризацию колебаний:

kx'2+ky'2+kz'2=k'2=με⋅ω2, k'=2πλволн,        волн – длина волны в среде (волноводе).

Условие возникновения стоячих волн в направлении z:   m·волн = 2L

В других направлениях – аналогично.

Согласно условию возникновения стоячих волн:

kx'⋅a=mx⋅πky'⋅b=my⋅π, так каждая мода характеризуется набором чисел: mx, my и mz.

Главная мода представляется в виде: (0, 0, mz). Эта мода не имеет отражений (узлов) в направлениях x и y.

Частоты этой моды находятся из соотношения: ωmz=kz'⋅cn=πcmzLn с интервалом mz = 1, 2, 3…

Шаг по круговой частоте (или разность частот) Δωmz=πc⋅ΔmzLn=Δmz=1=πcLn

Тогда шаг по линейной частоте: Δνmz=Δωmz2π=c2Ln и Δνmzν0=λ02Ln

Таким образом, в лазере есть два контура управления: резонатор (с набором резонансных частот) и усиливающая среда (с линией усиления), определяющие характеристики лазерного излучения – центральную частоту и модовый состав излучения, см. рисунок.

Лазер генерирует не все моды резонатора, а только те, которые являются выше порога генерации, который определяют добротность резонатора и спектральная линия усиливающей среды (т.е. электронный переход). Ширина этой спектральной линии характеризуется уширением метастабильного уровня.

Ширина линии излучения: ·  1,  - продолжительность излучения, если   10-8 с, то

 108 Гц.

Для лазера, излучающего в непрерывном режиме значение  теоретически может быть каким угодно, значит  - теоретически – бесконечно тонким.

ОДНАКО, влияние уширений из-за:

1) броуновского движения зеркал (тепловые колебания),

2) всегда существующего спонтанного излучения, реально

 = 102…10-1 Гц и при 0 = 1015 Гц, получаем: Δνν0=10−13...10−16

Боковые моды (mx,  0, my  0) приводят к оттоку энергии от основного лазерного излучения и к увеличению расходимости лазерного луча.

ЛЕКЦИЯ 10.

Распределение интенсивности разных мод на выходе лазера со сферическими зеркалами:

(0, 0, mz)		(0, 3, mz)		(0, 2, mz)		(0, 4, mz)

Для частот с прямоугольным резонатором справедливо:

ωmx,my,mz=πcn⋅mxa2+myb2+mzL2

Шаг при переходе от одной моды к другой имеет вид:

Δωmx=πcn⋅mxa21mxa2+myb2+mzL2, аналогично и для других мод. Запишем для продольной моды:

Δωmz=πcn⋅mzL21mxa2+myb2+mzL2

Тогда ΔωxΔωz=mxmz⋅La2, учитывая, что mz≈Lλ и mx = 1, получаем, что ΔωxΔωz<<1

Иными словами, расстояние (шаг) между боковыми модами значительно меньше, чем шаг между продольными (аксиальными) модами.

ТИПЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛАЗЕРОВ

Разнообразие лазеров определяется:

1) Активным веществом,

2) Мощностью,

3) Режимом работы,

4) Конструктивно-эксплуатационными характеристиками и параметрами.

1) РУБИНОВЫЙ ЛАЗЕР (с активным веществом Al2O3).

Ширина линии при комнатной температуре: порядка 0,4 нм.

Наиболее вероятная длина волны: 694,3 нм.

Кристалл рубина обычно выращивается в виде цилиндра: L = 5 см, диаметр = 1 см.

Накачка – ксеноновая лампа.

2) Гелий-неоновый лазер (активная среда – смесь He и Ne).

В процессе генерации используются атомы Ne, а Не является катализатором – обеспечивает «сталкновительное» возбуждение электронов.

Имеется несколько линий вероятного излучения: 1. 632,8 нм;

2. 1150 нм; и

3. 3390 нм.

Энергия перекачивается следующим образом: Эл. ток  возбуждение Не  возбуждение Ne.

Давление газа: Не: 332 Па, Ne: 66 Па.

3) Лазер на углекислом газе СО2.

Типы конструкций:  1. Проточный,

2. Т-лазер (с атмосферным давлением газа).

4) Лазеры на красителях.

Красители – сложные органические молекулы. Используются колебательные и вращательные квантовые переходы.

Результат: очень большое количество переходов, получается перекрытие уровней, следовательно – перестраиваемая длина волны.

ТРЕБОВАНИЯ К ОПТИЧЕСКОМУ ИСТОЧНИКУ ДЛЯ ВОСП:

1). Высокая энергетическая яркость в диапазоне длин волн 0,8….1,7 мкм.

2). Излучение должно легко модулироваться,

3). Площадь светового пучка должна составлять порядок 9 мкм – по площади поперечного сечения световодов.

4). Оптимальные показатели – КПД, стоимость, надёжность, стабильность параметров.

РЕАЛЬНО это достигается только с использованием полупроводниковых материалов !

Собственные



ПОЛУПРОВОДНИКИ            Примесные



Гетероструктуры

Существуют: светоизлучающие диоды (СИД) и лазерные диоды (ЛД).

Энергия в полупроводнике подразделяется на зоны:

- Валентная зона полностью занята электронами, расположенными на соответствующих энергетических уровнях в атомных оболочках.

- Зона проводимости содержит частично или целиком не заполненные области.

С ростом температуры Т в зоне С (проводимости) появляются электроны проводимости

Концентрация электронов в зоне проводимости Nc растёт, а концентрация электронов валентной зоны Nv снижается.

Концентрация электронов в области С: Nc=K⋅exp−εg2kT

Здесь: K=2h3⋅2πkT3⋅me⋅mh34.   K – константа, характеризующая материал,

k – постоянная Больцмана, h – постоянная Планка,

me, mh – эффективные массы электронов и «дырок», могут быть значительно меньше массы покоя электрона.

СВОЙСТВА ПОЛУПРОВОДНИКА – «металлические» или «диэлектрические» - зависят от соотношения:

εgkT:

εgkT > 100  - диэлектрик, и   εgkT < 10  - выраженные металлические свойства.

Далее рассматриваются материалы, для которых: 10 < εgkT < 100.

Важная характеристика материала: EF  – энергия Ферми.

Функция Ферми – определяет вероятность заселения данного уровня с энергией Е:

F(E)=11+expE−EFkT

Работа выхода для электрона: EB – EF.

В подавляющем большинстве используются ПРИМЕСНЫЕ ПОЛУПРОВОДНИКИ.

1) Основные носители заряда, и

2) Не основные носители заряда.

В полупроводнике  n – типа основные носители – электроны, неосновные носители – дырки;

р – типа – дырки, неосновные носители – электроны.

В примесных полупроводниках электрические свойства определяет

СТЕПЕНЬ ЛЕГИРОВАНИЯ, а не ТЕМПЕРАТУРА !

Примесь предназначена для создания дополнительных электронных уровней !

Появляется дополнительный ДОНОРСКИЙ или АКЦЕПТОРНЫЙ уровни, из-за которых меняется соотношение концентраций.

n-тип: увеличивается количество отрицательных носителей в зоне проводимости

р-тип: увеличивается количество положительных носителей в зоне проводимости

При создании p-n-перехода УРОВЕНЬ ФЕРМИ остаётся единым для всей системы !

Вакуумный уровень, характеризующий контактную разность потенциалов – искривляется.

VD – диффузионный потенциал.

Концентрации носителей принимают следующий вид:

nn, np – равновесные концентрации

СМЕЩЁННЫЙ p-n-переход – под действием приложенного напряжения V:

Выражение для тока: I=I0⋅eeV/kT−1

Общая скорость рекомбинации носителей

в единице объёма					=	Δnτp; =Δpτn

n, p – изменение концентрации носителей в объёме; n, p – средние времена жизни избыточных носителей в материале n-типа и р-типа

ЭКВИВАЛЕНТНАЯ СХЕМА p-n-перехода:

Cj=ΔQΔVD, Q – изменение заряда в обеднённом слое.

ПРОЦЕСС РЕКОМБИНАЦИИ В ПОЛУПРОВОДНИКАХ

Механизмы рекомбинации:  1) «зона - зона», т.е. между зонами через несколько уровней.

2)  от уровня к уровню по шагам

С использованием «ловушечных»

уровней (из-за примесей и дислокаций

Межзонная рекомбинация:	в материале):

Спектры рекомбинационных переходов:

Eфот=hν=hcλ, λ=hcEфот=1,24 [мкм]Eфот [эВ]

ВЕРОЯТНОСТЬ ДАННОГО ПЕРЕХОДА       Концентрации N(E2), N(E1)



Энергия линии излучения

Е = Е2 – Е1

Пусть F(E2) и F(E1) – функции Ферми

Тогда  N(E2) = Sc(E2)·F(E2)

N(E1) = Sv(E1)·(1 - F(E1)),    Sc(E2) и Sv(E1)  – функции плотностей вероятности распределения разрешённых состояний

Эти функции имеют вид:

Sc(E2)=4π⋅2meh232⋅E2−Ec   и   Sv(E1)=4π⋅2mhh232⋅Ev−E1

Энергия и концентрация на уровнях изменяется экспоненциально:

N(E2)≃A⋅exp−E2−EckT    и   N(E1)≃B⋅exp−Ev−E1kT    А, В – константы.

С учётом того, что энергия фотона имеет вид: Еф = Е2 – Е1, получаем:

N(Eф)=Const⋅E1−EcEv+E2e−(E2−Ec)/kT⋅e−(Ev−E1)/kTdE2=Const⋅

Спектральное распределение рекомбинационного излучения:

Теоретическое:					Реально наблюдаемый спектр:

Δλ=−hcEфот2⋅ΔEфот

γ=Δλλ=ΔEфEф≈2kTEф≈2kTλ1,24 [мкм⋅эВ]

При комнатной температуре: 2kT = 0,052 эВ;    реальное значение  = 30….100 нм.

Отсюда можно оценивать вероятные значения для длин волн полупроводниковых излучателей.

Инверсная заселённость в полупроводниках:

В газовых и твердотельных лазерах          	из-за поглощения фотонов накачки активной средой для последующего спонтанного излучения

В полупроводниковых лазерах                          при положительном смещении p-n-перехода возможна инверсная заселённость зоны проводимости относительно валентной зоны.

Основной технический принцип:

скорость индуцированного излучения > скорости поглощения.

Вероятность заселения уровня 2 имеет вид:

F2=FN(E2)=1expE2−EFNkT+1 - в n-области,

Вероятность заселения уровня 1 имеет вид:

F1=FP(E1)=1expE1−EFPkT+1 - в р-области.

Полупроводник будет усиливать излучение, если энергия фотона будет не меньше ширины запрещённой зоны:    Еф > g    !

Лазерное излучение – это превышение усиления над суммарными потерями !.

Т.е. должно выполняться: c28π⋅(n2−n1)f212⋅τсп⋅ξ(f21) ≥ αрас+12ℓ⋅ln1ρ1ρ2

n1, n2 – концентрации атомов,   f21 – частота перехода, рас – угол расходимости в радианах,   (f21) – спектральная плотность мощности на частоте f21.

Если: Jэф – эффективная плотность тока и внут – внутренняя квантовая эффективность, характеризующая скорость рекомбинации, то Jэф=ηвнут⋅Jd.

d – эффективный геометрический размер зоны усиления, J – ток накачки [A].

Коэффициент усиления в случае превышения тока накачки свыше порога лазерной генерации будет иметь вид: gmax = (Jэф - (Jэф)0).

Пороговый ток, при котором начинается лазерная генерация, имеет вид: Jпор=Jэф0⋅dηвнут.

Техническая задача при разработке СИД и ЛД:  получить как можно больше фотонов

на один электрон тока накачки

Частотные характеристики лазера при модуляции мощности излучения:

ЛЕКЦИЯ 11.

P(ω)P(0)=ω02ω02−ω2+jβω

Тогда ω02=J0−Jпорτсп⋅τф⋅Jпор, здесь β=J0τсп⋅Jпор и ф – время «жизни» фотона в резонаторе.

Принцип построения передающих

оптоэлектронных модулей (ПОМ):

Электрический интерфейс

Электрический преобразователь

Источник

тока накачки

Источник излучения

Модулятор

Аттенюатор

Оптический

интерфейс

То - мониторинг

Система охлаждения

Оптический

мониторинг

Эффект «звона» лазерного импульса:

ТИПИЧНЫЕ  КОНСТРУКЦИИ  П/П ИЗЛУЧАЮЩИХ  ПРИБОРОВ

ФОТОПРИЁМНИКИ

1) р-i-n-фотодиоды,

2) лавинные фотодиоды

Используется обратно смещённый p-n-переход.

Вольт-амперная характеристика такого p-n-перехода:

I=I1+I2=I01⋅expeVkT−1+I02⋅expeV2kT−1

определяется диффузионным током			       результат безизлучательной

через p-n-переход						рекомбинации на поверхности

полупроводника

Iф появляется в случае взаимодействия излучения с валентными электронами

Пороговая длина волны связана с шириной запрещённой зоны: λпор≈1,24εg [мкм⋅эВ]

Кол-во рождающихся электронно-дырочных пар

Квантовый выход  = __________________________________________

Кол-во падающих фотонов

η=Iф⋅hcΦ⋅e⋅λ, Ф – мощность падающего оптического излучения

Устойчивый фототок будет протекать через фотодиод, если для падающего излучения выполняется соотношение: εg1,24λ [мкм⋅эВ]

ВАЖНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА – ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ФОТОДИОДА: R=ηeλhc

Техническая задача при разработке фотодиодов:  получить как можно больше электронов

на один падающий фотон

Фотодиоды подключаются так, что б получить обратно смещённый p-n-переход:

1) нет излучения – фотодиод заперт,

2) есть излучение – идёт ток через p-n-переход

Эквив. схема p-n-перехода фотодиода:

GD – дифференциальная проводимость, CD – ёмкость p-n-перехода, Rs – омическое сопротивление при наличии темнового тока  Is

Зависимость коэфф. поглощения от энергии фотона:

Идеальный фотодиод:

Внешнее поле (смещающее p-n-переход) разносит электроны и дырки до того момента, когда произойдёт рекомбинация.

Если весь свет поглощается в полупроводнике, то квантовый выход  = 1 и Iф=e⋅ΦEф/

Реально имеет место следующее:

- Часть излучения отражается от поверхности полупроводника,

- Происходит не полное поглощение в обеднённом слое и обязательно  < 1.

Φ(x)=Φ(0)⋅e−α x,  – коэфф. поглощения.

Мероприятия по улучшению :

1) Снижение отражения от поверхности,

2) Повышение поглощения внутри обеднённого слоя,

3) Снижение (избегать) поглощения света до обеднённого слоя.

МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ p-i-n-фотодиодов:

1. С излучателем типа GaAs / GaAlAs   (0,8…0,9 мкм) используется   Si-фотодиод.

2. Для  = 1,8 мкм используется Ge-фотодиод  или  InGaAs / InP-фотодиод

ТИПИЧНАЯ СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ ФД:

iф(t) – ток через ФД,

Uф(t) –напряжение на ФД

Временные характеристики входной оптической мощности и напряжения на ФД:

ШУМЫ p-i-n-фотодиодов:

Чувствительность ФД определяется величиной хаотических флуктуаций напряжения и тока на ФД.

Техническая задача: обнаружить сигнал на фоне шума (тепловой и дробовой виды шума).

Среднеквадратическая плотность шума теплового тока: Iтепл=2eI⋅Δf

f – полоса частот, в которой работает ФД,

I - средний ток через ФД

КАЧЕСТВО ФД ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩИМИ ПАРАМЕТРАМИ:

1) Эквивалентная шумовая мощность (NEP),

2) Чувствительность к обнаружению (D),

3) Удельная чувствительность к обнаружению (D*).

NEP=2hcηλ,    - квантовый выход,      для идеального ФД:   NEP = 2hf

D=ηeλhcηe⋅Iтемн, Iтемн – ток через ФД в отсутствие света,

D∗D⋅A, А – площадь детектора.

ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТРИСТИКА ФД:

Iф(f)=1Rф1+j⋅2π⋅Cвх⋅f⋅Rвх

Время переходного процесса при подаче импульсного входного сигнала определяется выражением:

I(f)I(0)=sin(πf⋅t)πf⋅t, полоса частот p-i-n-ФД обычно составляет 1 ГГц.

ЛАВИННЫЕ ФОТОДИОДЫ

Лавинное умножение – это процесс порождения М носителей заряда каждым фотоносителем.

Цель: увеличить электрический сигнал в самом детекторе.

Но реально с возрастанием сигнала в М раз шум также увеличивается: в M⋅F раз.

Количественная мера шума –среднеквадратическая плотность шумового тока. F – шум-фактор.

Физический принцип рождения лавины:

Электронно-дырочная пара			рождение нескольких эл.-дыр. пар

h      с высокой энергией		     с низкой энергией из-за соударений

ВАЖНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАРАМЕТР: коэффициент умножения: M=11−(V−IR Vпробn

R` - сумма омического сопротивления полупроводника и температурного сопротивления,

V – приложенное напряжение,

Vпроб – пробивное напряжение,

I – ток через ФД,

n – эмпирическая степень,

Шум-фактор: F = Mx,    x = 0,2…1,0.

Величина М ограничивается образованием микротрещин и токами утечки.

Полоса частот ЛФД – до 1 ГГц.

Базовая схема полупроводникового приёмного модуля:

Свет   Фотоприёмник    Малошумящий     Главный    Демодулятор    Эл. сигнал

предусилитель         усилитель