Практическое занятие № 1.

ИЗУЧЕНИЕ НЕЛИНЕЙНЫХ ОПТИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ.

При значительной интенсивности светового поля зависимость поляризации вещества от напряжённости электрического поля P(E) будет иметь вид степенного ряда:

P=ε0⋅ℵ(0)⋅E(t)+i=1∞ℵ(i)⋅Ei(t),

где (i),  коэффициенты нелинейной макроскопической восприимчивости вещества в общем случае.

Эффективное искажение проходящего в нелинейной среде информационного сигнала связано с пятью наиболее значимых нелинейных эффектов. Это:

- вынужденное рассеяние излучения на акустических волнах (в зависимости от вида колебаний - Мандельштама-Бриллюэна (ВРМБ) или Рамана),

- нелинейное преломление, и как результат его действия – фазовая само- и кросс-модуляция,

- модуляционная неустойчивость,

- нелинейное поглощение, с одной стороны характеризующееся многофотонным затуханием на резонансах, с другой стороны – просветлением среды в интенсивном световом поле, и

- параметрические процессы, связанные с возможной генерацией кратных гармоник по отношению к частоте входного излучения.

1. Рассмотрим нелинейное преломление и его результат – самофокусировку.

В нелинейной среде показатель преломления имеет вид:

nω,r,E2=n0(ω,r)+n(ω)⋅Epump2,		(1)

где n0(, r) = 1.48 – линейная часть показателя преломления, зависящая в общем случае от радиуса направляющей структуры r; r – меняется от 0 до наибольшего значения a = 4,5 мкм.

Величина n(ω) – нелинейная составляющая показателя преломления, в зависимости от свойств среды может быть как положительной, так и отрицательной величиной; для кварцевых стекол положительна и приблизительно равна 10-15 м2/В2 и имеет слабую зависимость от частоты света  в видимом и ближнем инфракрасном диапазоне; Еpump  – модуль напряжённости электрического поля световой волны.

Существует некоторая критическая мощность излучения Pмщth, при которой пучок света не подвергается диффракционной расходимости:

Pмщth=1.22⋅λpump16⋅a2π⋅с⋅sn  ,			(2)

где s – эффективная площадь поперечного сечения волокна, a – эффективный диаметр первоначального светового пучка (например, волокна). При мощности, превышающей критическую величину Pмщth, лучи отклоняются к оси пучка – происходит самофокусировка.

Rg=a2⋅n0n⋅Epump2	(3)

Угол, на который фокусируются лучи, равен: βфо=arccosn0n0+n⋅Epump2		(4)

Угол дифракционной расходимости равен: βдиф=0,61⋅λpumpn0⋅a				(5)

Если фо = диф, то наступает ФОКУСИРОВКА.

ЗАДАЧА СТАВИТСЯ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:

1. Определить мощность оптической волны, при которой наступает самофокусировка.

2. Определить мощность оптической волны, при которой в выражении (1) нелинейная составляющая показателя преломления становится равной линейной составляющей.

2. Рассмотрим нелинейное резонансное поглощение.

ЗАДАЧА

Пусть интервал энергии между энергетическими уровнями электрона составляет 5 эВ.

Найти длину волны излучения в механизме 2-х и 3-х фотонного поглощения.

3. Рассмотрим ВРМБ.

ВРМБ – это пороговый эффект, т.е. он начинает проявляться после достижения напряжённости поля световой волны некоторого порогового значения. Это пороговое значение равно:

Epump2=8Tε⋅α⋅αphξ2⋅kpump⋅Kph			(6)

Здесь  – затухание для оптических волн, равно 2 дБ/км; ξ – коэффициент электрострикции, для кварца ξ  ~ 10-11, Т – модуль упругости, Т = 5·1010 Н/м2. n=ε и n = 1.48.

Частота акустической волны равна: Ω=2n0ωpump⋅Vc,		(7)

Здесь n0 – «средний» показатель преломления, для одномодового световода типа SF можно принять n0 = 1.48. V – скорость звука в прозрачной среде, для кварца V  1.2 км/с.

ЗАДАЧА

Найти ph

4. Рассмотрим параметрические процессы.

Параметрическая генерация возможна при выполнении условия фазового синхронизма волн для волновых векторов:

kpump=2k  или kpump=k1+k1.			(8)

В первом случае волна накачки генерирует волну, модуль волнового вектора которой в 2 раза меньше, чем у волны накачки. Во втором случае волна накачки генерирует две волны: волновые вектора этих волн при сложении дают волновой вектор накачки.

Во втором случае порог возникновения параметрической генерации имеет вид:

m1≥4α1α1k1k1				(9)

Так же во втором случае справедливо: 1λpump=1λ 1+1λ 1 и далее: λ1=λ1⋅λpumpλ1−λpump

ЗАДАЧА

Пуст pump = 980 нм, 1 = 1550 нм, 1 = 0,1 дБ/км, α1 = 3 дБ/км.

1. Найти значение порога в соответствии с выражением (9).

2. Аналогично найти значение порога, если kpump=2k, т.е. когда волна накачки генерирует волну, модуль волнового вектора которой в 2 раза меньше, чем у волны накачки.