Лабораторная работа №11:

"Определение скорости звука в воздухе методом стоячих волн".

Выполнил: студент группы ВМ-111

Зарипов Азат.

Цель работы: определение  скорости   звука  в  воздухе  методом  стоячих

волн.

Перечень приборов и принадлежностей:

1. установка  (рис.1),  состоящая   из  стеклянной трубки (1)  с

миллиметровой  шкалой  (2), ручкой движения поршня (3) и

поршнем (4) внутри;

2. генератор звуковых волн (5);

3. мембрана телефона (6).

Краткая теория:

Уравнение бегущей волны имеет вид:

y(x,t)=y0sin(wt−wxv),

где xv=Δt

Когерентными источниками называют такие источники, которые создают колебания, происходящие с одинаковой частотой, имеющие одинаковое направление колебаний и одинаковые фазы или постоянную разность фаз.

В области перекрытия волн колебания налагаются друг на друга, происходит сложение (интерференция) волн, в результате чего колебания в одних местах получаются более сильными, а в других – более слабыми.

y=y012+y022+2y01y02cos2πΔxλ

Наибольшее усиление (max) колебаний произойдёт там, где разность хода волн Δxудовлетворяет равенству 2πΔxλ=2πn⇒Δx=2nλ2

Наибольшее ослабление (min) колебаний происходит в тех местах волнового поля, где 2πΔxλ=(2n−1)π⇒Δx=(2n−1)λ2

Стоячие волны – такие волны, которые образуются в результате наложения двух встречных плоских волн с одинаковыми амплитудами.

Уравнение стоячей волны имеет вид:

y=y1+y2=2y0cos2πxλsinwt

Так как стоячая волна является результатом сложения двух колебаний, идущих в разные стороны, то поток энергии, переносимый в одну сторону, равен потоку энергии, переносимому в другую сторону. Результирующий поток энергии равен нулю, т.е. стоячая волна энергии      не переносит.

Выполнение работы:

В ходе трёх экспериментов мы получили, что резонанс в системе достигается при нахождении поршня на следующих отметках:

1) 0,076м; 0,294м; 0,518м; 0,733м; 0,947м;

2) 0,075м; 0,298м; 0,521м; 0,732м; 0,948м;

3) 0,072м; 0,293м; 0,519м; 0,729м; 0,949м.

Т.е. l (расстояние между отметками) =

1) 0,218м; 0,224м; 0,215м; 0,214м;

2) 0,223м; 0,223м; 0,211м; 0,216м;

3) 0,221м; 0,226м; 0,210м; 0,220м.

lср=i=112li12= 0,212м.

Δlcр=i=112lср−li12 = 0,0069.

Тогда l=lср±Δl = 0,212 ±0,006м.

λср=2lср=0,414±0,012м.

vср=2lсрνν=800Гцvср=339,2±9,6мс.

ε=9,6339,2100%=2,8%

Вывод: В ходе эксперимента мы получили, что скорость звука, полученная нами методом стоячих волн, равна скорости звука, которая указана в таблицах, а именно:

скорость звука, полученная нами, = 339,2±9,6мс,ε=2,8%,

скорость звука из табличных данных = 330 м/с.