# Лабораторная работа №26
по курсу общей физики

# Определение коэффициентов теплопроводости
твердых диэлектриков

# Выполнил:     Усманов К.Р.     ИИТ-125

# Цель работы

Изучение явления теплопроводности и измерение коэффициентов теплопроводности твердых диэлектриков.

# Теоретическая часть

Теплопроводностью называют явление переноса теплоты от более нагретых тел или частей тела к менее нагретым. Основным законом теплопроводности является закон Фурье, утверждаюший, что плотность теплового потока q прямо пропорциональна градиенту температуры:

q=−χ⋅gradT,	(2.1)

где	  коэффициент теплопроводности.

Плотность теплового потока представляет собой вектор, направленный в сторону распространения тепловой энергии с модулем, равным количеству теплоты, переносимому за  еденицу времени через площадку еденичной площади, расположенную перпендикулярно направлению распространения тепла. Таким образом, количество теплоты dQ, переносимое за время dt через площадку dS, перпендикулярную некой оси x, равно:

dQ=−χ∂T∂xdSdt,	(2.2)

Физический смысл коэффициента теплопроводности заключается в том, что он численно равен количеству теплоты, переданному за единицу времени через единичную площадку в перпендикулярном ей направлении при единичном градиенте температуры.

В случае идеального газа молекулярно-кинетическая теория для коэффициента теплопроводности дает следующее выражение:

χ=13ρcVλv,	(2.3)

где	  плотность газа;

cV – удельная теплоемкость при постоянном объеме;

  средняя длина свободного пробега молекул;

v  средняя скорость молекул.

Расчет величины коэффициента теплопроводности для твердых диэлектриков показывает, что при достаточно высоких температурах он обратно пропорционален абсолютной температуре.

В данной работе определяются коэффициенты теплопроводности двух твердых диэлектриков через известный через известный коэффициент теплопроводности третьего, эталонного тела. Пусть тела имеют форму достаточно тонких пластин, сложенных в стопу (см. рисунок). Считая, что температура изменяется только в направлении препендикулярном основанию стопы, то величина плотности теплового потока через каждую из пластин будет одинакова и равна:

q=−χidTxdx,	(2.4)

где	i  коэффициент теплопровоности любой из трех пластин (i = 1, 2, 3).

Разделим переменные:

dTx=−qχidx	(2.5)

и проинтегрируем уравнение в пределах толщины i-й пластины:

TxiTxi+didTx=−xixi+diqχidx.	(2.6)

При небольших перепадах температур коэффициент теплопроводности можно считать постоянным, поэтому

Txi−Txi+di=qdiχi;	(2.7)

т.е. получается система:

χ1T1−T2=qd1χ2T2−T3=qd2	(2.8)

Таким образом, имея возможность измерить температуры на границах раздела пластин и зная коэффициент теплопроводности одной из них при известных толщинах, можно вычислить теплопроводности других:

χ1=χ2d1T2−T3d2T1−T2

χ3=χ2d3T2−T3d2T3−T4	(2.9)

# Экспериментальная часть

## Схема установки

где	1 – термоблок;

2 – многоканальный цифровой термометр;

3-5 – квадратные пластины из разных диэлектриков;

6 и 7 – массивные плиты, сжимающие диэлектрики;

8 – нагревательная спираль;

9 – тонкие металлические прокладки, хорошо проводящие тепло;

10 – термопары.

## Результаты измерений

d1 = 2,0 мм

d2 = 1,0 мм

d3 = 2,0 мм

2 = 0,174

| T1 | T2 | T3 | T4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 160 | 130 | 84 | 36 |

χ1=χ2d1T2−T3d2T1−T2 = 0,5336

χ3=χ2d3T2−T3d2T3−T4 = 0,3335

### Расчет погрешностей

χi=χ2diT2−T3d2Ti−Ti+1	(3.1)

Используя формулу

Δu=dfdx⋅Δx+dfdy⋅Δy+...+dfdt⋅Δt	(3.2)

вычисляю абсолютные погрешности 1 и 3:

Δχ1=χ2d1T2−T3d2T1−T22ΔT1+χ2d1T1−T3d2T1−T22ΔT2+χ2d1d2T1−T2ΔT3Δχ3=χ2d3d2T3−T4ΔT2+χ2d3T2−T4d2T3−T42ΔT3+χ2d3T2−T3d2T3−T42ΔT4,	(3.3)

где 	T1 = T2 = T3 = T4 = 0,5 0C.

1 = 0,5336  0,029;

1 = 0,3335  0,014;

Относительная погрешность рассчитывается по формуле:

ε=Δχχ⋅100%	(3.4)

1 = 5.507 %

2 = 4.257 %

Вывод: В ходе опыта было установлено, что коэффициент теплопроводности твердых диэлектриков зависит от толщины слоя диэлектрика и от разности температур в верхних и нижних слоях диэлектрика.