Лабораторная работа №42:

"Определение ёмкости конденсатора методом перезарядки".

Выполнили: студенты группы ВМ-111 Нуйсков Алексей и

Малякина Ксения.

Цель работы: 1. изучение процесса зарядки и разрядки конденсатора;

2. измерение ёмкости конденсаторов способом их периодической зарядки и разрядки.

Перечень приборов и принадлежностей:

1. установка, которая приведена на рис. 1,

Рис. 1.

состоящая из вольтметраPV,

микроамперметр PA,

исследуемых конденсаторов,

поляризованного реле,

потенциометра RA

источника постоянного тока.

Краткая теория:

В Международной системе единиц (СИ) электрическая ёмкость изменяется в Фарадах. 1Ф – ёмкость такого проводника, у которого, при наличии заряда в 1Кл, потенциал равен 1В.

Известно, что при разрядке конденсатора через амперметр сила разрядного тока убывает со временем по экспоненциальному закону

J=J0e−tRC,

где С – ёмкость конденсатора,

R – сопротивление амперметра.

Роль поляризованного реле заключается в периодическом замыкании и размыкании контактов А-Б и Б-В при пропускании через него переменного тока, создающего переменное по величине и направлению магнитное поле.

Если интервал времени между двумя последовательными разрядами конденсаторов мал по сравнению с периодом собственных колебаний подвижной системы приборы, т.е., если амперметр обладает большой инертностью, то амперметр будет давать постоянное показание, которое соответствует средней силе тока J за время t.

Выполнение работы:

|  | U, В | J, мА | C, мкФ | Сср, мкФ | ΔС, мкФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С1 | 5 | 0,75 | 3,00 | 1,31 | 0,7 |
|  | 10 | 0,30 | 0,45 |  | 0,07 |
|  | 15 | 0,35 | 0,47 |  | 0,04 |
| С2 | 5 | 0,33 | 1,32 | 0,92 | 0,3 |
|  | 10 | 0,40 | 0,80 |  | 0,17 |
|  | 15 | 0,47 | 0,63 |  | 0,06 |
| С3 | 5 | 0,27 | 1,08 | 0,86 | 0,3 |
|  | 10 | 0,43 | 0,85 |  | 0,12 |
|  | 15 | 0,49 | 0,65 |  | 0,07 |
| С4 | 5 | 0,08 | 0,32 | 0,28 | 0,08 |
|  | 10 | 0,12 | 0,24 |  | 0,04 |
|  | 15 | 0,20 | 0,27 |  | 0,04 |

С=JU1ν

ν=(50,0±0,5)Гц

ΔСС=Δ<J>J>+ΔUU+Δνν

Вывод: В процессе эксперимента мы изучили процесс зарядки и разрядки конденсатора и измерили ёмкости конденсаторов способом их периодической зарядки и разрядки.