Е02-206 Чужинов Т. Габбасов Т.

Лабораторная работа № 68.

Изучение поглощения света в веществе.

Цель работы:

1. Исследовать зависимость оптической плотности и коэффициента пропускания растворов от толщины поглощающего слоя растворов, длины волны поглощаемого света.

2. Определить коэффициент поглощения растворов в зависимости от длины волны.

Теоретическая часть:

Поглощение (абсорбцией) света называется явление потери энергии световой волны, проходящей через вещество.

Явление поглощения света веществмом объясняется как класической так и квантовой теорией.

Классическая теория Лоренца: Строение колеблющихся систем и молекул и их колебание описывается законами Ньютона. Электромагнитные световые волны создают внутренее колебания электронов в атомах. Вблизи собственных частот колебаний электронов в атомах и атомов в молекулах происходит резонанс с колебаниями электрического поля световой волны, что приводит к поглощению света. В результате поглощения интенсивность света при прохождении через вещество уменьшается.

Классическая физика не состоянии объяснить структуру атомов и молекул и вычислить собственные частоты в спектрах поглощения.

Квантовая механика объясняет строение и устойчивость атомных систем.

Поглощение света в веществе описывается законом Бугера-Ламбера:

где I и Io - cоответственно интенсивность монохроматической световой волны на входе и на выходе слоя.

 - Коэффициентпоглащения зависящий от длины волны света, химической природы и состояния вещества.

Физический смысл : он равен обратной величине толщины такого слоя при котором интенсивность света I по сравнению с Iо уменьшается в е раз.

- зависит от длины световой волны для различных веществ .

 = 10-12 - 10-11 - одноатомные газы и пары Ме.

 = 10-3 - 10-5 - диэлектрики и большинство жидкостей

= 103 - 104 - для Ме -Металлы не прозрачны для света.

Зависимоcть  от частоты света и зависимость n от частоты света:

В данной работе используется однолучевой фотокалориметр KFS-2, предназначеный для измерения коэффициентов пропускания и оптической плотности в видимом спектральном диапозоне от 340 до 850 нм.

Выполнение работы:

| Раствор | N | С моль/л | L, см | T% | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NiSO4 | 1 | 2 | 1.007 | 60 | 0.23 |
| зеленый | 2 | 2 | 0.507 | 67 | 0.18 |
| l=490 нм | 3 | 2 | 5.007 | 77 | 0.12 |

| Раствор | N | С моль/л | L, см | T% | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K2Cr2O7 | 1 | 0.05 | 1.007 | 31 | 0.52 | 10.3 |
| оранж. | 2 | 0.2 |  | 12.5 | 0.9 | 4.5 |
| l=540 нм | 3 | 0.4 |  | 7 | 1.25 | 3.1 |
|  | 4 | Х=0.22 |  | 11 | 0.95 | 4.3 |

c=2 моль/л

l=1 см

| Раствор | l | T | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NiSO4 | 364 | 5 | 1.8 | 0.9 |
|  | 400 | 11 | 0.9 | 0.45 |
|  | 440 | 31 | 0.52 | 0.26 |
|  | 490 | 60 | 0.23 | 0.11 |
|  | 540 | 58 | 0.24 | 0.12 |

Вывод: В данной работе мы изучили явление поглощения света и нашли коэффициент пропускания в зависимости от длины волны.