Вариант № 14.

Часть № 1.

Дано:

| R1=16мм=1610-3м; R2=6мм=610-3м; d=40мм=4010-3м; U=330В; σ=6∙10-4См/м; Рисунок № 4. | Радиус первой металлической трубы; Радиус второй металлической трубы; Расстояние между центрами труб; Приложенное напряжение; Удельная проводимость. |
| --- | --- |

- 1. Рассчитаем проводимость системы на единицу длины. Найдём ток утечки

Схема расположения двух металлических труб.

Потенциал поля в точке, расположенной на расстоянии r от заряженной оси  равен:

ϕ=−τ2πε0εlnr+C0, где τ- линейная плотность заряда.

Пусть начало координат лежит на середине отрезка, соединяющего фиктивные заряженные оси.

Потенциал поля нескольких заряженных осей определяется алгебраической суммой потенциалов, создаваемых каждой осью в отдельности. Если две оси имеют одинаковую по модулю плотность зарядов противоположных знаков, то

ϕ=τ2πε0εlnr−r++C.

Если принять за 0 потенциал начала координат, то нетрудно показать, что С будет равно 0, т.е.

ϕ=τ2πε0ε⋅lnr−r+

Пусть φ1=φ2;     φ3=φ4, тогда:

ϕ1=τ2πε0ε⋅lna+S1−R1a−S1+R1ϕ2=τ2πε0ε⋅lna+S1+R1−a+S1+R1ϕ3=τ2πε0ε⋅lna−S2+R2a+S2−R2ϕ4=τ2πε0ε⋅ln−a+S2+R2a+S2+R2

S12=a2+R12S22=a2+R22

Найдем положение мнимых заряженных осей

S1=0.02275м;

S2=0.01725 м;.

a=0.01617 м.

Проводимость системы на единицу длины G0.

G0=σε0ε⋅C=σε0ε⋅τϕ1−ϕ3G0=2⋅π⋅σln(a+S1−R1)(a+S2−R2)(a−S1+R1)(a−S2+R2)=2⋅3,14⋅6⋅10−4ln22.92⋅27.429.42⋅4.92=0,001445мСМм

Ток утечки:

I=G0⋅U=1.445⋅10−3⋅330=0.477А/м

- 2. Рассчитаем и построим графики распределения напряженности электрического поля и потенциала в плоскости KF.

r+2=y2+(a+x)2;     r-2=y2-(a-x)2;

ϕ(x,y)=τ2πε0εln(x−a)2+y2(x+a)2+y2+А1=I2πσ⋅ln(x−a)2+y2(x+a)2+y2+A1;

Постоянная А1 определяется из условия, что j=0 при x=0, y=0:

A1=−τ2πε0εlnaa=−I2πσlnaa;A1=0;

ϕ(x,y)=I2πσln(x−a)2+y2(x+a)2+y2=I4πσln(x−a)2+y2(x+a)2+y2=I4πσlny2+a−x2−lny2+x+a2;

Ex=−dϕdx=−I4πσ2a−x⋅(−1)y2+a−x2−2a+xy2+a+x2=I2πσa−xy2+a−x2+a+xy2+(a+x)2;

Ey=−dϕdy=−I4πσ2yy2+a−x2−2yy2+a+x2=I2πσyy2+(a+x)2−yy2+a−x2;

Построим графики распределения напряженности электрического поля и потенциала в плоскости KF:  у=0, то есть существует только х-ая составляющая.

ϕ(x)=I2πσlna−xa+x=0.4772⋅3,14⋅6⋅10−4ln0,01617−x0,01617+x=126.6ln0,01617−x0,01617+x

График распределения потенциала электрического поля в плоскости KF.

Ex=I2πσ1|a−x|+1|a+x|=126,61|0,01617−x|+1|0,01617+x|;

График распределения напряженности электрического поля в плоскости KF.

3. Рассчитаем и построим векторы плотности тока в точке М.

М:x=−S1;     E=Ex2+Ey2;

Ex=−dϕdx=−I4πσ2a−x⋅(−1)y2+a−x2−2a+xy2+a+x2=I2πσa−xy2+a−x2+a+xy2+(a+x)2Ex=0,4772⋅3,14⋅6⋅10−4[0,01617−(−0,02275)0,0162+(0,01617−(−0,02275))2−−0,01617+(−0,02275)0,0162+(0,01617+(−0,02275))2]≈0;

Ey=−dϕdy=−I4πσ2yy2+a−x2−2yy2+a+x2=I2πσyy2+(a+x)2−yy2+a−x2Ey=126,6[0,0160,0162+0,01617+−0,022752−−0,0160,0162+0,01617−(−0,02275)2]=5625,3124Вм;

E=5625,3124Bм;

j=σ⋅E=6⋅10−4⋅5625,3124=3,375А/м2.

Вектор плотности тока в точке М

4. Проведём эквипотенциаль с потенциалом, равным 0,25U, где U – приложенное напряжение.

Так как система симметрична относительно оси Х, то координата Y центра окружности эквипотенциали равна нулю. Тогда

0,25U=82,5;            82,5=I4πσlna−x2a+x2;       82,5=63,3ln0,01617−x20,01617+x2;

Находим решение уравнения:

x1= –51,38 мм;     x2= –5,09 мм;

Центр эквипотенциали (окружность) x0=x1−x22=−28,24мм;

Радиус эквипотенциали R0=|x1−x2|2=23,15мм;

Следовательно, эквипотенциалью с потенциалом 82,5 В,  является окружность радиуса R0=23,15 мм и координатами центра x0= -28,24 мм и y0=0.

Схема с указанием эквипотенциали.

5. Рассчитаем и построим график распределения плотности тока по цилиндрической поверхности R1.

j=σE=σI2πσr1cosα1+I2πσr2cosα2,

где

r12=R12+(s−a)2−2R1(s−a)cosθ;r22=R12+(s+a)2−2R1(s+a)cosθ;R1=r1⋅cosα1+(s1−a)⋅cosθ⇒cosα1=R1−(s−a)cosθr1;R1=(s1+a)⋅cosθ−r2⋅cosα2⇒cosα2=(s1+a)cosθ−R1r2;

или  j=I2πR1−(s1−a)cosθR12+(s1−a)2−2R1(s1−a)cosθ−R1−(s1+a)cosθR12+(s1+a)2−2R1(s1+a)cosθ

j=0,4772π[16−22,75−16,17cosθ[162+22,75−16,172−2⋅16⋅(22,75−16,17)cosθ]⋅10−3−−16−22,75+16,17cosθ[162+22,75+16,172−2⋅16⋅(22,75+16,17)cosθ]⋅10−3]=16−6,58⋅cosθ3,937−2,778⋅cosθ−16−38,92⋅cosθ23,316−16,391cosθ

График распределении плотности тока по цилиндрической поверхности R1

Выводы:

- Наибольшее значение Е(х) в точках 1 и 3, наименьшее – в точках 2 и 4.

- При расчете и построении вектора плотности тока в точке М выяснили, что он имеет только y-составляющую.

- Эквипотенциаль смещена от трубы с радиусом  R1 влево (в противоположную сторону от другой трубы).

Часть № 2.

Дано:

| Im=3,4 А; R=2,2мм=2,210-3м; =3,55107 Cм/м; =1; f=120Гц; n=40. | Амплитудное значение синусоидального тока; Радиус проводника; Удельная проводимость материала; Относительная магнитная проницаемость; Частота; Коэффициент. |
| --- | --- |

По круглому цилиндрическому проводнику протекает синусоидальный ток i=Imsin t, А.

Радиус проводника R, удельная проводимость материала , относительная магнитная проницаемость .

Определить плотность тока и напряженность магнитного поля внутри проводника. Числовой ответ дать для точек, находящихся на расстоянии от оси провода r=0; r=0,25R; r=0,5R; r=0,75R; r=R при двух частотах: f и nf.

Построить графики зависимостей модулей плотности тока и напряженности магнитного поля от r.

1. Определим плотность тока и напряженность магнитного поля внутри проводника при f=120Гц.

Для цилиндрического проводника плотность тока определяется по формуле:

, где q=−iωσμa.

Напряжённость магнитного поля равна:

Hm=Im2πR⋅J1(qr)J0(qR)

Бесселевы функции J0(qr) и J1(qr) от комплексного аргумента

qr=rωσμa⋅−i

тоже являются комплексами и могут быть представлены в показательной форме:

,

где b0-модуль, а β0—аргумент функции J0(qr);  b1-модуль, а β1—аргумент функции J1(qr).

Аргументами β0 и β1 пренебрегаем и не используем в вычислениях, т.к. графики строятся по значению модуля функции Бесселя. Т.е. запишем это в виде:

ω=2πf=2⋅3,14⋅120=753,6рад/c;μa=μ⋅μ0=1⋅4⋅3,14⋅10−7=12,56⋅10−7Гн/м;q=ωσμa=753,6⋅3,55⋅107⋅12,56⋅10−7=183,31м-1;qR=183,31⋅0,0022=0,403;J1(0,403)=0,2.

При r = 0 (В центре проводника).

J0(0)=1;J1(0)=0;j=q⋅Im⋅J0(qr)2⋅π⋅R⋅J1(qR)=183,31⋅3,4⋅12⋅3,14⋅0,0022⋅0,2=225555,15Ам2;H=Im⋅J1(qr)2⋅π⋅R⋅J1(qR)=0Aм.

При r = 0,25R = 0,55мм.

J0(0,1)=1;J1(0,1)=0,05;j=q⋅Im⋅J0(qr)2⋅π⋅R⋅J1(qR)=183,31⋅3,4⋅12⋅3,14⋅0,0022⋅0,2=225555,15Ам2;H=Im⋅J1(qr)2⋅π⋅R⋅J1(qR)=3,4⋅0,052⋅3,14⋅0,0022⋅0,2=61,52Aм.

При r = 0,5R = 1,1мм.

J0(0,202)=1;J1(0,202)=0,1;j=q⋅Im⋅J0(qr)2⋅π⋅R⋅J1(qR)=183,31⋅3,4⋅12⋅3,14⋅0,0022⋅0,2=225555,15Ам2;H=Im⋅J1(qr)2⋅π⋅R⋅J1(qR)=3,4⋅0,12⋅3,14⋅0,0022⋅0,2=123,05Aм.

При r = 0,75R = 1,65мм.

J0(0,302)=1;J1(0,302)=0,15;j=q⋅Im⋅J0(qr)2⋅π⋅R⋅J1(qR)=183,31⋅3,4⋅12⋅3,14⋅0,0022⋅0,2=225555,15Ам2;H=Im⋅J1(qr)2⋅π⋅R⋅J1(qR)=3,4⋅0,152⋅3,14⋅0,0022⋅0,2=184,57Aм.

При r = R = 2,2мм.

J0(0,403)=1;J1(0,403)=0,2;j=q⋅Im⋅J0(qr)2⋅π⋅R⋅J1(qR)=183,31⋅3,4⋅12⋅3,14⋅0,0022⋅0,2=225555,15Ам2;H=Im⋅J1(qr)2⋅π⋅R⋅J1(qR)=3,4⋅0,22⋅3,14⋅0,0022⋅0,2=246,09Aм.

Запишем результаты расчётов в таблицу:

| r,м | 0 | 0,55 | 1,1 | 1,65 | 2,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0,1 | 0,202 | 0,302 | 0,403 |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 0 | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,2 |
| j,А/м2 | 225555,15 | 225555,15 | 225555,15 | 225555,15 | 225555,15 |
| H,A/м | 0 | 61,52 | 123,05 | 184,57 | 246,09 |

2. Определим плотность тока и напряженность магнитного поля внутри проводника при f1=nf= 4800 Гц.

ω=2πf=2⋅3,14⋅480=30144 рад/c;μa=μ⋅μ0=1⋅4⋅3,14⋅10−7=12,56⋅10−7 Гн/м;q=ωσμa=30144⋅3,55⋅107⋅12,56⋅10−7=1159,34 м-1;qR=30144⋅0,0022=2,551;J1(2,551)=1,4.

При r = 0 (В центре проводника).

J0(0)=1;J1(0)=0;j=q⋅Im⋅J0(qr)2⋅π⋅R⋅J1(qR)=1159,34⋅3,4⋅12⋅3,14⋅0,0022⋅1,4=203788,36 Ам2;H=Im⋅J1(qr)2⋅π⋅R⋅J1(qR)=3,4⋅0,2⋅02⋅3,14⋅0,0022⋅1,4=0 Aм.

При r = 0,25R = 0,55мм.

J0(0,638)=1;J1(0,638)=0,3;j=q⋅Im⋅J0(qr)2⋅π⋅R⋅J1(qR)=1159,34⋅3,4⋅12⋅3,14⋅0,0022⋅1,4=203788,36 Ам2;H=Im⋅J1(qr)2⋅π⋅R⋅J1(qR)=3,4⋅0,2⋅0,32⋅3,14⋅0,0022⋅1,4=52,73 Aм.

При r = 0,5R = 1,1мм.

J0(1,275)=1,05;J1(1,275)=0,65;j=q⋅Im⋅J0(qr)2⋅π⋅R⋅J1(qR)=1159,34⋅3,4⋅1,052⋅3,14⋅0,0022⋅1,4=213977,78 Ам2;H=Im⋅J1(qr)2⋅π⋅R⋅J1(qR)=3,4⋅0,2⋅0,652⋅3,14⋅0,0022⋅1,4=144,26 Aм.

При r = 0,75R = 1,65мм.

J0(1,913)=1,225;J1(1,913)=0,95;j=q⋅Im⋅J0(qr)2⋅π⋅R⋅J1(qR)=1159,34⋅3,4⋅1,2252⋅3,14⋅0,0022⋅1,4=249640,74 Ам2;H=Im⋅J1(qr)2⋅π⋅R⋅J1(qR)=3,4⋅0,2⋅0,952⋅3,14⋅0,0022⋅1,4=166,99 Aм.

При r = R = 2,2мм.

J0(2,551)=1,55;J1(2,551)=1,4;j=q⋅Im⋅J0(qr)2⋅π⋅R⋅J1(qR)=1159,34⋅3,4⋅1,552⋅3,14⋅0,0022⋅1,4=315871,96 Ам2;H=Im⋅J1(qr)2⋅π⋅R⋅J1(qR)=3,4⋅0,2⋅1,42⋅3,14⋅0,0022⋅1,4=246,09 Aм.

Запишем результаты расчётов в таблицу:

| r,м | 0 | 0,55 | 1,1 | 1,65 | 2,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0,638 | 1,275 | 1,913 | 2,551 |
|  | 1 | 1 | 1,05 | 1,225 | 1,4 |
|  | 0 | 0,3 | 0,65 | 0,95 | 1,4 |
| j,А/м2 | 203788,36 | 203788,36 | 213977,78 | 249640,74 | 315871,96 |
| H,A/м | 0 | 52,73 | 114,26 | 166,99 | 246,09 |

График зависимости модуля плотности тока от r

График зависимости напряженности магнитного поля от r

Выводы:

Из графиков зависимостей модулей плотности тока и напряженности магнитного поля от r для разных частот видно, что при увеличении частоты магнитное и электрическое поля вытесняются от центра к стенкам цилиндрического провода (“поверхностный эффект”).

Часть № 3.

Дано:

| l=11см=0,11 м; Im=70А; R=700м; RА=0,75м; А=2300; RВ=650м; В=500. | Длина отрезка прямолинейного провода; Амплитудное значение синусоидального тока; Радиус сферы; Координаты точки А в сферической системе координат; Координаты точки B в сферической системе координат. |
| --- | --- |

По отрезку прямолинейного провода длиной l проходит переменный ток i=Imsin108t, A. Среда, окружающая провод, –  воздух. Считать, что со средней точкой отрезка провода совмещено начало отсчета сферической системы координат и что ось отсчета углов совпадает с положительным направлением тока в проводе.

Т.к. среда, окружающая провод, –  воздух, то , .

Составляющая векторного потенциала от элемента линейного тока i dl записывается как

dA=μai4πRdl

В переменном магнитном поле с учетом явления запаздывания имеем

dA=μ0i(t−Rv)4πRdl

Ток представим в показательной форме i=Imexpiωt−Rv, и для упрощения dA будем обозначать через A, тогда

A=μ0Imexpiωt−Rv4πRdl

или, если исключить множитель eiωt,

A=μ0Imexp−iωRv4πRdl.

Магнитную индукцию найдем из соотношения B=rot {A. Выражение для комплекса магнитной индукции в сферических координатах будет выглядеть следующим образом

B=μ0Imdl sinθ4π1R2exp−iωRv+iωvRexp−iωRv,

для мгновенных значений

B=μ0Imdl sinθ4π1R2sinωt−ωRv+ωvRcosωt−ωRv.

Напряженность магнитного поля равна

H=Bμ0=α0Imdl sinθ4π1R2sinωt−ωRv+ωvRcosωt−ωRv

В соответствии с первым уравнением Максвелла

rot H=j+∂D∂t,

так как в рассматриваемой точке пространства =0, то

rot H=ε0∂E∂t.

Тогда

E=rot Hiωε0.

Отсюда

E=R0−iImdl cosθ2πωε01R3exp−iωRv+iωvR2exp−iωRv++θ0iImdl sinθ4πωε0−1R3exp−iωRv−iωvR2exp−iωRv+ω2v2Rexp−iωRv

Для мгновенных значений

E=R0Imdl cosθ2πωε0−1R3cosωt−ωRv+ωvR2sinωt−ωRv++θ0Imdl sinθ4πωε0−1R3cosωt−ωRv+ωvR2sinωt−ωRv+ω2v2Rcosωt−ωRv

Для точки А:

R = 0,75 м, =2300, то есть R соизмерима с λ2π=3 м, значит точка А находится в средней зоне.

Выражение для мгновенного значения напряженности магнитного поля

H=α0−0,8345sin108t−14o−0,2086cos108t−14o.

Выражение для мгновенного значения напряженности электрического поля

E=R02109,843cos108t−14o−527,461sin108t−14o++θ01178,645cos108t−14o−314,305sin108t−14o

Для точки В:

R=650 м, =500 то есть R>>λ2π, значит точка B находится в дальней зоне.

Выражение для мгновенного значения напряженности магнитного поля

H=α02,4071⋅10−4cos108t−176o .

Выражение для мгновенного значения напряженности электрического поля

E=θ00,0907cos108t−176o .

Вектор Пойнтинга равен

П=E,H .

В точках сферы радиусом R=700 м выражение будет иметь вид

П=R0EH ,

в силу того, что в дальней зоне составляющая вектора E в направлении R0 мала по сравнению с θ0.

Таким образом

П=R0μ0ε0Im2dl2 sin2θ cos2ωt−iωRv4R22πvω2.

Среднее за период значение вектора Пойнтинга равно

Пср=02πωП=μ0ε0Im2dl2 sin2θ 8R22πvω2.

Подставив числовые значения, получим

Пср=1,6048⋅10−5sin2θ .

По этой функции построим полярную диаграмму зависимости от угла  модуля среднего за период значения вектора Пойнтинга в точках сферы радиусом R