ЗАДАНИЕ

на первую часть курсовой работы по дисциплине «Электромагнитные поля и волны»

Для четных вариантов

- Рассчитать проводимость системы на единицу длины. Найти ток утечки.

- Рассчитать и построить графики распределения напряженности электри-ческого поля и потенциала в плоскости KF.

- Рассчитать и построить вектор плотности тока в точке М.

- Провести эквипотенциаль с потенциалом, равным 0,25U, где U – прило-женное напряжение.

- Для вариантов с рис. 2 и 4 рассчитать и построить график распределения
плотности тока по цилиндрической поверхности R1.

Для нечетных вариантов

- Рассчитать емкость системы на единицу длины. Найти фиктивный заряд и
его геометрическое расположение.

- Рассчитать и построить графики распределения напряженности электри-ческого поля и потенциала в плоскости KF.

- Рассчитать и построить векторы электрической индукции, напряженности
и поляризации в точке М.

- Провести эквипотенциаль с потенциалом, равным 0,25U, где U - прило-женное напряжение.

- Для вариантов с рис. 1 и 3 рассчитать и построить график распределения
плотности заряда по цилиндрической поверхности R1.

Варианты заданий

на 1 часть курсовой работы по дисциплине

«Электромагнитные поля и волны» для группы МКС-313

| Вариант | Рисунок | R1, мм | R2, мм | d, мм | h, мм | U, В | ε | σ, См/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 3 | 1 | 7 |  | 380 | 4,5 |  |
| 2 | 4 | 8 | 3 | 20 |  | 340 |  | 2*10-5 |
| 3 | 5 | 2,5 | 20 | 12 |  | 330 | 3,5 |  |
| 4 | 6 | 3 | 30 | 14 |  | 320 |  | 3*10-5 |
| 5 | 7 | 2 |  | 15 | 15 | 310 | 5,2 |  |
| 6 | 8 | 1,8 |  | 20 | 15 | 300 |  | 4*10-5 |
| 7 | 3 | 24 | 8 | 60 |  | 290 | 3,3 |  |
| 8 | 4 | 22 | 10 | 54 |  | 280 |  | 5*10-5 |
| 9 | 5 | 8 | 72 | 44 |  | 270 | 2,5 |  |
| 10 | 6 | 4 | 36 | 20 |  | 260 |  | 6*10-5 |
| 11 | 7 | 3,4 |  | 34 | 46 | 250 | 3,6 |  |
| 12 | 8 | 3,2 |  | 40 | 26 | 240 |  | 7*10-5 |
| 13 | 3 | 18 | 8 | 50 |  | 230 | 3,7 |  |
| 14 | 4 | 16 | 8 | 48 |  | 220 |  | 8*10-5 |
| 15 | 5 | 3 | 30 | 12 |  | 210 | 5,1 |  |
| 16 | 6 | 7 | 62 | 35 |  | 200 |  | 9*10-5 |
| 17 | 7 | 3 |  | 42 | 38 | 360 | 4,2 |  |
| 18 | 8 | 2,8 |  | 50 | 28 | 370 |  | 1*10-5 |
| 19 | 3 | 20 | 10 | 60 |  | 380 | 4,5 |  |
| 20 | 4 | 10 | 5 | 40 |  | 390 |  | 1,5*10-5 |
| 21 | 5 | 6 | 64 | 28 |  | 400 | 1,7 |  |
| 22 | 6 | 2 | 22 | 10 |  | 410 |  | 2,5*10-5 |
| 23 | 7 | 1,5 |  | 20 | 20 | 500 | 2,2 |  |
| 24 | 8 | 2 |  | 30 | 20 | 450 |  | 3,5*10-5 |
| 25 | 3 | 30 | 10 | 80 |  | 350 | 4,5 |  |
| 26 | 4 | 16 | 5 | 40 |  | 340 |  | 2*10-5 |
| 27 | 5 | 5 | 40 | 20 |  | 330 | 3,5 |  |
| 28 | 6 | 6 | 60 | 30 |  | 320 |  | 3*10-5 |
| 29 | 7 | 4 |  | 30 | 30 | 310 | 5,2 |  |
| 30 | 8 | 3,6 |  | 40 | 30 | 300 |  | 4*10-5 |
| 31 | 3 | 60 | 25 | 150 |  | 310 | 2,5 |  |
| 32 | 4 | 70 | 25 | 200 |  | 320 |  | 3,5*10-4 |
| 33 | 5 | 1,2 | 20 | 16 |  | 330 | 3,5 |  |
| 34 | 6 | 2,4 | 24 | 24 |  | 340 |  | 2,4*10-4 |
| 35 | 7 | 3,6 |  | 30 | 40 | 350 | 2,8 |  |
| 36 | 8 | 4,8 |  | 50 | 50 | 360 |  | 5*10-4 |
| 37 | 3 | 60 | 40 | 180 |  | 370 | 3,4 |  |

ЗАДАНИЕ

на вторую часть курсовой работы по курсу

«Электромагнитные поля и волны», группа МКС-313

По круглому цилиндрическому проводнику протекает синусоидальный ток i=Im sin ωt, A.

Радиус проводника R, удельная проводимость материала σ, относительная магнитная проницаемость μ.

Определить плотность тока и напряженность магнитного поля внутри проводника. Числовой ответ дать для точек, находящихся на расстоянии от оси провода r=0; r=0,25R; r=0,5R; r=0,75R; r=R при двух частотах: f и nf.

Построить графики зависимостей модулей плотности тока и напряженности магнитного
поля от r.

ВАРИАНТЫ

исходных данных для расчетов

| Вариант | Im, А | R, мм | σ , См/М *107 | μ | f, Гц | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6,0 | 3,0 | 0,92 | 1 | 220 | 10 |
| 2 | 5,8 | 2,9 | 1,20 | 1 | 60 | 25 |
| 3 | 5,6 | 2,8 | 1,40 | 1 | 70 | 20 |
| 4 | 5,4 | 2,4 | 1,60 | 310 | 60 | 8 |
| 5 | 5,2 | 2,6 | 1,80 | 450 | 50 | 10 |
| 6 | 5,0 | 2,7 | 2,00 | 1 | 100 | 100 |
| 7 | 4,8 | 2,5 | 0,75 | 530 | 50 | 12 |
| 8 | 4,6 | 2,3 | 0,80 | 620 | 100 | 6 |
| 9 | 4,4 | 1,7 | 0,85 | 770 | 60 | 7 |
| 10 | 4,2 | 1,8 | 0,90 | 810 | 200 | 10 |
| 11 | 4,0 | 1,9 | 0,95 | 950 | 150 | 5 |
| 12 | 3,8 | 2,0 | 1,00 | 1000 | 75 | 8 |
| 13 | 3,6 | 2,1 | 3,50 | 1 | 100 | 50 |
| 14 | 3,4 | 2,2 | 3,55 | 1 | 120 | 40 |
| 15 | 3,2 | 2,3 | 3,60 | 1 | 140 | 50 |
| 16 | 3,0 | 2,4 | 3,65 | 1 | 160 | 35 |
| 17 | 2,8 | 2,5 | 3,70 | 1000 | 180 | 5 |
| 18 | 2,6 | 3,0 | 3,75 | 100 | 200 | 13 |
| 19 | 2,4 | 3,6 | 3,80 | 200 | 250 | 8 |
| 20 | 2,2 | 1,7 | 5,50 | 1 | 200 | 25 |
| 21 | 2,0 | 1,8 | 5,55 | 1 | 250 | 20 |
| 22 | 1,8 | 1,5 | 5,60 | 1 | 300 | 20 |
| 23 | 5,0 | 1,4 | 3,40 | 1 | 400 | 20 |
| 24 | 5,1 | 1,3 | 3,50 | 1 | 500 | 18 |
| 25 | 5,2 | 1,2 | 3,60 | 1 | 600 | 16 |
| 26 | 5,3 | 2,6 | 3,70 | 1 | 700 | 20 |
| 27 | 5,4 | 2,7 | 3,75 | 1 | 800 | 30 |
| 28 | 5,5 | 2,8 | 0,90 | 300 | 50 | 10 |
| 29 | 5,6 | 2,9 | 0,95 | 400 | 60 | 8 |
| 30 | 5,7 | 3,0 | 1,00 | 500 | 40 | 6 |
| 31 | 4,3 | 1,4 | 0,79 | 650 | 70 | 7 |
| 32 | 4,4 | 1,5 | 0,81 | 720 | 60 | 6 |
| 33 | 4,5 | 1,6 | 0,82 | 740 | 50 | 5 |
| 34 | 4,6 | 1,7 | 3,46 | 1 | 210 | 30 |
| 35 | 4,7 | 1,8 | 3,48 | 1 | 220 | 35 |
| 36 | 4,8 | 1,9 | 3,52 | 1 | 240 | 37 |
| 37 | 4,9 | 2,0 | 5,52 | 1 | 250 | 39 |

Задание на 3-ю часть курсовой работы для студентов группы МКС-313

По отрезку прямолинейного провода длиной 1 проходит переменный ток i = Imsinl08t A. Среда, окружающая провод, - воздух. Считать, что со средней точкой отрезка провода совмещено начало отсчета сферической системы координат и что ось отсчета углов совпадает с положительным направлением тока в проводе.

Требуется:

- построить полярную диаграмму зависимости от угла θ модуля среднего за период
значения вектора Пойнтинга в точках сферы радиусом R.

- записать выражения для мгновенных значений векторов напряженности электриче
ского и магнитного полей в точках А и В, предварительно выяснив, в какой зоне поля нахо
дится каждая точка. Радиус R, координаты точек А и В в сферической системе координат
приведены в таблице.

| Вариант | 1, см | Im, A | R, м | RA, м | θA, град | RB, м | θB, град |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 80 | 600 | 0.25 | 40 | 950 | 30 |
| 2 | 10 | 90 | 500 | 0.35 | 45 | 850 | 40 |
| 3 | 10 | 100 | 400 | 0.45 | 50 | 750 | 45 |
| 4 | 10 | 110 | 300 | 0.55 | 60 | 650 | 50 |
| 5 | 10 | 120 | 200 | 0.65 | 120 | 550 | 60 |
| 6 | 10 | 85 | 700 | 0.75 | 130 | 450 | 120 |
| 7 | 10 | 95 | 800 | 0.85 | 135 | 350 | 130 |
| 8 | 10 | 105 | 900 | 0.95 | 140 | 250 | 135 |
| 9 | 10 | 115 | 1000 | 1.5 | 150 | 150 | 140 |
| 10 | 10 | 125 | 1100 | 0.22 | 210 | 1050 | 150 |
| 11 | 10 | 80 | 600 | 0.22 | 220 | 950 | 210 |
| 12 | 10 | 90 | 500 | 0.92 | 40 | 850 | 220 |
| 13 | 10 | 100 | 400 | 0.82 | 220 | 750 | 225 |
| 14 | 10 | 110 | 300 | 0.72 | 225 | 650 | 230 |
| 15 | 10 | 120 | 200 | 0.62 | 230 | 550 | 240 |
| 16 | 10 | 85 | 700 | 0.52 | 240 | 450 | 330 |
| 17 | 10 | 95 | 800 | 0.42 | 330 | 350 | 320 |
| 18 | 10 | 105 | 900 | 0.32 | 320 | 250 | 315 |
| 19 | 10 | 115 | 1000 | 0.24 | 315 | 150 | 310 |
| 20 | 10 | 125 | 1100 | 0.34 | 310 | 720 | 300 |
| 21 | 10 | 100 | 300 | 0.28 | 300 | 130 | 30 |
| 22 | 10 | 110 | 400 | 0.36 | 30 | 230 | 40 |
| 23 | 10 | 70 | 350 | 0,26 | 40 | 330 | 135 |
| 24 | 10 | 72 | 450 | 0,36 | 45 | 430 | 140 |
| 25 | 10 | 74 | 500 | 0,46 | 50 | 530 | 150 |
| 26 | 10 | 76 | 550 | 0,48 | 60 | 630 | 210 |
| 27 | 10 | 78 | 600 | 0,52 | 120 | 730 | 220 |
| 28 | 10 | 80 | 650 | 0,56 | 130 | 830 | 225 |
| 29 | 10 | 82 | 700 | 0,54 | 135 | 930 | 230 |
| 30 | 10 | 84 | 750 | 0,58 | 140 | 1030 | 240 |
| 31 | 12 | 130 | 520 | 0,51 | 45 | 630 | 230 |
| 32 | 12 | 115 | 620 | 0,61 | 60 | 730 | 240 |
| 33 | 12 | 115 | 720 | 0,71 | 75 | 830 | 120 |
| 34 | 12 | 115 | 820 | 0,81 | 330 | 930 | 130 |
| 35 | 12 | 115 | 920 | 0,91 | 320 | 1030 | 135 |
| 36 | 12 | 115 | 840 | 0,84 | 315 | 960 | 140 |
| 37 | 12 | 115 | 740 | 0,74 | 310 | 760 | 150 |

Таблица модулей и аргументов функций Jo(qr) и J1(qr)

|  | b0 | β0 | b1 | β1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 | 0 | -45,00 |
| 1 | 1,015 | 14,22 | 0,501 | -37,84 |
| 2 | 1,229 | 52,28 | 1,041 | -16,73 |
| 3 | 1,95 | 96,52 | 1,80 | + 15,71 |
| 4 | 3,439 | 138,19 | 3,173 | 53,90 |
| 5 | 6,231 | 178,93 | 5,812 | 93,55 |
| 6 | 11,501 | 219,62 | 10,850 | 133,45 |
| 7 | 21,548 | 260,29 | 20,50 | 173,51 |
| 8 | 40,82 | 300,92 | 39,07 | 213,69 |
| 9 | 77,96 | 341,52 | 74,97 | 253,95 |
| 10 | 149,8 | 382,10 | 144,58 | 294,27 |

b0 - модуль; β0 - аргумент функции Jo(qr); b1 - модуль; β1 - аргумент функции Ji(qr);