Федеральное агентство по образованию ГОУ ВПО

Уфимский Государственный Авиационный Технический Университет

Кафедра ТС

Курсовая работа по

Электромагнитным полям и волнам

Расчёт параметров электромагнитного поля

(Вариант 2)

Выполнил:

студент группы МКС-315

Арифов Р.

Проверил:

преподаватель

Зуев О. О.

Уфа  2007

Содержание

1. Часть 1	3

Исходные данные и задания	3

1. Расчет проводимости системы на единицу длины. Ток утечки	4

2. Построение графиков распределения напряжённости электрического поля и потенциала в плоскости KF	6

3. Рассчитаем и построим векторы плотности тока в точке М.	7

4. Построение эквипотенциали с потенциалом, равным 0,25U	8

5. Рассчитаем и построим график распределения плотности тока по цилиндрической поверхности R1.	10

2. Часть 2	13

Исходные данные и задания	13

1. Определение плотности тока и напряженности магнитного поля внутри проводника	14

2. Построение графиков зависимости модуля плотности тока и напряженности магнитного поля от расстояния r от оси провода	21

Выводы:	22

3. Часть 3	23

Исходные данные и задания	23

1. Построение полярной диаграммы зависимости от угла  модуля среднего за период значения вектора Пойнтинга в точках сферы радиусом R=800 м	24

2. Запись выражения для мгновенных значений векторов напряженности электрического и магнитного полей в точках A и B	27

Выводы	29

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2

# 1. Часть 1

## Исходные данные и задания

Две металлические трубы радиусов R1=7 мм и R2=2,8 мм находятся в среде с

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

удельной проводимостью =6*10-4 См/м на расстоянии между центрами сечений d=19 мм, приложенное напряжение U=400 B (см. рис. 1.1).

Рисунок 1.1. Исходная схема № 4 двух проводников

Рассчитать ёмкость системы на единицу длины. Найти фиктивный заряд и его геометрическое расположение.

- Рассчитать и построить графики распределения напряжённости электрического поля и потенциала в плоскости KF.

- Рассчитать и построить векторы электрической индукции, напряжённости и поляризации в точке М.

- Провести эквипотенциаль с потенциалом, равным 0,25U, где U – приложенное напряжение.

- Рассчитать и построить график распределения плотности заряда по цилиндрической поверхности R1.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4

1. Расчет проводимости системы на единицу длины. Ток утечки

Потенциал поля в точке, расположенной на расстоянии r от заряженной оси равен:

ϕ=−τ2πε0εlnr+C, [В]	(1.1)

где τ – линейная плотность заряда.

Пусть начало координат лежит на середине отрезка, соединяющего фиктивные заряженные оси.

Рисунок 1.2. Сечения проводников в декартовой системе координат

Потенциал поля нескольких заряженных осей определяется алгебраической суммой потенциалов, создаваемых каждой осью в отдельности. Если две оси имеют одинаковую по модулю плотность зарядов, противоположных по знаку, то

ϕ=τ2πε0εlnr−r++C, [В]	(1.2)

Если принять за 0 потенциал начала координат, то нетрудно показать, что в выражении (1) C будет равно 0, т. е.

ϕ=τ2πε0εlnr−r+. [В]	(1.3)

Отсюда определим потенциалы точек 1, 2, 3 и 4 (см. рис. 1.2):

ϕ1=τ2πε0εlna+S1+R1−a+S1+R1; ϕ2=τ2πε0εlna+S1−R1a−S1+R1;

ϕ3=τ2πε0εlna−S2+R2a+S2−R2; ϕ4=τ2πε0εln−a+S2+R2a+S2+R2.

S1, S2 и a можно определить, исходя из того, что цилиндрические поверхности R1 и R2 проводников являются эквипотенциалями, т. е. φ1=φ2, φ3=φ4, и S1+S2=d.

Полученная система уравнений

a+S1+R1−a+S1+R1=a+S1−R1a−S1+R1;a−S2+R2a+S2−R2=−a+S2+R2a+S2+R2;или a+S1+4−a+S1+4=a+S1−4a−S1+4;a−S2+2,4a+S2−2,4=−a+S2+2,4a+S2+2,4;или

S12=a2+49;S22=a2+7,84;

позволяет определить следующие значения

S1=11 мм=11*10–3 ,[м],

S2=8,416 мм=8,416 *10–3 ,[м],

a=7,937 мм=7,937*10–3 ,[м].

Проводимость системы на единицу длины G0.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

5

G0=2πσlna+S1+R1−a+S1+R1⋅a+S2−R2a−S2+R2−1=2π⋅6⋅10−4⋅⋅ln(7,937+11+7)⋅10−3(−7,937+11+7)⋅10−3⋅(7,937+8,416−2,8)⋅10−3(7,937−8,416+2,8)⋅10−3−1=1,306⋅10−3 Ф/м=1,306,[мСм/м].

Ток утечки.

I=G0U=1,306*10–3*400=0,523, [А/м].

## 2. Построение графиков распределения напряжённости электрического поля и потенциала в плоскости KF

Если за начало координат взять середину отрезка, соединяющего фиктивные заряженные оси, то зависимость потенциала φ от координаты x будет иметь вид:

ϕ=τ2πε0εlnx−ax+a, [В]	(1.4)

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

6

Рисунок 1.3. График распределения потенциала электрического поля в плоскости KF

Напряжённость поля бесконечной заряженной оси определяется по формуле:

E=r0τ2πε0εr, [В/м]	(1.5)

Напряжённость нескольких заряженных бесконечных осей определяется

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

по принципу наложения (суперпозиции): E=iEi.

Если за положительное направление принять направление оси 0x, тогда зависимость напряжённости поля от координаты x будет иметь вид:

E=τ2πε0ε(x+a)−τ2πε0ε(x−a), [В/м]	(1.6)

Рисунок 1.4. График распределения напряжённости электрического поля в плоскости KF

## 3. Рассчитаем и построим векторы плотности тока в точке М.

М:x=−S1;

E=Ex2+Ey2,[B/м];                                         (1.7)

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

7

Ex=−dϕdx=−I4πσ2a−x⋅(−1)y2+a−x2−2a+xy2+a+x2=I2πσa−xy2+a−x2+ a+xy2+(a+x)2=0,3032⋅3,14⋅6⋅10−46,7443−(−7,841)42+(6,7443−(−7,841))2−6,7443+(−7,841)42+(6,7443+(−7,841))2≈0;

Ey=−dϕdy=−I4πσ2yy2+a−x2−2yy2+a+x2=I2πσyy2+(a+x)2−yy2+a−x2=81,95442+6,7443+−7,8412−442+6,7443−(−7,841)2=2011,[В/м];

Е=2011,[В/м];

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

8

j=σ⋅E=6⋅10−4⋅2011=12,065,[А/м2].

На рисунке 1.5 изображены вектор  электрической напряжённости E, вектор плотности тока j→, но их масштабы построения различны.

Рисунок 1.5. Изображение векторов E,j→

## 4. Построение эквипотенциали с потенциалом, равным 0,25U

Пусть начало координат лежит на середине отрезка, соединяющего фиктивные заряженные оси. Эквипотенциаль с потенциалом, равным 0,25U, представляет собой окружность (см. рис. 1.6), центр которой лежит на оси 0x (система симметрична относительно оси 0x).

Рисунок 1.6. Изображение эквипотенциали

Это значит, что эквипотенциаль пересекает ось 0x в двух точках, а её центр лежит на оси 0x. Для определения параметров эквипотенциали вначале следует определить координаты x её точек пересечения с осью 0x из уравнения:

0,25U=τ4πσln(a−x)2(a+x)2;

62,5=40,9759ln6,7443−x26,7443+x2;

решением которого являются корни

x1=–18.02,[мм]

и x2=–2,468,[мм].

Тог

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

9

да x-ая координата центра эквипотенциали равна x0=x1−x22=−18,02−(−2,468)2=−10,244 мм, т. е. центр эквипотенциали находиться слева на расстоянии S=10,244 мм от начала координат.

Радиус эквипотенциали R=|x0–x2|=|–10,244–(–2,468)|=7,776 мм.

## 5. Рассчитаем и построим график распределения плотности тока по цилиндрической поверхности R1.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

10

Рисунок 1.7. Схема распределения плотности тока

j=σE=σIутечки2π  σr1cosα1+Iутечки2π σ r2cosα2,[A]                         (1.8)

где  r12=r02+(s−a)2−2r0(s−a)cosθ;

r22=r02+(s+a)2−2r0(s+a)cosθ;

cosα1=r0−(s−a)cosθr1;

cosα2=(s+a)cosθ−r0r2;

или  j=Iутечки2πr0−(s−a)cosθr02+(s−a)2−2r0(s−a)cosθ−r0−(s+a)cosθr02+(s+a)2−2r0(s+a)cosθ=

=0,3032π4⋅10−3−7,841⋅10−3−6,67⋅10−3cosθ4⋅10−32+7,841⋅10−3−6,67⋅10−32−2⋅4⋅10−3(7.841⋅10−3−6,67⋅10−3)cosθ−−0,3032π4⋅10−3−7.841⋅10−3+6,67⋅10−3cosθ4⋅10−32+7.841⋅10−3+6,67⋅10−32−2⋅4⋅10−3(7.841⋅10−3+6,67⋅10−3)cosθ=1,213⋅10−3−0,332⋅10−3⋅cosθ0,108⋅10−3−0,055⋅10−3⋅cosθ−1,213⋅10−3−4,423⋅10−3⋅cosθ1,437⋅10−3−0,733⋅10−3cosθ ,[A/м2].

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

11

Рис 1.8. График распределении плотности тока по цилиндрической поверхности R1

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

12

Выводы:

- Наибольшее значение Е(х) в точках 1 и 3, наименьшее – в точках 2 и 4.

- При расчете и построении вектора плотности тока в точке М выяснили, что он имеет только y-составляющую.

- Эквипотенциаль смещена от трубы с радиусом  R1 влево (в противоположную сторону от другой трубы).

# 2. Часть 2

Исходные данные

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

13

и задания

По круглому цилиндрическому проводнику протекает синусоидальный ток i=Imsint=2sint, А. Радиус проводника R=1,9 мм, удельная проводимость материала σ=3.55*107 См/м, относительная магнитная проницаемость μ=1.

Рисунок 2.1. Исходная схема

- Определить плотность тока и напряженность магнитного поля внутри проводника. Числовой ответ дать для точек, находящихся на расстоянии от оси провода r=0; r=0,25R; r=0,5R; r=0,75R; r=R при двух частотах f=120 Гц и nf=40*120=4800 Гц.

- Построить графики зависимостей модулей плотности тока и напряженности магнитного поля от r.

## 1. Определение плотности тока и напряженности магнитного поля внутри проводника

Электромагнитное поле для неподвижных тел и сред описывается системой уравнений Максвелла:

rot {H=j+∂D∂t,	(2.1)

rotE=−∂B∂t,	(2.2)

divD=ρсвоб,	(2.3)

divB=0,	(2.4)

D=εε0E,	(2.5)

B=μμ0H,	(2.6)

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

14

j=σE.	(2.7)

По условию, ток i во времени изменяется по гармоническому закону, значит j, связанный с i равенством i=SjdS, тоже изменяется гармонически. Исходя из уравнений (2.7), (2.5), (2.1) и (2.6) следует, что изменения E,D, Bи H также носят гармонический характер. Следовательно, можно воспользоваться символическим методом расчета.

Пусть E – изображение E, D – D, H – H, B – B. Операция дифференцирования по времени заменяется умножением на iω (где i – мнимая единица). В данном случае среда однородная и изотропная. После умножения уравнения (2.2) на σ, и в силу уравнения (2.7) и всего выше изложенного, уравнение (2.2) примет вид:

rotj=−iωσμμ0H.	(2.8)

Уравнение (2.1) с учетом уравнений (2.5) и (2.7):

rotH=σE+iωε0εE.	(2.9)

Отношение ωε0ε<<σ, а значит вторым слагаемым с большой степенью точности в правой части уравнения (9) можно пренебречь. Тогда:

rotH=σE,	или	rotH=j.	(2.10)

Если от обеих частей уравнения (2.8) взять операцию ротора, то получится: rot(rotj)=−iωσμμ0rotH.

Далее, исходя из уравнения (2.10) и соотношения rot(rotX)=grad(divX)−∇2X,

следует:

grad(divj)−∇2j=−iωσμ0μj.	(2.11)

После дивергенции обоих частей уравнения (10): div(rotH)=divj.

Так как из теории поля известно, что div(rotX)=0, то значит divj=0. Тогда уравнение (2.11) примет вид:

∇2j=iωσμ0μj.	(2.12)

В цилиндрических координатах

∇2=1r∂∂rr∂∂r;1r2∂2∂α2;∂2∂z2.

Но j от α и z не з

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

15

ависит и направлено вдоль оси цилиндра (см. рис. 2.1). Следовательно:

d2jdr2+1rdjdr=iωσμ0μj.

При обозначении q2=−iωσμ0μ,

получается:

d2jdr2+1rdjdr+q2j=0	или	d2jd(qr)2+1qrdjd(qr)+j=0.	(2.13)

В математике известно, что решение уравнения (2.13) записывается в виде

j=AJ0(qr)+BN0(qr),

где J0(qr) – функция Бесселя нулевого порядка первого рода, N0(qr) –

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

16

функция Бесселя нулевого порядка второго рода. N0(qr) при qr=0 обращается в бесконечность. Из физических соображений j всюду конечен, поэтому можно принять, что B=0. Из выражения (2.8) можно определить H, учитывая, что rotX=∇,X,

в цилиндрических координатах

∇=∂∂r;1r∂∂α;∂∂z:

H=1q2rotj=α0−1q2djdr=α0−1q2ddrAJ0(qr)=α0−Aq2dJ0(qr)d(qr)d(qr)dr, где α0 – единичный орт оси 0α.

dJ0(qr)d(qr)=−J1(qr),

J1(qr) – функция Бесселя первого порядка первого рода.

H=α0AqJ1(qr).	(2.14)

Из закона полного тока

Hdl=SjdS+∂∂tSDdS;

определяется H на поверхности провода (при r=R), если его приравнять значению H, полученному из соотношения (2.14), а также определяется значение A:

I2πR=AqJ1(qR), => A=qI2πRJ1(qR).

Окончательно получено значение:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

17

j=z0J0(qr)qI2πRJ1(qR), [А/м2]	(2.15)

H=α0J1(qr)I2πRJ1(qR), [А/м]	(2.16)

где z0 – единичный орт оси 0z,

α0 – единичный орт оси 0α.

Далее необходимо проделать предварительные вычисления для подстановки значений в выражения (2.15) и (2.16).

1)при f=120Гц

Циклическая частота:

ω=2πf=2⋅3.14⋅120=753.6,[рад/с];

Абсолютная магнитная проницаемость:

μa=μ⋅μ0=1⋅4π⋅10−7=12.56⋅10−7,[Гн/м];

Комплексный аргумент:

q=ω⋅σ⋅μa=753.6⋅3.55⋅107⋅12.56⋅10−7=183.354,[м-1];

Таблица 2.1.

Модули и аргументы функций Jo(qr) и J1(qr)

| r√ωσμa | b0 | β0 | b1 | β1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1,000 | 0 | 0 | -45,000 |
| 1 | 1,015 | 14,220 | 0,501 | -37,840 |
| 2 | 1,229 | 52,280 | 1,041 | -16,730 |
| 3 | 1,950 | 96,520 | 1,800 | 15,710 |
| 4 | 3,439 | 138,190 | 3,173 | 53,900 |
| 5 | 6,231 | 178,930 | 5,812 | 93,550 |
| 6 | 11,501 | 219,620 | 10,850 | 133,450 |
| 7 | 21,548 | 260,290 | 20,500 | 173,510 |
| 8 | 40,820 | 300,920 | 39,070 | 213,690 |
| 9 | 77,960 | 341,520 | 74,970 | 253,950 |
| 10 | 149,800 | 382,100 | 144,580 | 294,270 |

Функции Бесселя J0(qr) и J1(qr) от комплексного аргумента rq=r√ωσμa√–i тоже являются комплексами и могут быть представлены в показа

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

18

тельной форме: J0(qr)=b0eiβ0, J1(qr)=b1eiβ1, где b0 – модуль, а β0 – аргумент функции J0(qr), b1 – модуль, а β1 – аргумент функции J1(qr). Для вычисления значений функций Бесселя строятся графики (см. рис. 2.2) по заданным значениям модулей в таблице 2.1. Аргументами β0 и β1 можно пренебречь и не использовать в вычислениях, так как их значения при построении графиков не использовались. Тогда функции Бесселя можно представить в виде: J0(qr)=b0, J1(qr)=b1.

На поверхности проводника значения функций Бесселя J1(q1R)=0,17 для частоты 120Гц определены из графика.

Вычисляя значения qr и по графикам (см. рис. 2.2) определяя значения функций Бесселя, а также подставляя полученные значения переменных в формулы (2.15) и (2.16), определяются значения плотности тока и напряжённости магнитного поля.

Рис2.2. График для определения модулей функции Бесселя (b0, b1).

1.1. При r=0 (В центре проводника).

0⋅ωσμa=0;

J0(q⋅0)=0;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

19

J1(q⋅0)=0;

jm0=q⋅Im⋅J0(q⋅r)2⋅π⋅R⋅J1(q⋅R)=183.354⋅3.42⋅3.14⋅1.9⋅10−3⋅0.17=301500,[A/м2];

Hm0=Im⋅J1(qr)2⋅π⋅R⋅J1(qR)=0,[А/м].

1.2. При r=0,25R.

r⋅q=0.6678;

J0(q⋅r)=1.01;

J1(q⋅r)=0.043;

jm0=q⋅Im⋅J0(q⋅r)2⋅π⋅R⋅J1(q⋅R)=301800,[A/м2];

Hm1=Im⋅J1(qr)2⋅π⋅R⋅J1(qR)=70.708,[А/м].

Далее всё считается по аналогии, для простоты восприятия запишем результаты расчётов в таблицу 2.2.

Таблица 2.2.

| R | 0 | 0,25R | 0,5R | 0,75R | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r, м | 0 | 0,000475 | 0,00095 | 0,001425 | 0,0019 |
|  | 0 | 0,087000 | 0,17400 | 0,261142 | 0,3480 |
|  | 1 | 1,001000 | 1,00100 | 1,001100 | 1,0020 |
|  | 0 | 0,043000 | 0,08600 | 0,129000 | 0,1732 |
|  | 301500 | 301800 | 301800 | 301800 | 302100 |
|  | 0 | 70,708000 | 141,41512 | 212,123000 | 284,8040 |

2) при nf=f=4800Гц. По графику (см. рис.2.2.) находим J1(qr)=1.188.

2.1. При r=0 (В центре проводника).

0⋅ωσμa=0;

J0(q⋅0)=0;

J1(q⋅0)=0;

jm0=q⋅Im⋅J0(q⋅r)2⋅π⋅R⋅J1(q⋅R)=278100,[A/м2];

Hm0=Im⋅J1(qr)2⋅π⋅R⋅J1(qR)=0,[А/м].

2.2. При r=0,25R.

r⋅q=2,49;

J0(q⋅r)=1.011;

J1(q⋅r)=0.265;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

20

jm0=q⋅Im⋅J0(q⋅r)2⋅π⋅R⋅J1(q⋅R)=281100,[A/м2];

Hm1=Im⋅J1(qr)2⋅π⋅R⋅J1(qR)=63,529,[А/м].

Далее всё считается по аналогии, для простоты восприятия запишем результаты расчётов в таблицу 2.3.

Таблица 2.3.

| R | r | 0,25R | 0,5R | 0,75R | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r, м | 0 | 0,000475 | 0,00095 | 0,00143 | 0,0019 |
|  | 0 | 0,551000 | 1,10200 | 1,65300 | 2,2040 |
|  | 1 | 1,011000 | 1,02400 | 1,13800 | 1,3650 |
|  | 0 | 0,265000 | 0,55600 | 0,83400 | 1,1880 |
|  | 278100 | 281100 | 284700 | 316400 | 379600 |
|  | 0 | 63,529000 | 133,29200 | 199,93800 | 284,8040 |

## 2. Построение графиков зависимости модуля плотности тока и напряженности магнитного поля от расстояния r от оси провода

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

21

Рис 2.3. График зависимости модуля плотности тока магнитного поля от r

Рис 2.4. График зависимости модуля напряженности магнитного поля от r

## Выводы:

- При увеличении частоты f, магнитное и электрическое поля вытесняются от центра к стенкам цилиндрического провода (“поверхностный эффект”).

- При увеличении r от 0 до R, jm увеличивается в ‘b0’ раз.

- При увеличении r от 0 до R, Hm увеличивается в ‘b1’ раз.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

22

# 3. Часть 3

## Исходные данные и задания

По отрезку прямолинейного провода длиной l=12 см проходит переменный ток i=Imsin108t=100sin108t, А. Среда, окружающая провод – воздух. Считать, что со средней точкой отрезка провода совмещено начало отсчёта сферической системы координат, и что ось отсчёта углов совпадает с положительным направлением тока в проводе.

Рисунок 3.1. Исходная схема

- Построить полярную диаграмму зависимости от угла  модуля среднего за период значения вектора Пойнтинга в точках сферы радиусом R=800 м.

- Записать выражения для мгновенных значений векторов напряженности электрического и магнитного полей в точках A и B, предварительно выяснив, в какой зоне поля находится каждая точка. Радиус R=800 м,  координаты точек A и B в сферической системе координат соответственно равны RA=0,9 м, A=35°, RB=250 м, B=220°.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

23

## 1. Построение полярной диаграммы зависимости от угла  модуля среднего за период значения вектора Пойнтинга в точках сферы радиусом R=800 м

Так как средой, окружающей провод является воздух, причём среда однородна и изотропна, то ε=1 и μ=1.

Из решения уравнения Даламбера

∇2A−1v2∂2A∂t2=μ0j

следует, что

dA=μ0j(t−Rv)dV4πR, или dA=μ0i(t−Rv)dl4πR.

Так как по условию ток синусоидальный, то значит можно применить комплексный метод. Таким образом,

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

24

dA=μ0Iexp(−iωRv)dl4πR.	(3.1)

Магнитная индукция определяется из соотношения B=rotA. Выражение для комплекса магнитной индукции в сферических координатах будет выглядеть следующим образом:

B=μ0Idlsinθ4πexp(−iωRv)R2+iωexp(−iωRv)Rv,	(3.1)

или для мгновенных значений

B=α0μ0Idlsinθ4πsin(ωt−ωRv)R2+ωcos(ωt−ωRv)Rv.	(3.2)

Среда однородна и изотропна, то напряженность магнитного поля равна:

H=Bμ0=α0μ0Idlsinθ4πsin(ωt−ωRv)R2+ωcos(ωt−ωRv)Rv.	(3.3)

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

25

В соответствии с первым уравнением Максвелла:

rot {H=j+∂D∂t;

так как в рассматриваемой точке пространства носителей заряда нет, то j=0;

rot {H=ε0∂E∂t.

Тогда в комплексной форме

E=rotHiωε0.

Отсюда

E=R0Idlcosθ2πε0exp(−iωRv)ωR3+exp(−iωRv)vR2+θ0Idlsinθ4πε0⋅⋅exp(−iωRv−π2)ωR3+exp(−iωRv)vR2+ωexp(−iωRv+π2)v2R;

или для мгновенных значений

E=R0Idlcosθ2πε0−cos(ωt−ωRv)ωR3+sin(ωt−ωRv)vR2++θ0Idlsinθ4πε0−cos(ωt−ωRv)ωR3+sin(ωt−ωRv)vR2+ωcos(ωt−ωRv)v2R.

Из уравнения переменного тока циклическая частота ω=108 рад/с, а длина волны

λ=2πcω=2∗π∗3∗108108=6π≈18,8495559215,[м].

Дальность точек находящихся на сфере радиуса R=100 м оценивается следующим образом:

λ2π=6π2π=3м;

λ2π<<R (3<<100

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

25

);

т.е. точки лежат в дальней зоне. Тогда H=α0Hα=α0Imlsinθ2Rλcos(ωt−ωRv+ϕi);

а среднее значение равно:

Hср=Imlsinθ22Rλ;

E=α0Eθ=α0zвImlsinθ2Rλcos(ωt−ωRv+ϕi);

Eср=zвImlsinθ22Rλ;

где zв=120π Ом для воздуха.

Выражение вектора Пойнтинга для дальней зоны:

ПR=[Eθ;Hα]	(3.4)

Модуль вектора Пойнтинга (мгновенное значение):

ПR=zвIь2l2sin2θ4R2λ2cos2(ωt−ωRv+ϕi), [Вт/м2]	(3.5)

Среднее значение вектора Пойнтинга:

Пср=1T0TПRdt, [Вт/м2].	(3.6)

Вектор Пойнтинга направлен по радиусу R, а среднее значение его модуля за период времени T=2πω:

Пср=zвIm2l2sin2θ8R2λ2=120⋅3.14⋅1002⋅0.122⋅sin2θ8⋅8002⋅18.852=29.840⋅10−6sin2θ,[Вт/м2].

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

26

Рисунок 3.2. Полярная диаграмма зависимости модуля среднего значения вектора Пойнтинга от угла 

## 2. Запись выражения для мгновенных значений векторов напряженности электрического и магнитного полей в точках A и B

Точка A расположена в ближней зоне, так как λ2π>>RA (0.9<<30,2), а точка B – в дальней зоне, так как λ2π<<RB (3<<250). Тогда мгновенные значения напряжённости электрического E и магнитного H поля вычисляются по формулам, приведённым выше, где в компонентах электромагнитного поля остаются слагаемые с наивысшим порядком (для точки A). Если точка расположена в дальней зоне, то в вышеприведённых формулах при вычислении E и H, первыми слагаемыми можно пренебречь.

Для точки A:

HA=αImlsinθA4πRA2sin(ωt−ωRAv)=2πfRAv=2πRAλ=0,67sin(108t−17,19°)α,[Aм];

EA=rER+θEθ=rImlcosθA2πRA3ωε0sin(ωt−ωRAv−π2)+θImlsinθA4πRA3ωε0sin(ωt−ωRAv−π2)=2πfRAv=2πRAλ=2424.9cos(108t−17.19°)r++848.97cos(108t−17.19°)θ,[В/м].

Для точки B:

HB=αImlsinθB2RBλsin(ωt−ωRBv+π2)=2πfRBv=2πRBλ=−0.81∗10−3cos(108t−83.33°)α,[А/м];

EB=θEθ=zвImlcosθB2RBλsin(ωt−ωRBv+π2)=2πfRAv=2πRAλ=−0,308cos(108t−83,33°)θ,[В/м].

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

28

Выводы

- Построил полярную диаграмму зависимости от угла θ модуля среднего за период значения вектора Пойтинга в точках сферы радиусом R=800 м

- Записал выражения для мгновенных значений векторов напряженности электрического и магнитного полей в точках A(RA=0.9м) и B(RB=250м), предварительно выяснив, в какой зоне поля находится каждая точка.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

29