Федеральное агентство по образованию

Уфимский Государственный Авиационный Технический Университет

Кафедра Телекоммуникационные Системы

Кафедра ТС

Курсовая работа по

Электромагнитным полям и волнам

Расчёт параметров электромагнитного поля

(Вариант 1)

Выполнил:

студент группы МКС-315,

Абзалов А. В.

Проверил:

преподаватель

Зуев О. О.

Уфа – 2006

# Содержание

Содержание	2

1. Часть 1	2

Исходные данные и задания	2

1. Расчёт ёмкости системы и нахождение фиктивного заряда	2

2. Построение графиков распределения напряжённости электрического поля и потенциала в плоскости KF	2

3. Расчёт и построение векторов электрической напряжённости, индукции и поляризации в точке М	2

4. Построение эквипотенциали с потенциалом, равным 0,25U	2

5. Построение графика распределения плотности заряда по цилиндрической поверхности R1	2

2. Часть 2	2

Исходные данные и задания	2

1. Определение плотности тока и напряженности магнитного поля внутри проводника.	2

2. Построение графиков зависимости модуля плотности тока и напряженности магнитного поля от расстояния r от оси провода.	2

3. Часть 3	2

Исходные данные и задания	2

2. Запись выражения для мгновенных значений векторов напряженности электрического и магнитного полей в точках A и B.	2

Вывод	2

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2

КУРСОВАЯ РАБОТА

# 1. Часть 1

## Исходные данные и задания

Две металлические трубы радиусов R1=6 мм и R2=2,5 мм находятся в среде относитель

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

КУРСОВАЯ РАБОТА

ной диэлектрической проницаемостью =4,5 на расстоянии между центрами сечений d=16 мм, приложенное напряжение U=500 B (см. рис. 1.1).

Рисунок 1.1. Исходная схема № 3 двух проводников

Рассчитать ёмкость системы на единицу длины. Найти фиктивный заряд и его геометрическое расположение.

- Рассчитать и построить графики распределения напряжённости электрического поля и потенциала в плоскости KF.

- Рассчитать и построить векторы электрической индукции, напряжённости и поляризации в точке М.

- Провести эквипотенциаль с потенциалом, равным 0,25U, где U – приложенное напряжение.

- Рассчитать и построить график распределения плотности заряда по цилиндрической поверхности R1.

## 1. Расчёт ёмкости системы и нахождение фиктивного заряда

Потенциал поля в точке, расположенной на расстоянии r от заряженной оси равен:

ϕ=−τ2πε0εlnr+C, [В]	(1.1)

где τ – линейная плотность заряда.

Пусть начало координат лежит на середине отрезка, соединяющего фиктивные заряженные оси.

Рисунок 1.2. Сечения проводников в декартовой системе координат

Потенциал поля нескольких заряженных осей определяется алгебраической суммой потенциалов, создаваемых каждой осью в отдельности. Если две оси имеют одинаковую по модулю плотность зарядов, противоположных по знаку, то

ϕ=τ2πε0εlnr−r++C, [В]	(1.2)

Если принять за 0 потенциал начала координат, то нетрудно показать, что в выражении (1) C будет равно 0, т. е.

ϕ=τ2πε0εlnr−r+. [В]	(1.3)

Отсюда определим потенциалы точек 1, 2, 3 и 4 (см. рис. 1.2):

ϕ1=τ2πε0εlna+S1+R1−a+S1+R1; ϕ2=τ2πε0εlna+S1−R1a−S1+R1;

ϕ3=τ2πε0εlna−S2+R2a+S2−R2; ϕ4=τ2πε0εln−a+S2+R2a+S2+R2.

S1, S2 и a можно определить, исходя из того, что цилиндрические поверхности R1 и R2 проводников являются эквипотенциалями, т. е. φ1=φ2, φ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4

КУРСОВАЯ РАБОТА

3=φ4, и S1+S2=d.

Полученная система уравнений

a+S1+R1−a+S1+R1=a+S1−R1a−S1+R1;a−S2+R2a+S2−R2=−a+S2+R2a+S2+R2; или a+S1+6−a+S1+6=a+S1−6a−S1+6;a−S2+2,5a+S2−2,5=−a+S2+2,5a+S2+2,5;

позволяет определить следующие значения S1=8,9296875 мм=8,9296875*10–3 м, S2=7,0703125 мм=7,0703125*10–3 м, a=6,613570809 мм=6,613570809*10–3 м.

Ёмкость системы на единицу длины определяется по формуле C=τ/U, где U – разность потенциалов между металлическими трубами, т. е. между двумя любыми точками на поверхности каждого из проводников, например, между точками 1 и 3. Тогда ёмкость системы на единицу длины вычисляется:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

5

КУРСОВАЯ РАБОТА

U=ϕ1−ϕ3=τ2πε0εlna+S1+R1−a+S1+R1⋅a+S2−R2a−S2+R2=500В,

C0=2πε0εlna+S1+R1−a+S1+R1⋅a+S2−R2a−S2+R2−1=2π∗10−936π∗4,5∗∗ln(6,613570809+8,9296875+6)∗10−3(−6,613570809+8,9296875+6)∗10−3∗(6,613570809+7,0703125−2,5)∗10−3(6,613570809−7,0703125+2,5)∗10−3−1=10−918∗4,52,6517955338=0,25∗10−92,6517955338=94,27574517464∗10−12 Ф/м=94,27574517464 пФ/м.

Линейная плотность заряда τ=C0U=94,2757451746*10–12*500=

=4,7137872587*10–8 Кл/м.

## 2. Построение графиков распределения напряжённости электрического поля и потенциала в плоскости KF

Если за начало координат взять середину отрезка, соединяющего фиктивные заряженные оси, то зависимость потенциала φ от координаты x будет иметь вид:

ϕ=τ2πε0εlnx−ax+a, [В]	(1.4)

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

6

КУРСОВАЯ РАБОТА

Рисунок 1.3. График распределения потенциала электрического поля в плоскости KF

Напряжённость поля бесконечной заряженной оси определяется по формуле:

E=r0τ2πε0εr, [В/м]	(1.5)

Напряжённость нескольких заряженных бесконечных осей определяется по принципу наложения (суперпозиции): E=iEi.

Если за положительное направление принять направление оси 0x, тогда зависимость напряжённости поля от координаты x будет иметь вид:

E=τ2πε0ε(x+a)−τ2πε0ε(x−a), [В/м]	(1.6)

Рисунок 1.4. График распределения напряжённости электрического поля в плоскости KF

## 3. Расчёт и построение векторов электрической напряжённости, индукции и поляризации в точке М

Векторы электрической напряжённости, индукции и поляризации в однородной изотропной среде связаны между собой соотношениями: D=ε0E+P, D=ε0εE. Отсюда видно, что вектора E, D и P сонаправлены.

Для определения вектора E в точке M его необходимо представить в виде E=Ex+Ey, где Ex – проекция E на 0x, Ey – проекция E на 0y. Но из граничных условий металл-диэлектрик следует, что тангенциальная составляющая E равна 0, т. е. Ex=0.

Вектор электрической напряжённости E равен:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

7

КУРСОВАЯ РАБОТА

E=Ey=y0τ2πε0ε(−S1+a)2+R12sinθ1+τ2πε0ε(−S1−a)2+R12sinθ2=y0∗2,3274398509∗104 В/м,

где sinθ1=R1(−S1+a)2+R12=0,932906038 и sinθ2=−R1(−S1−a)2+R12=−0,360119874.

Вектор электрической индукции D равен:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

8

КУРСОВАЯ РАБОТА

D=ε0εE=8,854187818*10–12*4,5*y0*2,3274398509*104=

=y0*9,2734153086*10–7 Кл/м2.

Вектор электрической поляризации P равен:

P=y0D−ε0E=y0*9,2734153086*10–7–8,854187818*10–12*

*2,3274398509*104=y0*7,2126563511*10–6 Кл/м2.

На рисунке 1.5 изображены вектор  электрической напряжённости E, вектор электрической индукции D и вектор электрической поляризации P, которые одинаково направлены, но их масштабы построения различны.

Примечание: при выполнении задания 3 учитывалось, что толщина стенок трубок незначительная, а точка М лежит в среде диэлектрика.

Рисунок 1.5. Изображение векторов E, D и P

## 4. Построение эквипотенциали с потенциалом, равным 0,25U

Пусть начало координат лежит на середине отрезка, соединяющего фиктивные заряженные оси. Эквипотенциаль с потенциалом, равным 0,25U, представляет собой окружность (см. рис. 1.6), центр которой лежит на оси 0x (система симметрична относительно оси 0x).

Рисунок 1.6. Изображение эквипотенциали

Это значит, что эквипотенциаль пересекает ось 0x в двух точках, а её центр лежит на оси 0x. Для определения параметров эквипотенциали вначале следует определить координаты x её точек пересечения с осью 0x из уравнения: 0,25U=τ4πε0εln(a−x)2(a+x)2, или e0,25⋅4Uπε0ετ=(a−x)2(a+x)2, где e0,25⋅4Uπε0ετ=e0,25⋅4⋅500⋅4,5⋅10−994,7137872587⋅10−8=3,7655644371=b. Принимая a=6,613570809 и b=3,7655644371 за постоянные величины, в результате преобразований получается квадратное уравнение (1–b)x2–2a(1+b)x+a2(1–b)=0, решением которого являются корни x1=–20,6774240468 мм и x2=–2,1153175922 мм.

Тог

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

9

КУРСОВАЯ РАБОТА

да x-ая координата центра эквипотенциали равна x0=x1−x22=−20,6774240468−(−2,1153175922)2=−9,2810532273 мм, т. е. центр эквипотенциали находиться слева на расстоянии S=9,2810532273 мм от начала координат.

Радиус эквипотенциали R=|x0–x2|=|–9,2810532273–(–2,1153175922)|=

=7,1657356351 мм.

## 5. Построение графика распределения плотности заряда по цилиндрической поверхности R1

Выражение для распределения плотности заряда по цилиндрической поверхности R1 определяется из граничных условий металл–диэлектрик: Dn=qs, где Dn – нормальная составляющая вектора D к поверхности проводника, qs – поверхностная плотность свободных зарядов (см. рис. 1.7).

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

10

КУРСОВАЯ РАБОТА

Рисунок 1.7. Схема распределения плотности заряда

D=r0τ2πr,	(1.7)

Пусть Dx+, Dx-, Dy+, и Dy- – составляющие вектора D соответственно от +τ и –τ по осям 0x и 0y.

Тогда |Dn|=(Dx++Dx-)cosα+(Dy++Dy-)sinα. Следовательно, после подстановки значений составляющих вектора D итоговое выражение примет вид:

Dn=r0⋅τ2π⋅a−(S1−R1cosα)R12+(a−S1)2+2R1(a−S1)cosα⋅cosα+r0⋅τ2π⋅a+(S1−R1cosα)R12+(a+S1)2−2R1(a+S1)cosα⋅cosα++r0⋅τ2π⋅R1sinαR12+(a−S1)2+2R1(a−S1)cosα⋅sinα−r0⋅τ2π⋅R1sinαR12+(a+S1)2−2R1(a+S1)cosα⋅sinα.

Таким образом, исходя из полученного выражения график распределения плотности заряда по цилиндрической поверхности R1 в зависимости от α представлен на рисунке 1.8.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

11

КУРСОВАЯ РАБОТА

Рисунок 1.8. График распределения плотности заряда по цилиндрической поверхности R1

# 2. Часть 2

Исходные данные

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

12

КУРСОВАЯ РАБОТА

и задания

По круглому цилиндрическому проводнику протекает синусоидальный ток i=Imsint=2sint, А. Радиус проводника R=1,2 мм, удельная проводимость материала σ=0,75*107 См/м, относительная магнитная проницаемость μ=100.

Рисунок 2.1. Исходная схема

- Определить плотность тока и напряженность магнитного поля внутри проводника. Числовой ответ дать для точек, находящихся на расстоянии от оси провода r=0; r=0,25R; r=0,5R; r=0,75R; r=R при двух частотах f=50 Гц и nf=8*50=400 Гц.

- Построить графики зависимостей модулей плотности тока и напряженности магнитного поля от r.

## 1. Определение плотности тока и напряженности магнитного поля внутри проводника

Электромагнитное поле для неподвижных тел и сред описывается системой уравнений Максвелла:

rot {H=j+∂D∂t,	(2.1)

rotE=−∂B∂t,	(2.2)

divD=ρсвоб,	(2.3)

divB=0,	(2.4)

D=εε0E,	(2.5)

B=μμ0H,	(2.6)

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

13

КУРСОВАЯ РАБОТА

j=σE.	(2.7)

По условию, ток i во времени изменяется по гармоническому закону, значит j, связанный с i равенством i=SjdS, тоже изменяется гармонически. Исходя из уравнений (2.7), (2.5), (2.1) и (2.6) следует, что изменения E,D, Bи H также носят гармонический характер. Следовательно, можно воспользоваться символическим методом расчета.

Пусть E – изображение E, D – D, H – H, B – B. Операция дифференцирования по времени заменяется умножением на iω (где i – мнимая единица). В данном случае среда однородная и изотропная. После умножения уравнения (2.2) на σ, и в силу уравнения (2.7) и всего выше изложенного, уравнение (2.2) примет вид:

rotj=−iωσμμ0H.	(2.8)

Уравнение (2.1) с учетом уравнений (2.5) и (2.7):

rotH=σE+iωε0εE.	(2.9)

Отношение ωε0ε<<σ, а значит вторым слагаемым с большой степенью точности в правой части уравнения (9) можно пренебречь. Тогда:

rotH=σE,	или	rotH=j.	(2.10)

Если от обеих частей уравнения (2.8) взять операцию ротора, то получится: rot(rotj)=−iωσμμ0rotH.

Далее, исходя из уравнения (2.10) и соотношения rot(rotX)=grad(divX)−∇2X, следует:

grad(divj)−∇2j=−iωσμ0μj.	(2.11)

После дивергенции обоих частей уравнения (10): div(rotH)=divj.

Так как из теории поля известно, что div(rotX)=0, то значит divj=0. Тогда уравнение (2.11) примет вид:

∇2j=iωσμ0μj.	(2.12)

В цилиндрических координатах ∇2=1r∂∂rr∂∂r;1r2∂2∂α2;∂2∂z2. Но j от α и z не з

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

14

КУРСОВАЯ РАБОТА

ависит и направлено вдоль оси цилиндра (см. рис. 2.1). Следовательно: d2jdr2+1rdjdr=iωσμ0μj. При обозначении q2=−iωσμ0μ, получается:

d2jdr2+1rdjdr+q2j=0	или	d2jd(qr)2+1qrdjd(qr)+j=0.	(2.13)

В математике известно, что решение уравнения (2.13) записывается в виде j=AJ0(qr)+BN0(qr), где J0(qr) – функция Бесселя нулевого порядка первого рода, N0(qr) – функция Бесселя нулевого порядка второго рода. N0(qr) при qr=0 обращается в бесконечность. Из физических соображений j всюду конечен, поэтому можно принять, что B=0. Из выражения (2.8) можно определить H, учитывая, что rotX=∇,X, в цилиндрических координатах ∇=∂∂r;1r∂∂α;∂∂z:

H=1q2rotj=α0−1q2djdr=α0−1q2ddrAJ0(qr)=α0−Aq2dJ0(qr)d(qr)d(qr)dr, где α0 – единичный орт оси 0α. dJ0(qr)d(qr)=−J1(qr), J1(qr) – функция Бесселя первого порядка первого рода.

H=α0AqJ1(qr).	(2.14)

Из закона полного тока Hdl=SjdS+∂∂tSDdS определяется H на поверхности провода (при r=R), если его приравнять значению H, полученному из соотношения (2.14), а также определяется значение A: I2πR=AqJ1(qR), A=qI2πRJ1(qR).

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

15

КУРСОВАЯ РАБОТА

Окончательно получено значение:

j=z0J0(qr)qI2πRJ1(qR), [А/м2]	(2.15)

H=α0J1(qr)I2πRJ1(qR), [А/м]	(2.16)

где z0 – единичный орт оси 0z, а α0 – единичный орт оси 0α.

Далее необходимо проделать предварительные вычисления для подстановки значений в выражения (2.15) и (2.16).

Циклическая частота: ω1=2πf=2*π*50=314,15926535898 рад/с и ω2=2πnf=2*π*8*50=2513,2741228718 рад/с.

Абсолютная магнитная проницаемость μa=μ0μ=4*10–7*π*100=4*10–5*π Гн/м.

Комплексный аргумент

q1=√ω1σμa=√314,15926535898*0,75*107*4*10–5*π=544,1398092703,

q2=√ω2σμa=√2513,2741228718*0,75*107*4*10–5*π=1539,0597961942.

Таблица 2.1.

Модули и аргументы функций Jo(qr) и J1(qr)

| r√ωσμa | b0 | β0 | b1 | β1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1,000 | 0 | 0 | -45,000 |
| 1 | 1,015 | 14,220 | 0,501 | -37,840 |
| 2 | 1,229 | 52,280 | 1,041 | -16,730 |
| 3 | 1,950 | 96,520 | 1,800 | 15,710 |
| 4 | 3,439 | 138,190 | 3,173 | 53,900 |
| 5 | 6,231 | 178,930 | 5,812 | 93,550 |
| 6 | 11,501 | 219,620 | 10,850 | 133,450 |
| 7 | 21,548 | 260,290 | 20,500 | 173,510 |
| 8 | 40,820 | 300,920 | 39,070 | 213,690 |
| 9 | 77,960 | 341,520 | 74,970 | 253,950 |
| 10 | 149,800 | 382,100 | 144,580 | 294,270 |

Функции Бесселя J0(qr) и J1(qr) от комплексного аргумента rq=r√ωσμa√–i тоже являются комплексами и могут быть представлены в показа

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

16

КУРСОВАЯ РАБОТА

тельной форме: J0(qr)=b0eiβ0, J1(qr)=b1eiβ1, где b0 – модуль, а β0 – аргумент функции J0(qr), b1 – модуль, а β1 – аргумент функции J1(qr). Для вычисления значений функций Бесселя строятся графики (см. рис. 2.2) по заданным значениям модулей в таблице 1. Аргументами β0 и β1 можно пренебречь и не использовать в вычислениях, так как их значения при построении графиков не использовались. Тогда функции Бесселя  можно  представить в виде: J0(qr)=b0, J1(qr)=b1.

На поверхности проводника значения функций Бесселя J1(q1R)=0,3259 для частоты 50Гц и J1(q2R)=0,9509 для частоты 400Гц определены из графика.

Вычисляя значения qr и по графикам (см. рис. 2.2) определяя значения функций Бесселя, а также подставляя полученные значения переменных в формулы (2.15) и (2.16), определяются значения плотности тока и напряжённости магнитного поля.

Для частоты 50 Гц:

1) при r=0 (центр проводника), rq1=0, J0(0)=1, J1(0)=0, j=544,1398092703∗2∗12∗π∗1,2∗10−3∗0,3259=442889,128479615Ам2; H=2∗02∗π∗1,2∗10−3∗0,3259=0Ам;

2) при r=0,25R, rq1=0,1632419428, J0(0,1632419428)=1,0017, J1(0,1632419428)=0,0813, j=544,1398092703∗2∗1,00172∗π∗1,2∗10−3∗0,3259=443642,04099973Ам2; H=2∗0,08132∗π∗1,2∗10−3∗0,3259=66,1721227031Ам;

3) при r=0,5R, rq1=0,3264838856, J0(0,3264838856)=1,0055, J1(0,3264838856)=0,1621, j=544,1398092703∗2∗1,00552∗π∗1,2∗10−3∗0,3259=445325,019691753Ам2; H=2∗0,16212∗π∗1,2∗10−3∗0,3259=131,937282782Ам;

4) при r=0,75R, rq1=0,4897258283, J0(0,4897258283)=1,008, J1(0,4897258283)=0,2442, j=544,1398092703∗2∗1,0082∗π∗1,2∗10−3∗0,3259=446432,242515452Ам2; H=2∗0,24422∗π∗1,2∗10−3∗0,3259=198,760454684Ам;

5) при r=R, rq1=0,6529677711, J0(0,6529677711)=1,0106, J1(0,6529677711)=0,3259, j=544,1398092703∗2∗1,01062∗π∗1,2∗10−3∗0,3259=447583,754252099Ам2; H=2∗0,32592∗π∗1,2∗10−3∗0,3259=265,2582384865Ам.

Для частоты 400 Гц:

1) при r=0 (центр проводника), rq2=0, J0(0)=1, J1(0)=0, j=2513,2741228718∗2∗12∗π∗1,2∗10−3∗0,9509=429328,310509899Ам2; H=2∗02∗π∗1,2∗10−3∗0,9509=0Ам;

2) при r=0,25R, rq2=0,4617179389, J0(0,4617179389)=1,0068, J1(0,461717

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

17

КУРСОВАЯ РАБОТА

9389)=0,2291, j=2513,2741228718∗2∗1,00682∗π∗1,2∗10−3∗0,9509=432247,743021366Ам2; H=2∗0,22912∗π∗1,2∗10−3∗0,9509=63,9085733907Ам;

3) при r=0,5R, rq2=0,9234358777, J0(0,9234358777)=1,0144, J1(0,9234358777)=0,4614, j=2513,2741228718∗2∗1,01442∗π∗1,2∗10−3∗0,9509=435510,638181242Ам2; H=2∗0,46142∗π∗1,2∗10−3∗0,9509=128,7098025425Ам;

4) при r=0,75R, rq2=1,3851538166, J0(1,3851538166)=1,0573, J1(1,3851538166)=0,6975, j=2513,2741228718∗2∗1,05732∗π∗1,2∗10−3∗0,9509=453928,822702116Ам2; H=2∗0,69752∗π∗1,2∗10−3∗0,9509=194,5710604105Ам;

5) при r=R, rq2=1,8468717554, J0(1,8468717554)=1,1709, J1(1,8468717554)=0,9509, j=2513,2741228718∗2∗1,17092∗π∗1,2∗10−3∗0,9509=502700,518776041Ам2; H=2∗0,95092∗π∗1,2∗10−3∗0,9509=265,2582384865Ам.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

18

КУРСОВАЯ РАБОТА

Рисунок 2.2. Графики для вычисления значений функций Бесселя, построенные по заданным значениям модулей в таблице 1

Графики построены на интервале от 0 до 2 так как полученные значения rq не превышают данного интервала.

## 2. Построение графиков зависимости модуля плотности тока и напряженности магнитного поля от расстояния r от оси провода

Ри

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

19

КУРСОВАЯ РАБОТА

сунок 2.3. Графики зависимости плотности тока j от расстояния r от оси провода

Рисунок 2.4. Графики зависимости напряжённости магнитного поля H от расстояния r от оси провода

# 3. Часть 3

## Исходные данные и задания

По отрезку прямолинейного провода длиной l=12 см проходит переменный ток i=Imsin108t=110sin108t, А. Среда, окружающая провод – воздух. Считать, что со средней точкой отрезка провода совмещено начало отсчёта сферической системы координат, и что ось отсчёта углов совпадает с положительным направлением тока в проводе.

Рисунок 3.1. Исходная схема

- Построить полярную диаграмму зависимости от угла  модуля среднего за период значения вектора Пойнтинга в точках сферы радиусом R=100 м.

- Записать выражения для мгновенных значений векторов напряженности электрического и магнитного полей в точках A и B, предварительно выяснив, в какой зоне поля находится каждая точка. Радиус R=100 м,  координаты точек A и B в сферической системе координат соответственно равны RA=0,2 м, A=130°, RB=950 м, B=30°.

1. Построение полярной диаграммы зависимости от угла  модуля среднего за период значения вектора Пойнтинга в точках сферы радиус

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

20

КУРСОВАЯ РАБОТА

ом R=100 м

Так как средой, окружающей провод является воздух, причём среда однородна и изотропна, то ε=1 и μ=1.

Из решения уравнения Даламбера ∇2A−1v2∂2A∂t2=μ0j следует, что dA=μ0j(t−Rv)dV4πR, или dA=μ0i(t−Rv)dl4πR. Так как по условию ток синусоидальный, то значит можно применить комплексный метод. Таким образом

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

21

КУРСОВАЯ РАБОТА

,

dA=μ0Iexp(−iωRv)dl4πR.	(3.1)

Магнитная индукция определяется из соотношения B=rotA. Выражение для комплекса магнитной индукции в сферических координатах будет выглядеть следующим образом:

B=μ0Idlsinθ4πexp(−iωRv)R2+iωexp(−iωRv)Rv,	(3.1)

или для мгновенных значений

B=α0μ0Idlsinθ4πsin(ωt−ωRv)R2+ωcos(ωt−ωRv)Rv.	(3.2)

Среда однородна и изотропна, то напряженность магнитного поля равна:

H=Bμ0=α0μ0Idlsinθ4πsin(ωt−ωRv)R2+ωcos(ωt−ωRv)Rv.	(3.3)

В соответствии с первым уравнением Максвелла rot {H=j+∂D∂t, так как в рассматриваемой точке пространства носителей заряда нет, то j=0, rot {H=ε0∂E∂t. Тогда в комплексной форме E=rotHiωε0. Отсюда

E=R0Idlcosθ2πε0exp(−iωRv)ωR3+exp(−iωRv)vR2+θ0Idlsinθ4πε0exp(−iωRv−π2)ωR3+exp(−iωRv)vR2+ωexp(−iωRv+π2)v2R,

или для мгновенных значений

E=R0Idlcosθ2πε0−cos(ωt−ωRv)ωR3+sin(ωt−ωRv)vR2++θ0Idlsinθ4πε0−cos(ωt−ωRv)ωR3+sin(ωt−ωRv)vR2+ωcos(ωt−ωRv)v2R.

Из уравнения переменного тока циклическая частота ω=108 рад/с, а длина волны λ=2πcω=2∗π∗3∗108108=6π≈18,8495559215м. Дальность точек находящихся на сфере радиуса R=100 м оценивается следующим образом: λ2π=6π2π=3м, λ2π<<R (3<<100

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

22

КУРСОВАЯ РАБОТА

), т. е. точки лежат в дальней зоне. Тогда H=α0Hα=α0Imlsinθ2Rλcos(ωt−ωRv+ϕi), а среднее значение равно: Hср=Imlsinθ22Rλ, E=α0Eθ=α0zвImlsinθ2Rλcos(ωt−ωRv+ϕi), а среднее значение равно Eср=zвImlsinθ22Rλ, где zв=120π Ом для воздуха.

Выражение вектора Пойнтинга для дальней зоны:

ПR=[Eθ;Hα]	(3.4)

Модуль вектора Пойнтинга (мгновенное значение):

ПR=zвIь2l2sin2θ4R2λ2cos2(ωt−ωRv+ϕi), [Вт/м2]	(3.5)

Среднее значение вектора Пойнтинга:

Пср=1T0TПRdt, [Вт/м2].	(3.6)

Вектор Пойнтинга направлен по радиусу R, а среднее значение его модуля за период времени T=2πω:

Пср=zвIm2l2sin2θ8R2λ2=120∗π∗1102∗(12∗10−2)2*sin2θ8∗1002∗(6∗π)2=0,002310929774sin2θ,Втм2.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

23

КУРСОВАЯ РАБОТА

Рисунок 3.2. Полярная диаграмма зависимости модуля среднего значения вектора Пойнтинга от угла 

## 2. Запись выражения для мгновенных значений векторов напряженности электрического и магнитного полей в точках A и B

Точка A расположена в ближней зоне, так как λ2π>>RA (3<<0,2), а точка B – в дальней зоне, так как λ2π<<RB (3<<950). Тогда мгновенные значения напряжённости электрического E и магнитного H поля вычисляются по формулам, приведённым выше, где в компонентах электромагнитного поля остаются слагаемые с наивысшим порядком (для точки A). Если точка расположена в дальней зоне, то в вышеприведённых формулах при вычислении E и H, первыми слагаемыми можно пренебречь.

Для точки A:

HA=αImlsinθA4πRA2sin(ωt−ωRAv)=2πfRAv=2πRAλ=20,1167603588sin(108t−3,819719634°)α,Ам;

EA=rER+θEθ=rImlcosθA2πRA3ωε0sin(ωt−ωRAv−π2)+θImlsinθA4πRA3ωε0sin(ωt−ωRAv−π2)=2πfRAv=2πRAλ=190907,920076902cos(108t−3,819719634°)r++[−113757,599803168cos(108t−3,819719634°)]θ,В/м.

Для точки B:

HB=αImlsinθB2RBλsin(ωt−ωRBv+π2)=2πfRBv=2πRBλ=1,842846709∗10−3cos(108t−143,663512476°)α,Ам;

EB=θEθ=zвImlcosθB2RBλsin(ωt−ωRBv+π2)=2πfRAv=2πRAλ=0,1203319508cos(108t−143,663512476°)θ,Вм.

# Вывод

В данной лабораторной работе удалось решить 3 основные задачи, часто встречающиеся при расчёте параметров электромагнитного поля. В частности, в первой задаче для системы двух металлических труб были определены ёмкость, напряжённость, вектора электрической индукции, напряжённости и поляризации, а также получена линия эквипотенциали; во второй задаче были представлены зависимости плотности тока и напряжённости магнитного поля от расстояния r и частоты при рассмотрении цилиндрического проводника; в третьей задаче была построена полярная диаграмма зависимости модуля вектора Пойнтинга от угла 

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

24

КУРСОВАЯ РАБОТА

, а также записаны выражения для мгновенных значений векторов напряжённости электрического и магнитного полей.