Федеральное агентство по образованию

Уфимский Государственный Авиационный Технический Университет

Кафедра Телекоммуникационные Системы

Кафедра ТС

Курсовая работа по

Электромагнитным полям и волнам

Расчёт параметров электромагнитного поля

(Вариант 1)

Выполнил:

студент группы МКС-315,

Абзалов А. В.

Проверил:

преподаватель

Зуев О. О.

Уфа – 2006

Часть 1.

Исходные данные.

| Две металлические трубы радиусов R1=6 мм и R2=2,5 мм находятся в среде относительной диэлектрической проницаемостью =4,5 на расстоянии между центрами сечений d=16 мм, приложенное напряжение U=500 B (см. рис. 1). | Рисунок 1. Исходная схема 3 двух проводников. |
| --- | --- |

- Рассчитать ёмкость системы на единицу длины. Найти фиктивный заряд и его геометрическое расположение.

- Рассчитать и построить графики распределения напряжённости электрического поля и потенциала в плоскости KF.

- Рассчитать и построить векторы электрической индукции, напряжённости и поляризации в точке М.

- Провести эквипотенциаль с потенциалом, равным 0,25U, где U – приложенное напряжение.

- Рассчитать и построить график распределения плотности заряда по цилиндрической поверхности R1.

1. Расчёт ёмкости системы и нахождение фиктивного заряда.

| Потенциал поля в точке, расположенной на расстоянии r от заряженной оси равен: ϕ=−τ2πε0εlnr+C0, где τ – линейная плотность заряда. Пусть начало координат лежит на середине отрезка, соединяющего фиктивные заряженные оси. | Рисунок 2. Сечения проводников в декартовой системе координат. |
| --- | --- |

Потенциал поля нескольких заряженных осей определяется алгебраической суммой потенциалов, создаваемых каждой осью в отдельности. Если две оси имеют одинаковую по модулю плотность зарядов, противоположных по знаку, то

ϕ=τ2πε0εlnr−r++C.	(1)

Если принять за 0 потенциал начала координат, то нетрудно показать, что в выражении (1) C будет равно 0, т. е. ϕ=τ2πε0εlnr−r+.

Отсюда определим потенциалы точек 1, 2, 3 и 4 (см. рис. 2):

ϕ1=τ2πε0εlna+S1+R1−a+S1+R1; ϕ2=τ2πε0εlna+S1−R1−S1+a+R1;

ϕ3=τ2πε0εlna−S2+R2a+S2−R2; ϕ4=τ2πε0εln−a+S2+R2a+S2+R2.

S1, S2 и a можно определить, исходя из того, что цилиндрические поверхности R1 и R2 проводников являются эквипотенциалями, т. е. φ1=φ2, φ3=φ4, и S1+S2=d.

Полученная система уравнений:

a+S1+R1−a+S1+R1=a+S1−R1−S1+a+R1;a−S2+R2a+S2−R2=−a+S2+R2a+S2+R2; или a+S1+6−a+S1+6=a+S1−6−S1+a+6;a−S2+2,5a+S2−2,5=−a+S2+2,5a+S2+2,5;

позволяет определить следующие значения S1=8,9296875 мм=8,9296875*10–3 м, S2=7,0703125 мм=7,0703125*10–3 м, a=6,613570809 мм=6,613570809*10–3 м.

Ёмкость системы на единицу длины определяется по формуле C=τ/U, где U – разность потенциалов между металлическими трубами, т. е. между двумя любыми точками на поверхности каждого из проводников, например, между точками 1 и 3. Тогда ёмкость системы на единицу длины вычисляется:

U=ϕ1−ϕ3=τ2πε0εlna+S1+R1−a+S1+R1⋅a+S2−R2a−S2+R2=500В,

C0=2πε0εlna+S1+R1−a+S1+R1⋅a+S2−R2a−S2+R2−1=2π∗10−936π∗4,5∗∗ln(6,613570809+8,9296875+6)∗10−3(−6,613570809+8,9296875+6)∗10−3∗(6,613570809+7,0703125−2,5)∗10−3(6,613570809−7,0703125+2,5)∗10−3−1=10−918∗4,51,837567575=1,36049418507∗10−10 Ф/м=136,049418507 пФ/м.

Линейная плотность заряда τ=C0U=1,36049418507*10–10*500=6,802470925*10–8 Кл/м.

2. Построение графиков распределения напряжённости электрического поля и потенциала в плоскости KF.

Если за начало координат взять середину отрезка, соединяющего фиктивные заряженные оси, то зависимость потенциала φ от координаты x будет иметь вид:

ϕ=τ2πε0εlnx−ax+a.

Рисунок 3. График распределения потенциала электрического поля в плоскости KF.

Напряжённость поля бесконечной заряженной оси определяется по формуле:

E=r0τ2πε0εr.

Напряжённость нескольких заряженных бесконечных осей определяется по принципу наложения (суперпозиции): E=iEi.

Если за положительное направление принять направление оси 0x, тогда зависимость напряжённости поля от координаты x будет иметь вид:

E=τ2πε0ε(x+a)−τ2πε0ε(x−a).

Рисунок 4. График распределения напряжённости электрического поля в плоскости KF.

3. Расчёт и построение векторов электрической напряжённости, индукции и поляризации в точке М.

Векторы электрической напряжённости, индукции и поляризации в однородной изотропной среде связаны между собой соотношениями: D=ε0E+P, D=ε0εE. Отсюда видно, что вектора E, D и P сонаправлены.

Для определения вектора E в точке M его необходимо представить в виде E=Ex+Ey, где Ex – проекция E на 0x, Ey – проекция E на 0y. Но из граничных условий металл-диэлектрик следует, что тангенциальная составляющая E равна 0, т. е. Ex=0.

Вектор электрической напряжённости E равен:

E=Ey=y0τ2πε0ε(−S1+a)2+R12sinθ1+τ2πε0ε(−S1−a)2+R12sinθ2=y0∗3,3587306866∗104 В/м,где sinθ1=R1(−S1+a)2+R12=0,932906038 и sinθ2=−R1(−S1−a)2+R12=−0,360119874.

Вектор электрической индукции D равен:

D=ε0εE=8,854187818*10–12*4,5*y0*3,3587306866*104=y0*1,338247455*10–6 Кл/м2.

Вектор электрической поляризации P равен:

P=y0D−ε0E=y0*1,338247455*10–6–8,854187818*10–12*3,3587306866*104=y0*

| *1,040859132*10–6 Кл/м2. На рисунке 5 изображены вектор электрической напряжённости E, вектор электрической индукции D и вектор электрической поляризации P, которые одинаково направлены, но их масштабы построения различны. Примечание: при выполнении задания 3 учитывалось, что толщина стенок трубок незначительная, а точка М лежит в среде диэлектрика. | Рисунок 5. Изображение векторов E, D и P. |
| --- | --- |

4. Построение эквипотенциали с потенциалом, равным 0,25U.

| Пусть начало координат лежит на середине отрезка, соединяющего фиктивные заряженные оси. Эквипотенциаль с потенциалом, равным 0,25U, представляет собой окружность (см. рис. 6), центр которой лежит на оси 0x (система симметрична относительно оси 0x). Это значит, что эквипотенциаль пересекает ось 0x в двух точках, а её центр лежит на оси 0x. Для определения параметров эквипотенциали вначале следует определить координаты x её точек пересечения с осью 0x из уравнения: | Рисунок 6. Изображение эквипотенциали. |
| --- | --- |

0,25U=τ4πε0εln(a−x)2(a+x)2, e0,25⋅4Uπε0ετ=(a−x)2(a+x)2, где e0,25⋅4Uπε0ετ=e0,25⋅4⋅500⋅4,5⋅10−996,802470925⋅10−8=2,506240414=b. Принимая a=6,613570809 и b=2,506240414 за постоянные величины, в результате преобразований получается квадратное уравнение (1–b)x2–2a(1+b)x+a2(1–b)=0, решением которого являются корни x1=–29,297316769 мм и x2=–1,492946238 мм.

Тогда x-ая координата центра эквипотенциали равна x0=x1−x22=−29,297316769−(−1,492946238)2=−13,902185266 мм, т. е. центр эквипотенциали находиться слева на расстоянии S=13,902185266 мм от начала координат.

Радиус эквипотенциали R=|x0–x2|=|–13,902185266–(–1,492946238)|=12,409239028 мм.

5. Построить графика распределения плотности заряда по цилиндрической поверхности R1.

| Выражение для распределения плотности заряда по цилиндрической поверхности R1 определяется из граничных условий металл–диэлектрик: Dn=qs, где Dn – нормальная составляющая вектора D к поверхности проводника, qs – поверхностная плотность свободных зарядов (см. рис. 7). D=r0τ2πr. Пусть | Рисунок 7. Схема распределения плотности заряда. |
| --- | --- |

Dx+, Dx-, Dy+, и Dy- – составляющие вектора D соответственно от +τ и –τ по осям 0x и 0y.

Тогда |Dn|=(Dx++Dx-)cosα+(Dy++Dy-)sinα. Следовательно, после подстановки значений составляющих вектора D итоговое выражение примет вид:

Dn=r0⋅τ2π⋅a−(S1−R1cosα)R12+(a−S1)2+2R1(a−S1)cosα⋅cosα+r0⋅τ2π⋅a+(S1−R1cosα)R12+(a+S1)2−2R1(a+S1)cosα⋅cosα++r0⋅τ2π⋅R1sinαR12+(a−S1)2+2R1(a−S1)cosα⋅sinα−r0⋅τ2π⋅R1sinαR12+(a+S1)2−2R1(a+S1)cosα⋅sinα.

Таким образом, исходя из полученного выражения график распределения плотности заряда по цилиндрической поверхности R1 в зависимости от α представлен на рисунке 8.

Рисунок 8. График распределения плотности заряда по цилиндрической поверхности R1.

Часть 2.

Исходные данные.

| По круглому цилиндрическому проводнику протекает синусоидальный ток i=Imsint=2sint, А. Радиус проводника R=1,2 мм, удельная проводимость материала σ=0,75*107 См/м, относительная магнитная проницаемость μ=100. - Определить плотность тока и напряженность магнитного поля внутри проводника. Числовой ответ дать для точек, находящихся на расстоянии от оси провода r=0; r=0,25R; r=0,5R; r=0,75R; r=R при двух частотах f=50 Гц и nf=8*50=400 Гц. | Рисунок 9. Исходная схема. |
| --- | --- |

- Построить графики зависимостей модулей плотности тока и напряженности магнитного поля от r.

1. Определение плотности тока и напряженности магнитного поля внутри проводника.

Электромагнитное поле для неподвижных тел и сред описывается системой уравнений Максвелла:

rot {Hj+∂D∂t,(1)	divD=ρсвоб,(3)divB=0,(4)	D=εε0E,(5)B=μμ0H,(6)	j=σE,(7).

По условию, ток i во времени изменяется по гармоническому закону, значит j, связанный с i равенством i=SjdS, тоже изменяется гармонически. Исходя из уравнений (7), (5), (1) и (6) следует, что изменения E,D, Bи H также носят гармонический характер. Следовательно, можно воспользоваться символическим методом расчета.

Пусть E – изображение E, D – D, H – H, B – B. Операция дифференцирования по времени заменяется умножением на iω (где i – мнимая единица). В данном случае среда однородная и изотропная. После умножения уравнения (2) на σ, и в силу уравнения (7) и всего выше изложенного, уравнение (2) примет вид:

rotj=−iωσμμ0H.	(8)

Уравнение (1) с учетом уравнений (5) и (7):

rotH=σE+iωε0εE.	(9)

Отношение ωε0ε<<σ, а значит вторым слагаемым с большой степенью точности в правой части уравнения (9) можно пренебречь. Тогда:

rotH=σE,	или	rotH=j.	(10)

Если от обеих частей уравнения (8) взять операцию ротора, то получится: rot(rotj)=−iωσμμ0rotH.

Далее, исходя из уравнения (10) и соотношения rot(rotX)=grad(divX)−∇2X, следует:

grad(divj)−∇2j=−iωσμ0μj.	(11)

После дивергенции обоих частей уравнения (10): div(rotH)=divj.

Так как из теории поля известно, что div(rotX)=0, то значит divj=0. Тогда уравнение (11) примет вид:

∇2j=iωσμ0μj.	(12)

В цилиндрических координатах ∇2=1r∂∂rr∂∂r;1r2∂2∂α2;∂2∂z2. Но j от α и z не зависит и направлено вдоль оси цилиндра (см. рис. 9). Следовательно: d2jdr2+1rdjdr=iωσμ0μj. При обозначении q2=−iωσμ0μ, получается:

d2jdr2+1rdjdr+q2j=0	или	d2jd(qr)2+1qrdjd(qr)+j=0.	(13)

В математике известно, что решение уравнения (13) записывается в виде j=AJ0(qr)+BN0(qr), где J0(qr) – функция Бесселя нулевого порядка первого рода, N0(qr) – функция Бесселя нулевого порядка второго рода. N0(qr) при qr=0 обращается в бесконечность. Из физических соображений j всюду конечен, поэтому можно принять, что B=0. Из выражения (8) можно определить H, учитывая, что rotX=∇,X, в цилиндрических координатах ∇=∂∂r;1r∂∂α;∂∂z:

H=1q2rotj=α0−1q2djdr=α0−1q2ddrAJ0(qr)=α0−Aq2dJ0(qr)d(qr)d(qr)dr, где α0 – единичный орт оси 0α. dJ0(qr)d(qr)=−J1(qr), J1(qr) – функция Бесселя первого порядка первого рода.

H=α0AqJ1(qr).	(14)

Из закона полного тока Hdl=SjdS+∂∂tSDdS определяется H на поверхности провода (при r=R), если его приравнять значению H, полученному из соотношения (14), а также определяется значение A: I2πR=AqJ1(qR), A=qI2πRJ1(qR).

Окончательно получено значение:

j=z0J0(qr)qI2πRJ1(qR),	(15)

H=α0J1(qr)I2πRJ1(qR),	(16)

где z0 – единичный орт оси 0z, а α0 – единичный орт оси 0α.

Далее необходимо проделать предварительные вычисления для подстановки значений в выражения (15) и (16).

Циклическая частота: ω1=2πf=2*π*50=314,15926535898 рад/с и ω2=2πnf=2*π*8*50=

=2513,2741228718 рад/с.

Абсолютная магнитная проницаемость μa=μ0μ=4*10–7*π*100=4*10–5*π Гн/м.

Комплексный аргумент q1=√ω1σμa=√314,15926535898*0,75*107*4*10–5*π=

=544,1398092703, q2=√ω2σμa=√2513,2741228718*0,75*107*4*10–5*π=1539,0597961942.

| Функции Бесселя J0(qr) и J1(qr) от комплексного аргумента rq=r√ωσμa√–i тоже являются комплексами и могут быть представлены в показательной форме: J0(qr)=b0eiβ0, J1(qr)=b1eiβ1, где b0 – модуль, а β0 – аргумент функции J0(qr), b1 – модуль, а β1 – аргумент функции J1(qr). Для вычисления значений функций Бесселя строятся графики (см. рис. 10) по заданным значениям модулей в таблице 1. Аргументами β0 и β1 можно пренебречь и не использовать в вычислениях, так как их значения при построении графиков не использовались. Тогда функции Бесселя можно представить | Таблица 1. Модули и аргументы функций Jo(qr) и J1(qr). r√ωσμa; b0; β0; b1; β1. 0; 1; 0; 0; -45,00. 1; 1,015; 14,22; 0,501; -37,84. 2; 1,229; 52,28; 1,041; -16,73. 3; 1,95; 96,52; 1,80; 15,71. 4; 3,439; 138,19; 3,173; 53,90. 5; 6,231; 178,93; 5,812; 93,55. 6; 11,501; 219,62; 10,850; 133,45. 7; 21,548; 260,29; 20,50; 173,51. 8; 40,82; 300,92; 39,07; 213,69. 9; 77,96; 341,52; 74,97; 253,95. 10; 149,8; 382,10; 144,58; 294,27. |
| --- | --- |

в виде: J0(qr)=b0, J1(qr)=b1.

На поверхности проводника значения функций Бесселя J1(q1R)=0,3259 для частоты 50Гц и J1(q2R)=0,9509 для частоты 400Гц определены из графика.

Вычисляя значения qr и по графикам (см. рис. 10) определяя значения функций Бесселя, а также подставляя полученные значения переменных в формулы (15) и (16), определяются значения плотности тока и напряжённости магнитного поля.

Для частоты 50 Гц:

1) при r=0 (центр проводника), rq1=0, J0(0)=1, J1(0)=0, j=544,1398092703∗2∗12∗π∗1,2∗10−3∗0,3259=442889,128479615Ам2; H=2∗02∗π∗1,2∗10−3∗0,3259=0Ам;

2) при r=0,25R, rq1=0,1632419428, J0(0,1632419428)=1,0017, J1(0,1632419428)=0,0813, j=544,1398092703∗2∗1,00172∗π∗1,2∗10−3∗0,3259=443642,04099973Ам2; H=2∗0,08132∗π∗1,2∗10−3∗0,3259=66,1721227031Ам;

3) при r=0,5R, rq1=0,3264838856, J0(0,3264838856)=1,0055, J1(0,3264838856)=0,1621, j=544,1398092703∗2∗1,00552∗π∗1,2∗10−3∗0,3259=445325,019691753Ам2; H=2∗0,16212∗π∗1,2∗10−3∗0,3259=131,937282782Ам;

4) при r=0,75R, rq1=0,4897258283, J0(0,4897258283)=1,008, J1(0,4897258283)=0,2442, j=544,1398092703∗2∗1,0082∗π∗1,2∗10−3∗0,3259=446432,242515452Ам2; H=2∗0,24422∗π∗1,2∗10−3∗0,3259=198,760454684Ам;

5) при r=R, rq1=0,6529677711, J0(0,6529677711)=1,0106, J1(0,6529677711)=0,3259, j=544,1398092703∗2∗1,01062∗π∗1,2∗10−3∗0,3259=447583,754252099Ам2; H=2∗0,32592∗π∗1,2∗10−3∗0,3259=265,2582384865Ам.

Для частоты 400 Гц:

1) при r=0 (центр проводника), rq2=0, J0(0)=1, J1(0)=0, j=2513,2741228718∗2∗12∗π∗1,2∗10−3∗0,9509=429328,310509899Ам2; H=2∗02∗π∗1,2∗10−3∗0,9509=0Ам;

2) при r=0,25R, rq2=0,4617179389, J0(0,4617179389)=1,0068, J1(0,4617179389)=0,2291, j=2513,2741228718∗2∗1,00682∗π∗1,2∗10−3∗0,9509=432247,743021366Ам2; H=2∗0,22912∗π∗1,2∗10−3∗0,9509=63,9085733907Ам;

3) при r=0,5R, rq2=0,9234358777, J0(0,9234358777)=1,0144, J1(0,9234358777)=0,4614, j=2513,2741228718∗2∗1,01442∗π∗1,2∗10−3∗0,9509=435510,638181242Ам2; H=2∗0,46142∗π∗1,2∗10−3∗0,9509=128,7098025425Ам;

4) при r=0,75R, rq2=1,3851538166, J0(1,3851538166)=1,0573, J1(1,3851538166)=0,6975, j=2513,2741228718∗2∗1,05732∗π∗1,2∗10−3∗0,9509=453928,822702116Ам2; H=2∗0,69752∗π∗1,2∗10−3∗0,9509=194,5710604105Ам;

5) при r=R, rq2=1,8468717554, J0(1,8468717554)=1,1709, J1(1,8468717554)=0,9509, j=2513,2741228718∗2∗1,17092∗π∗1,2∗10−3∗0,9509=502700,518776041Ам2; H=2∗0,95092∗π∗1,2∗10−3∗0,9509=265,2582384865Ам.

Рисунок 10. Графики для вычисления значений функций Бесселя, построенные по заданным значениям модулей в таблице 1*.

2. Построение графиков зависимости модуля плотности тока и напряженности магнитного поля от расстояния r от оси провода.

Рисунок 11. Графики зависимости плотности тока j от расстояния r от оси провода.

Рисунок 12. Графики зависимости напряжённости магнитного поля H от расстояния r от оси провода.

Часть 3.

Исходные данные.

| По отрезку прямолинейного провода длиной l=12 см проходит переменный ток i=Imsin108t=110sin108t, А. Среда, окружающая провод – воздух. Считать, что со средней точкой отрезка провода совмещено начало отсчёта сферической системы координат, и что ось отсчёта углов совпадает с положительным направлением тока в проводе. - Построить полярную диаграмму зависимости от угла  модуля среднего за период значения вектора Пойнтинга в точках сферы радиусом R=100 м. - Записать выражения для мгновенных значений векторов напряженности электрического и магнитного полей в точках A и B, предварительно выяснив, в какой зоне поля находится каждая точка. Радиус R=100 м, координаты точек A и B в сферической | Рисунок 13. Исходная схема. |
| --- | --- |

системе координат соответственно равны RA=0,2 м, A=130°, RB=950 м, B=30°.

1. Построение полярной диаграммы зависимости от угла  модуля среднего за период значения вектора Пойнтинга в точках сферы радиусом R=100 м.

Так как средой, окружающей провод является воздух, причём среда однородна и изотропна, то ε=1 и μ=1.

Из решения уравнения Даламбера ∇2A−1v2∂2A∂t2=μ0j следует, что dA=μ0j(t−Rv)dV4πR, или dA=μ0i(t−Rv)dl4πR. Так как по условию ток синусоидальный, то значит можно применить комплексный метод. Таким образом dA=μ0Iexp(−iωRv)dl4πR.

Магнитная индукция определяется из соотношения B=rotA. Выражение для комплекса магнитной индукции в сферических координатах будет выглядеть следующим образом:

B=μ0Idlsinθ4πexp(−iωRv)R2+iωexp(−iωRv)Rv,

или для мгновенных значений

B=α0μ0Idlsinθ4πsin(ωt−ωRv)R2+ωcos(ωt−ωRv)Rv.

Среда однородна и изотропна, то напряженность магнитного поля равна:

H=Bμ0=α0μ0Idlsinθ4πsin(ωt−ωRv)R2+ωcos(ωt−ωRv)Rv.

В соответствии с первым уравнением Максвелла rot {H=j+∂D∂t, так как в рассматриваемой точке пространства носителей заряда нет, то j=0, rot {H=ε0∂E∂t. Тогда в комплексной форме E=rotHiωε0. Отсюда

E=R0Idlcosθ2πε0exp(−iωRv)ωR3+exp(−iωRv)vR2+θ0Idlsinθ4πε0exp(−iωRv−π2)ωR3+exp(−iωRv)vR2+ωexp(−iωRv+π2)v2R, или для мгновенных значений

E=R0Idlcosθ2πε0−cos(ωt−ωRv)ωR3+sin(ωt−ωRv)vR2+θ0Idlsinθ4πε0−cos(ωt−ωRv)ωR3+sin(ωt−ωRv)vR2+ωcos(ωt−ωRv)v2R.

Из уравнения переменного тока циклическая частота ω=108 рад/с, а длина волны λ=2πcω=2∗π∗3∗108108=6π≈18,8495559215м. Дальность точек находящихся на сфере радиуса R=100 м оценивается следующим образом: λ2π=6π2π=3м, λ2π<<R (3<<100), т. е. точки лежат в дальней зоне. Тогда H=α0Hα=α0Imlsinθ2Rλcos(ωt−ωRv+ϕi), а среднее значение равно: Hср=Imlsinθ22Rλ, E=α0Eθ=α0zвImlsinθ2Rλcos(ωt−ωRv+ϕi), а среднее значение равно Eср=zвImlsinθ22Rλ, где zв=120π Ом для воздуха.

Выражение вектора Пойнтинга для дальней зоны: ПR=[Eθ;Hα].

Модуль вектора Пойнтинга (мгновенное значение): ПR=zвIь2l2sin2θ4R2λ2cos2(ωt−ωRv+ϕi).

Среднее значение вектора Пойнтинга: Пср=1T0TПRdt. Вектор Пойнтинга направлен по радиусу R, а среднее значение его модуля за период времени T=2πω:

Пср=zвIm2l2sin2θ8R2λ2=120∗π∗1102∗(12∗10−2)2*sin2θ8∗1002∗(6∗π)2=0,002310929774sin2θ,Втм2.

| 2. Запись выражения для мгновенных значений векторов напряженности электрического и магнитного полей в точках A и B. Точка A расположена в ближней зоне, так как λ2π>>RA (3<<0,2), а точка B – в дальней зоне, так как λ2π<<RB (3<<950). Тогда мгновенные значения напряжённости электрического E и магнитного H поля вычисляются по формулам, приведённым выше, где в компонентах электромагнитного поля остаются слагаемые с наивысшим порядком (для точки A). Если точка расположена в дальней зоне, то в вышеприведённых формулах при вычислении E и H, первыми слагаемыми можно пренебречь. | Рисунок 14. Полярная диаграмма зависимости модуля среднего значения вектора Пойнтинга от угла . |
| --- | --- |

Для точки A:

HA=ImlsinθA4πRA2sin(ωt−ωRAv)=2πfRAv=2πRAλ=20,1167603588sin(108t−3,819719634°),Ам;

EA=ER+Eθ=ImlcosθA2πRA3ωε0sin(ωt−ωRAv−π2)+ImlsinθA4πRA3ωε0sin(ωt−ωRAv−π2)=2πfRAv=2πRAλ=190907,920076902cos(108t−3,819719634°)−113757,599803168cos(108t−3,819719634°),В/м.

Для точки B:

HB=ImlsinθB2RBλsin(ωt−ωRBv+π2)=2πfRBv=2πRBλ=1,842846709∗10−3cos(108t−143,663512476°),Ам;

EB=Eθ=zвImlcosθB2RBλsin(ωt−ωRBv+π2)=2πfRAv=2πRAλ=0,1203319508cos(108t−143,663512476°),Вм.

Вывод.

В данной лабораторной работе удалось решить 3 основные задачи, часто встречающиеся при расчёте параметров электромагнитного поля. В частности, в первой задаче для системы двух металлических труб были определены ёмкость, напряжённость, вектора электрической индукции, напряжённости и поляризации, а также получена линия эквипотенциали; во второй задаче были представлены зависимости плотности тока и напряжённости магнитного поля от расстояния r и частоты при рассмотрении цилиндрического проводника; в третьей задаче была построена полярная диаграмма зависимости модуля вектора Пойнтинга от угла , а также записаны выражения для мгновенных значений векторов напряжённости электрического и магнитного полей.

* Графики построены на интервале от 0 до 2 так как полученные значения rq не превышают данного интервала.