Параметрические стабилизаторы постоянного напряжения: принцип действия, параметры, расчетные соотношения, область применения.

Для питания радиоэлектронной аппаратуры, не требующей очень высокой стабильности питающего напряжения постоянного тока или большой выходной мощности, целесообразно применять простые, надежные и дешевые параметрические стабилизаторы напряжения (ПСН). Основой таких устройств является элемент с нелинейной вольт-амперной характеристикой, у которого напряжение на электродах мало зависит от протекающего через элемент тока. Одним из таких элементов является кремниевый стабилитрон. [Стабилизированные источники питания Вересов Г.П., Смуряков Ю.Л. 42с.]

Параметрический стабилизатор напряжения (тока) называется устройство, у которого стабилизирующие свойства определяются характеристикой нелинейного элемента и отсутствует элемент, измеряющий отклонение выходного напряжения (тока) от заданного значения.[Электропитание устройств связи О.А. Доморацкий, 172с.]

Кремниевые стабилитроны представляют собой особую группу плоскостных диодов, режим работы которых характеризуется обратной ветвью вольт-амперной характеристики в области пробоя (рис. 2-1,а). Рассмотрим основные параметры стабилитрона.

Напряжение стабилизации UCT определяется напряжением на стабилитроне при протекании заданного тока стабилизации Iст. В настоящее время отечественной промышленностью серийно выпускаются приборы с напряжениями стабилизации от 0,7 до 180 В.

Максимально допустимый постоянный ток стабилизации Iст.макс ограничен значением максимально допустимой рассеиваемой мощности Pмакс, зависящей в свою очередь от температуры окружающей среды.

Минимальный ток стабилизации Iст.мин. определяется минимальным значением тока через стабилитрон, при котором еще полностью сохраняется работоспособность прибора. Между значениями Iст.мин и Iст.макс напряжение стабилизации изменяется незначительно.

Статическое сопротивление стабилитрона Rcтат — величина, определяемая отношением напряжения стабилизации к току стабилитрона Iст в данном режиме работы:

Дифференциальное сопротивление стабилитрона rcт — величина, определяемая отношением приращения напряжения стабилизации на приборе ΔUст к вызвавшему его малому приращению тока стабилизации Δiст в заданном диапазоне частот:

На рис. 2-1,б приведена зависимость дифференциального сопротивления rcт маломощных стабилитронов от напряжения стабилизации UCT для различных значений Iст. Из данного рисунка видно, что минимальное значение rcт имеют стабилитроны с напряжением стабилизации около 7—8 В. Далее с увеличением UCT дифференциальное сопротивление растет почти по линейному закону. Отсюда следует вывод, что при стабилизации напряжения постоянного тока, большего 14—16 В, для уменьшения rcт вместо одного высоковольтного стабилитрона целесообразнее установить два или более последовательно включенных низковольтных стабилитронов.

Температурный коэффициент напряжения стабилизации άст  определяется относительным изменением напряжения стабилизации ΔUст/Uст, отнесенным к абсолютному изменению температуры окружающей среды ΔTср при постоянном токе стабилизации, Iст, %∘С:

[Стабилизированные источники питания Вересов Г.П., Смуряков Ю.Л. 43-44с.]

Структурные схемы параметрических стабилизаторов напряжения и тока приведены на рис.7.2. Режим стабилизации напряжения или тока осуществляется с помощью только нелинейных элементов НЭ, так как для линейного элемента ЛЭ характерна пропорциональность между входной и выходной величинами и их относительные изменения будут одинаковы. [Электропитание устройств связи О.А. Доморацкий, 178-179с.]

Основные расчетные формулы можем определить на основе принципиальной схемы параметрического стабилизатора постоянного напряжения на кремниевом стабилитроне, представленной на рис. 2-4.

Коэффициент стабилизации однокаскадного ПСН (см. рис. 2-4) при линейной аппроксимации вольт-амперной характеристики кремниевого стабилитрона (rст = const) равен:

Так как обычно Rн»rст

Влияние изменения тока нагрузки Iн на выходное напряжение Uн оценивается выходным сопротивлением ПСН

Из формулы видно, что выходное сопротивление стабилизатора в основном определяется дифференциальным сопротивлением кремниевого стабилитрона rст и не зависит от балластного резистора RБЛ.

Коэффициент полезного действия схемы однокаскадного ПСН

Часто параметрический стабилизатор напряжения с кремниевым стабилитроном подключается к выходу двухлолупериодного выпрямителя с коэффициентом пульсаций Кп.л. При активной нагрузке ПСН обеспечивает снижение уровня пульсаций выходного напряжения до значения Кп.ст  равного:

[Стабилизированные источники питания Вересов Г.П., Смуряков Ю.Л. 48-49с.]