Компенсационные стабилизаторы постоянного напряжения с непрерывным регулированием, схемы с последовательным включением регулирующего элемента, область применения, вывод формул показателей качества.

Компенсационный стабилизатор с непрерывным способом регулирования (НСН) представляет собой замкнутую систему автоматического регулирования выходного напряжения при воздействии различных возмущающих факторов (изменение питающего напряжения, нагрузки, температуры окружающей среды и пр.), в которой выходное напряжение поддерживается постоянным за счет изменения падения напряжения на регулирующем элементе.

В качестве регулирующего элемента (РЭ) схемы обычно используются биполярные транзисторы n-p-n и  p-n-p типа, работающие в режиме усиления.

В цепи ООС стабилизаторов напряжения происходит непрерывное автоматическое сравнение выходного напряжения (или части его) с опорным напряжением; сигнал ошибки усиливается и используется для управления РЭ (транзистором) так, чтобы уменьшить эту ошибку.

В стабилизаторах напряжения постоянного тока последовательного типа постоянство выходного напряжения при воздействии возмущающих факторов обеспечивается соответствующим изменением падения напряжения на регулирующем транзисторе.

Их обычно рекомендуется применять с источниками первичного питающего напряжения, имеющими малое выходное сопротивление.

К. п. д. стабилизатора последовательного типа в меньшей степени зависит от тока нагрузки, поэтому он предпочтителен на работу с сильно изменяющейся нагрузкой.

Типичная простая схема компенсационного стабилизатора напряжения постоянного тока с непрерывным способом регулирования последовательного типа приведена на рис. 3-1,а. В состав схемы входят РЭ Т1, усилитель постоянного тока (УПТ) на транзисторе Т2, измерительный элемент – делитель напряжения на резисторах RД1, RПТ и RД2. Источником опорного напряжения является однокаскадный параметрический стабилизатор напряжения на кремниевом стабилитроне Д, минимальное значение рабочего тока через стабилитрон определяется сопротивлением резистора RСТ. Сравнение выходного и опорного напряжения производится на входе транзистора T2 УПТ, он же усиливает сигнал ошибки и управляет РЭ.

При повышении напряжения питания Uп происходит увеличение выходного напряжения UН стабилизаторов и соответственно той его части UН.Д., которая снимается с резисторов R//пт, RД2 делителя напряжения.

Сигнал ошибки Uэб = UН.Д – Uст воздействует на вход транзистора Т2, вызывая увеличение его коллекторного тока IК2. Что приведет к снижению базового тока транзистора Т1, так как он работает в режиме усиления, то падение напряжения на нем возрастает, компенсируя происшедшее увеличение выходного напряжения.

Коэффициент стабилизации выходного напряжения при изменении напряжения UП равен:

где rВХ2 – входное сопротивление транзистора Т2 в схеме с ОБ;

– коэффициент деления выходного напряжения;

– вспомогательный коэффициент;  – коэффициент передачи тока транзистора Т2.

Выходное сопротивление стабилизатора напряжения последовательного типа определяется выражением

где rВХ1 – входное сопротивление транзистора Т1 в схеме с ОБ; rи.п. – выходное сопротивление источника первичного питания [Стабилизированные источники питания Вересов Г.П., Смуряков Ю.Л. 61-65с.]