Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2

4072018000000 ПЗ

Разраб.

Исхаков С.И.

Провер.

Гулин А.И.

Н. Контр.

Утверд.

Султанов А.Х.

БЛОК ПИТАНИЯ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ

Лит.

Листов

36

УГАТУ, гр. МКС-415

Содержание

Задание…………………………………………………………………………………3

Введение………………………………………………………..………………….…..4

Выбор схем преобразователю и выпрямителя…………………………………..…..6

Расчет преобразователя………….……………………………………………………8

Расчет выпрямителя и трансформатора …………….……………………………....21

Заключение…………………………………………………………………………….32

Перечень использованной литературы……………..……………………………….34

Приложение 1. Блок питания с преобразователем Схема электрическая принципиальная ……………………………………………………………..………..35

Приложение 2. Перечень элементов …………………………..…..……………….36

У

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

4072018000000 ПЗ

ЗАДАНИЕ

Рассчитать источник питания с преобразователем постоянного напряжения. Напряжение на выходе Uн = 20 В, мощность Pн = 10 Вт. Напряжение питающей сети Uсети = 36 В, fсети=  400 Гц.

Рис. 1. Функциональная схема источника питания

ВВЕДЕНИЕ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4

4072018000000 ПЗ

Источники стабилизированного питания нашли широкое применение. Особенно широко они применяются в радиотехнических устройства, в системах автоматики, в измерительных приборах.

В зависимости от задач на источники питания накладываются различные требования, которым они должны отвечать. Поэтому источники могут различаться между собой как по элементной базе, особенностям схемы, так и по конструкции. Однако существует общая методика, которой следует придерживаться при их проектировании.

Задачей представленного проекта является отыскание наиболее простого и надежного решения, в основе которого лежат вопросы получения устройства с небольшими масса-габаритными показателями и с высоким коэффициентом полезного действия. Но часто эти цели противоречат друг другу, и нашей задачей является отыскание и наиболее оптимального решения.

Итогом курсового проекта должны стать параметры и характеристики готового источника питания.

Функциональная схема источника питания, включающего в себя двухтактный преобразователь и нерегулируемый выпрямитель изображена на рис. 2.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

5

4072018000000 ПЗ

Рис. 2. Функциональная схема источника питания

Транзисторный преобразователь в источниках питания, является основным функциональным узлом, преобразующим один номинал входного напряжения постоянного тока в ряд постоянных напряжений различных номиналов и полярности, гальванически развязанных друг от друга и от шин первичного питания.

Двухтактный преобразователь выполняется по структурной схеме (см. рис. 2) на транзисторах VT1 и VT2 к коллекторам которых подключена первичная обмотка трансформатора ТV2. Источник входного напряжения питания Uп (выпрямитель) подключается к эмиттерам транзисторов и среднему выводу первичной обмотки трансформатора.

Выпрямители нерегулируемые (см. рис. 2) выполняются на полупроводниковых диодах. Здесь на первичную обмотку трансформатора TV1 подается переменное напряжение питающей сети Uсети, а вторичная обмотка, рассчитанная с определенным коэффициентом трансформации для получения требуемого выпрямленного напряжения питания Uп преобразователя, подключена к диодам выпрямителя В1, соединенным по определенной схеме. Фильтр Ф1 сглаживает пульсации выпрямленного напряжения до требуемого уровня. Трансформатор в схеме выпрямителя не только устанавливает требуемый уровень выпрямленного напряжения, но и обеспечивает гальваническую развязку и электрическую изоляцию выходных цепей от первичной сети питания.

ВЫБОР СХЕМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ И ВЫПРЯМИТЕЛЯ

Выбор схемы выпрямителя.

В проектируемом источнике питания будем использовать мостовые выпрямляющие схемы.

Рис. 3. Мостовая схема выпрямителя

Большое распространение получила мостовая схема выпрямителя (рис. 3), в которой диоды VD1–VD4 образуют плечи электрического моста, в диагонали которого включены вторичная обмотка трансформатора и нагрузка. Когда полярность напряжения на вторичной обмотке трансформатора соответствует указанной на рисунке, то работают диоды VD1 и VD2, во второй полупериод – диоды VD3 и VD4. Схема имеет следующие достоинства:

а) общее число витков вторичной обмотки трансформатора примерно вдвое меньше, чем в двухполупериодной схеме. Кроме того, не нужен отвод от середины вторичной обмотки. Следовательно, трансформатор будет меньше по размерам и проще по конструкции, чем в однополупериодной схеме;

б) обратное напряжение приложено к двум последовательно соединенным диодам, поэтому значения его на каждом диоде вдвое меньше, чем в двухполупериодной схеме.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

6

4072018000000 ПЗ

Выбор схемы преобразователя

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

7

4072018000000 ПЗ

В проектируемом источнике питания будем использовать двухтактный транзисторный преобразователь напряжения с самовозбуждением.

Основными элементами двухтактный преобразователя с самовозбуждениями (рис. 4) является трансформатор Т1, транзисторы VT1 и VT2, выпрямитель U1 и сглаживающий фильтр Z1. Трансформатор содержит первичную обмотку W1, вторичную обмотку W2 и обмотку W3. Обмотки W1 и W3 имеют отводы от средних точек. Сердечник трансформатора выполняется из материала, имеющего петлю гистерезиса, близкую по форме к прямоугольной. Делитель напряжения R1 и R2 служит для запуска устройства. Сглаживающий фильтр Z1 предназначен для улучшения условий работы транзисторов в моменты их включения.

Рис. 4. Принципиальная схема двухтактного транзисторного

преобразователя напряжения

# РАСЧЕТ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

Для заданного выпрямленного напряжения Uн = 20 В и мощности Pн =10 Вт ток нагрузки:

Iн=PнUн=10Вт20В=0,5А.

В качестве выходного выпрямителя будем использовать однофазную мостовую схему (см. п.1.1) с емкостным фильтром.

Примем пульса

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

8

4072018000000 ПЗ

цию выпрямленного напряжения  Uн~0,014 В.

При выборе вентилей  определение значений Uобр max, Iпр ср, Im для нашей схемы выпрямителя производим по приближенным формулам для выпрямителя с емкостным фильтром [1, стр. 125].

Допустимое среднее значение тока через вентиль:

Iпр ср=Iн2=2А2=1А.

Амплитуда обратного напряжения на вентиле:

Uобр max=1,5⋅Uн=1,5⋅20В=30В.

Амплитудное значение тока через вентиль (допустимый прямой импульсный ток):

Im=3,5⋅Iн=3,5⋅2А=7А.

В качестве вентилей выбираем кремниевые диоды КД213Г с параметрами [5, стр. 288]:

максимально допустимое обратное постоянное напряжение Uобр max= 100 В (>30 В),

постоянное прямое напряжение Uпр = 1,2 В,

частота без ограничения режимов fр = 100 000 Гц,

постоянный прямой ток, не более Iпр ср = 10 А (>1А),

допустимый прямой импульсный ток Im=100 А (>7 А),

диапазон рабочих температур: от –60 до +85 С.

Мощность, выделяемая на каждом диоде:

Pд1=Iпр ср⋅Uпр=1А⋅1,2В=1,2Вт.

Поскольку в мостовом выпрямителе ток нагрузки протекает через два последовательно соединенных диода, то напряжение на вторичной обмотке трансформатора: U2=20В+2⋅1,2В=22,4В.

Мощность вто

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

9

4072018000000 ПЗ

ричной обмотки трансформатора:

P2=U2⋅Iн=22,4В⋅2А=44,8Вт.

К. П. Д. преобразователя напряжения определяется многими факторами: величиной напряжения питания, частотой преобразования, выходной мощностью преобразователя, типом используемых транзисторов, качеством трансформатора и т. п. Поэтому при расчете величина тр.п. выбирается ориентировочно, а затем уточняется в процессе расчета. Для трансформатора, работающего на выпрямитель, примем тр.п.= 0,85[2, стр. 82].

Выбор транзисторов для преобразователя производится по току коллектора в режиме насыщения, когда транзистор полностью открыт, и по напряжению, которое прикладывается к переходу коллектор – эмиттер в режиме отсечки, когда транзистор полностью закрыт.

Напряжение Uкэ m зависит от максимального значения напряжения питания Uп max и вида схемы преобразователя. Для преобразователей c выводом средней точки первичной обмотки  выходного трансформатора, с учетом возможных перенапряжений [1, стр. 352]:

Uкэ m 2,2 2,4 Uп max.

Расчетное значение Uкэ m должно быть меньше максимально допустимого напряжения Uкэ max для выбранного типа транзисторов.

В режиме насыщения через коллектор транзистора протекает ток Iк нас, значение которого определяется выходной мощностью P2 и напряжением питания. Для преобразователя со средней точкой [1, стр. 352] :

Iк нас=P2ηтр п⋅(Uп min−Uкэ нас).

Приняв входное напряжение преобразователя Uп=50 В, пульсацию напряжения Uп=0,75 В, ориентировочно определим ток коллектора открытого транзистора без учета

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

10

4072018000000 ПЗ

Uкэ нас:

Iк нас=P2ηтр п⋅(Uп−Uп~)=44,8Вт0,85⋅(50В−0,75В)=1,1А.

Это значение тока коллектора открытого транзистора уточним далее после выбора транзисторов с учетом падения напряжения на последних в режиме насыщения.

Определим амплитуду напряжения между коллектором и эмиттером транзисторов преобразователя:

Uкэ m=2,4⋅(50В+1,5В)=123,6В.

Полученным значениям Iк нас и Uкэ m удовлетворяет транзистор КТ851В, для которого из справочных данных [5, стр.178] и [8, стр.236] находим:

Iк max = 2 А;

Uкэ max =150 В;

Uкэ нас = 1,2 В;

Uбэ нас = 1,2 В;

Iкб 0  < 0,5 мА;

h21э  20.

С учетом выбранного транзистора уточняем значение тока коллектора открытого транзистора:

Iк нас=44,8Вт0,85⋅(50В−0,75В−1,2В)=1,1А.

Зададимся длительностью фронта импульса преобразователя tф=10-6 c и определим требуемую емкость сглаживающего фильтра [1, стр. 354]:

С2=Iн⋅U2⋅tфUн⋅Uн~=2А⋅22,4В⋅10−6с20В⋅0,014В=160⋅10−6Ф=160 мкФ.

С учетом возможного изменения емкости в диапазоне температур выбираем конденсатор [6, стр. 57] типа К50-35-100В = 220мкФ ±5%.

Рассчитаем цепи смещения преобразователя. Зададимся коэффициентом запаса по насыщению Kнас = 2 [1, стр. 352]. Для обеспечения надежного насыщения транзисторов при миним

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

11

4072018000000 ПЗ

альном коэффициенте передачи h21э min ток базы выбирается с запасом:

Iб нас=Кнас⋅Iк насh21э min=2⋅1,114А20=0,1А.

Требуемое значение тока базы Iб нас обеспечивается выбором напряжения Uб базовой обмотки и резистором Rб (R1) в цепи базы:

Rб=Uб−Uбэ насIб нас.

Напряжение на базовой обмотке выбирается из условия Uб = (35)Uбэ нас [1, стр. 353]. Зададимся Uб = 4 В. Тогда

Rб=4В−1,05В0,112А=26Ом.

Выбираем резистор сопротивлением 27Ом и уточняем ток базы:

Iб нас=Uб−Uбэ насRб=4В−1,05В27 Ом=0,1А.

Мощность, выделяемая на резисторе:

PRб=Iб нас2Rб=(0,109А)227Ом=0,3Вт.

Выбираем резистор МЛТ-0,5 27Ом ±5%  мощностью 0,5 Вт [6, стр. 29].

Напряжение на базовой обмотке Uб всегда должно быть больше напряжения смещенияURб, которое создается падением напряжения на резисторе Rб током делителя.

Падение напряжения на резисторе Rб :

URб=RбIб нас=27 Ом⋅0,109=3В

Тогда сопротивление резистора смещения [2, стр. 358]:

Rсм=Rб⋅UпURб=27Ом⋅50В2,94В=459Ом.

Выбираем резистор сопротивлением 470 Ом. Определяем ток, протекающий через резистор Rсм (R2):

Iсм=Uп−URбRсм=50−2,94470=0,1А

Определяем мощность, выделяемую на резисторе Rсм:

PRсм=(Uп−URб)2Rсм=(50В−2,94В)2470 Ом5 Вт.

Выбираем резистор [6, стр. 153] ТВО-60 180Ом±5%  мощностью 60 Вт.

Определяем напряжение на половине коллекторной обмотки трансформатора с учетом падения напряжения на транзисторе в режиме насыщения:

Uк=Uп−Uкэ нас=50В−1,2В=49В.

Расчет трансформатора будем проводить по методике, изложенной в [1, гл. 3], [2].

Исходные данные для расчета трансформатора:

к.п.д. тр.п. = 0,85;

частота преобразования: f = 10000 Гц;

электрические данные обмоток –

коллекторной Uк = 48,8 В, Iк = 1,114 А,

базовой Uб = 4 В, Iб = 0,109 А,

вторичной (выходной) U2 = 22,4 В, I2 = Iн = 2 А, P2 =44,8 Вт.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

12

4072018000000 ПЗ

Рис. 5. Тороидальный тип магнитопровода трансформатора

Выбираем для сердечника трансформатора пермаллой типа 79НМ с толщиной ленты 0,05 мм. Для этого материала максимальное значение индукции в сердечнике Bmax = 0,7Тл [1, стр. 110]. Магнитопровод трансформатора тороидальный.

Габаритная мощность трансформатора, выходная обмотка которого нагружена на мостовой выпрямитель [2, стр. 83]:

Pгаб=1,3P2=1,3⋅22,4Вт=29В⋅А.

Определяем типоразмер сердечника трансформатора [2, стр. 83]:

SстSок=Pгаб⋅1022⋅f⋅Bmax⋅kок⋅kст⋅j⋅ηтр п =29,12В⋅А⋅1022⋅10000Гц⋅0,7 Тл⋅0,15⋅0,83⋅4,5Амм2⋅0,85=0,4 см4,

где Sст, Sок – сечение магнитопровода и площадь окна соответственно; kок = 0,15, kст = 0,83 – коэффициенты заполнения соответственно окна сердечника проводом и сердечника магнитопровода сталью; j = 4,5 А/мм2 – плотность тока в обмотках трансформатора (значения плотности тока j и коэффициентов kок, kст берутся из [2, стр. 84]).

По полученному произведению SстSок из справочных таблиц [1, стр. 62,110] выбираем ближайший больший магнитопровод ОЛ20/25-6,5 с площадью поперечного сечения Sст = 0,16 см2, массой Gc = 0,00725 кг. Другие параметры

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

13

4072018000000 ПЗ

:

наружный диаметр магнитопровода D = 25 мм,

внутренний диаметр магнитопровода d = 20 мм,

b = 6,5 мм,

относительное падение напряжения в обмотках [1, стр. 110]:  Uотн = 0,02.

Определяем число витков половины коллекторной обмотки трансформатора преобразователя (в соответствии с [1, стр. 351]):

w1=(Uп−Uкэ нас)⋅1044fBmaxSстkст=(50В−1,2В)⋅1044⋅10000Гц⋅0,7Тл⋅0,16 см2⋅0,83=131,2≈132.

Число витков вторичной обмотки [2, стр. 84]:

w2=w1U2Uп−Uкэ нас=132⋅22,4В50В−1,2В=60,6≈61.

Число витков базовой обмотки с учетом минимального напряжения питания [2, стр. 84]:

wб≈3,5w1(Uвх−Uкэ нас)=3,5⋅132(50В−1,2В)=9,4≈10.

Действующие значения токов обмоток трансформатора:

коллекторной  Iк=Iк нас2=1,114А2=0,8А;

базовой [2, стр. 84] Iб=Iкh21э min=0,788А20=0,039А.

Вычисляе

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

14

4072018000000 ПЗ

м значения диаметров проводов обмоток трансформатора [1, стр. 98]:

коллекторной d1=1,13Iкj=1,130,778А4,5Амм2=0,5 мм;

базовой dб=1,13Iбj=1,130,039А4,5 Амм2=0,1мм;

выходнойd2=1,13I2j=1,132А4,5 Амм2=0,7мм

В трансформаторах малой мощности используются обмоточные провода круглого или прямоугольного сечения из меди с изоляционным покрытием. Иногда применяется также медная или алюминиевая фольга. Наиболее часто применяются провода с эмалевой изоляцией, которые имеют малую толщину изоляции, высокую электрическую прочность и стойкость к воздействию пропиточных лаков и компаундов. Провода с эмалевой изоляцией работают при температурах до 200 C. В нашем случае будем применять обмоточные провода круглого сечения марки ПЭТВ. Основные данные обмоточных проводов различных марок даны в [1, стр. 71-72].

В первичной (коллекторной) обмотке будем использовать провод ПЭТВ со следующими характеристиками:

диаметр медной жилы dпр1 = 0,47 мм,

сечение провода Sпр1 = 0,1735 мм2,

диаметр провода с изоляцией dпр1 из = 0,53 мм,

погонное сопротивление Rпр1 = 0,0993 Ом/м.

Те же параметры для базовой обмотки:

dпрб = 0,11 мм, Sпрб = 0,00950 мм2, dпрб из = 0,14 мм, Rпрб = 1,895Ом/м;

для вторичной обмотки:

dпр2 = 0,77 мм, Sпр2 = 0,4657 мм2, dпр2 из = 0,86 мм, Rпр2 = 0,03 Ом/м.

С учетом в

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

15

4072018000000 ПЗ

ыбранных проводов определим плотности тока в обмотках:

j1=IкSпр1=0,778А0,1735мм2=4,54Амм2,

jб=IбSпрб=0,039А0,00950 мм2=4,11Амм2,

j2=I2Sпр2=2А0,4657 мм2=4,29Амм2.

Магнитопровод  изолируем двумя слоями пленки электроизоляционной ПЭТФ-20 [1, стр. 100] шириной 12 мм и толщиной из = 0,02 мм. Рекомендуемый коэффициент перекрытия Kп = 1,5.

Определим наружный и внутренний диаметры магнитопровода с учетом нанесения изолирующей пленки:

Dиз=D+2KП(Δиз⋅2)=25 мм+2⋅1,5⋅(0,02 мм⋅2)=25,12 мм,

dиз=d−2KП(Δиз⋅2)⋅Dd=20мм−2⋅1,5⋅(0,02мм⋅2)⋅25 мм20 мм=19,85 мм.

Длина  намотки первичной обмотки при ее укладке в один слой, принимая коэффициент укладки Kу = 0,75 [1, стр. 103]:

l1=w1dпр1 изКу=132⋅2⋅0,53 мм⋅0,75=104,94 мм,

где коэффициент 2 означает, что обмотка со средней точкой выполняется двумя проводами.

Число слоев первичной обмотки по наружному N1н и внутреннему N1в диаметрам магнитопровода:

N1н=−π(Dиз−dпр1 из)+π(Dиз−d)2+4πl1dпр1из2πdпр1из=−π(25,12 мм−0,53мм)+π(25,12 мм−0,53 м)2+4π⋅104,94 мм⋅0,53мм2π⋅0,53 мм≈2,

N1в=π(dиз+dпр1 из)−π(dиз+dпр1 из)2−4πl1dпр1 из2πdпр1 из=π(19,85 мм+0,53 мм)−π(19,85мм+0,53мм)2−4π⋅104,94мм⋅0,53мм2π⋅0,53мм≈2.

Толщины первичной обмотки  по наружному и внутреннему диаметрам:  l1н=N1нdпр1 изКу=2⋅0,53мм⋅0,75=0,795 мм,

l1в=N1вdпр1 изКу=2⋅0,53 мм⋅0,75=0,795мм.

Определим  наружный и внутренний диаметры после укладки в 2 слоя проводов первичной обмотки на изолированный магнитопровод  и нанесения межслоевой изоляции ПЭТФ-20:

D1=Dиз+2l1н+(N1н−1)⋅2⋅KП(Δиз⋅2)=25 ,12 мм+2⋅0,795мм+(2−1) ⋅2⋅1,5⋅(0,02мм⋅2)=26,83 мм,

d1=dиз−2l1в−(N1в−1)⋅2⋅KП(Δиз⋅2)⋅Dd=25 ,12 мм−2⋅0,795мм−(2−1) ⋅2⋅1,5⋅(0,02мм⋅2)25мм20мм=18,11 мм.

Средняя длина витка первичной обмотки:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

16

4072018000000 ПЗ

lcр1=D−d+2b+0,5π(2ΔизКп+2ΔизКпDd+l1н+l1в)=25 мм−20 мм+2⋅6,5мм+0,5π(2⋅0,02мм⋅1,5+2⋅0,02мм⋅1,5⋅25мм20мм+0,795мм+0,795мм)=20,71мм.

Определим наружный и внутренний диаметры магнитопровода с учетом нанесения двухслойной изолирующей пленки ПЭТФ-20 в качестве межслоевой изоляции между первичной и базовой обмотками:

D1'=D1+2Кп(Δиз2)=26,83мм+2⋅1,5⋅(0,02мм⋅2)=26,95 мм,

d1'=d1−2КП(Δиз⋅2)⋅D1d1=18,11мм−2⋅1,5(0,02мм⋅2)⋅26,83мм18,11мм=17,94мм.

Расчет базовой обмотки полностью аналогичен расчету первичной обмотки.

Длина  намотки базовой обмотки при ее укладке в один слой:

lб=wбdпрб изКу=10⋅0,14 мм⋅0,75=1,050 мм.

Число слоев базовой обмотки по наружному Nбн и внутреннему Nбв диаметрам магнитопровода:

Nбн=−π(D1'−dпрб из)+π(D1'−d)2+4πlбdпрб из2πdпрб из==−π(26,95 мм−0,14мм)+π(26,95 мм−0,14 м)2+4π⋅1,050 мм⋅0,14мм2π⋅0,14 мм≈1,

Nбв=π(d1'+dпрб из)−π(d1'+dпрб из)2−4πlбdпрб из2πdпрб из=π(17,94 мм+0,14 мм)−π(17,94мм+0,14мм)2−4π⋅1,050мм⋅0,14мм2π⋅0,14мм≈1.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

17

4072018000000 ПЗ

Толщины базовой обмотки  по наружному и внутреннему диаметрам: lбн=Nбнdпрб изКу=1⋅0,14мм⋅0,75=0,105 мм,

lбв=Nбвdпрб изКу=1⋅0,14 мм⋅0,75=0,105мм.

Определим  наружный и внутренний диаметры после укладки в один слой провода базовой обмотки на изолированную первичную обмотку:

Dб=D1'+2lбн=26,95 мм+2⋅0,105мм=27,16 мм,

dб=d1'−2lбв=17,94мм−2⋅0,105мм=17,73 мм.

Средняя длина витка базовой обмотки:

lсрб=D−d+2b+0,5π[(D1'−d1')−(D−d)+lбн+lбв]=25 мм−20 мм+2⋅6,5мм+0,5π[(26,95 мм−17,94мм)−(25мм−20мм)+0,105мм+0,105мм]=24,63мм.

Определим наружный и внутренний диаметры магнитопровода с учетом нанесения двухслойной изолирующей пленки ПЭТФ-20 в качестве межслоевой изоляции между базовой и вторичной обмотками:

Dб'=Dб+2KП(Δиз⋅2)=27,16мм+2⋅1,5⋅(0,02мм⋅2)=27,28 мм,

dб'=dб−2КП(Δиз⋅2)Dбdб=17,73мм−2⋅1,5⋅(0,02мм⋅2)27,1617,73=17,546мм.

Расчет вторичной обмотки также аналогичен расчету первичной и базовой обмоток.

Длина  намотки вторичной обмотки при ее укладке в один слой:

l2=w2dпр2 изКу=61⋅2⋅0,86 мм⋅0,75=78,69 мм.

Число слоев вторичной обмотки по наружному N2н и внутреннему N2в диаметрам магнитопровода:

N2н=−π(Dб'−dпр2 из)+π(Dб'−d)2+4πl2dпр2из2πdпр2из=−π(27,28 мм−0,86мм)+π(27,28 мм−0,86 м)2+4π⋅78,69 мм⋅0,86мм2π⋅0,86 мм≈1,

N2в=π(dб'+dпр2 из)−π(dб'+dпр2 из)2−4πl2dпр2 из2πdпр2 из=π(17,546 мм+0,86 мм)−π(17,546мм+0,86мм)2−4π⋅78,69мм⋅0,86мм2π⋅0,86мм≈2.

Толщины вторичной обмотки  по наружному и внутреннему диаметрам:

l2н=N2нdпр2 изКу=1⋅0,86мм⋅0,75=0,645 мм,

l2в=N2вdпр2 изКу=2⋅0,86 мм⋅0,75=1,290мм.

Определим  наружный и внутренний диаметры после укладки в один слой провода вторичной обмотки на изолированную базовой обмотку:

D2=Dб'+2l2н=27,28 мм+2⋅0,645мм=28,57 мм,

d2=dб'−2l2в−(N2в−1)⋅2⋅KП(Δиз⋅2)⋅Dб'dб'=17,546мм−2⋅1,290мм−(2−1)⋅2⋅1,5⋅(0,02мм⋅2)⋅27,2817,546=14,78 мм.

Средняя длина витка вторичной обмотки:

lср2=D−d+2b+0,5π[(Dб'−dб')−(D−d)+l2н+l2в]=25 мм−20 мм+2⋅6,5мм+0,5π[(27,28 мм−17,546мм)−(25мм−20мм)+0,645мм+1,29мм]=28,48мм.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

18

4072018000000 ПЗ

Определим наружный и внутренний диаметры магнитопровода с учетом нанесения двух слоев изолирующей пленки ПЭТФ-20 поверх всех обмоток:

D2'=D2+2KП(Δиз⋅2)=28,57мм+2⋅1,5⋅(0,02мм⋅2)=28,69 мм,

d2'=d2−2КП(Δиз⋅2)D2d2=14,78мм−2⋅1,5⋅(0,02мм⋅2)28,5714,78=14,55мм.

Коэффициент разбухания обмоток тороидального трансформатора берем из [1, стр. 103]. Для данного трансформатора с выбранными диаметрами проводов Kраз = 1,2.

Определим габаритные и установочные размеры трансформатора. Диаметр установочного отверстия, которое останется после намотки всех обмоток:

dу=d2'Краз−d(Краз−1)=14,55мм⋅1,2−20мм⋅(1,2−1)=13,46мм.

Это значение больше минимально допустимого остаточного диаметра окна после намотки обмоток [1, стр. 104].

Hг=b+d−dу=6,5мм+20мм−13,46мм=13,04мм,

Dг=D2'Краз−D(Краз−1)=28,69мм⋅1,2−25мм⋅(1,2−1)=29,428мм.

Определяем потери в пермаллое магнитопровода:

Pст=Pуд⋅Gc=1Вткг⋅0,00725кг=0,00725Вт,

где Pуд  = 1 Вт/кг – удельные потери в пермаллое типа 79НМ (определяем из [1, стр. 77]), Gc – масса магнитопровода.

Определим активные сопротивления обмоток [1, стр. 103]:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

19

4072018000000 ПЗ

r1=w1lср157Sпр110−3=132⋅20,71мм57Сммм⋅0,1735мм210−3=0,2764 Ом,

rб=wбlсрб57Sпрб10−3=10⋅24,63мм57Сммм⋅0,0095мм210−3=0,4548 Ом,

r2=w2lср257Sпр210−3=61⋅28,48мм57Сммм⋅0,4657мм210−3=0,0654 Ом.

Определим падения напряжения в каждой обмотке:

ΔU1=r1⋅Iк=0,2764 Ом⋅1,114 А=0,3079 В,

ΔUб=rб⋅Iб=0,4548 Ом⋅0,109 А=0,049 В,

ΔU2=r2⋅I2=0,0654 Ом⋅2 А=0,1308 В.

Таким образом, относительное падение напряжения в обмотках не превышает Uотн = 0,02 = 2 %.

Определим суммарные потери в обмотках (меди) [1, стр. 74]:

Pм1=r1⋅Iк2=0,2764 Ом⋅(1,114 А)2=0,3430 Вт,

Pмб=rб⋅Iб2=0,4548 Ом⋅(0,109 А)2=0,0054 Вт,

Pм2=r2⋅I22=0,0654 Ом⋅(2 А)2=0,2616 Вт,

Pм=Pм1+Pмб+Pм2=0,343 Вт+0,0054 Вт+0,2616 Вт=0,61 Вт.

Определим площадь поверхности охлаждения катушки трансформатора:

Sохл=πDг(Hг+0,5Dг)=π⋅29,428 мм⋅(13,04 мм+0,5⋅29,428 мм)=2565,88 мм2=2565,88⋅10−2см2.

Температура перегрева обмотки тороидального трансформатора [1, стр. 83]:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

20

4072018000000 ПЗ

ΔT=Pст+PмαлSохл=0,00725 Вт+0,61 Вт1,3⋅10−3Вт(см2⋅С)⋅25,659 см2=18,5 С,

где л = 1,310-3 Вт/см2С – коэффициент теплоотдачи.

Для обмоток трансформатора были выбраны провода марки ПЭТВ с эмалевой изоляцией рабочая температурах которых 200 C. Поэтому трансформатор преобразователя может работать при максимальной температуре окружающей среды 200 C – 18,5 C = 181,5 C.

Коэффициент полезного действия равен отношению отдаваемой мощности к потребляемой от сети [1, стр. 79]:

ηтр п=P2P2+(Pст+Pм)=44,8 Вт44,8 Вт+(0,00725 Вт+0,61 Вт)=0,986.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

21

4072018000000 ПЗ

РАСЧЕТ ВЫПРЯМИТЕЛЯ И ТРАНСФОРМАТОРА

Расчет фильтра

Исходные данные:

входное напряжение преобразователя (напряжение на выходе фильтра) Uп=20 В;

входной ток преобразователя (ток на выходе фильтра) I0=Iк=1,114 А;

пульсация напряжения на выходе фильтра Uп=1,5 В;

частота тока питающей сети fсети = 400 Гц;

Uсети = 36 В;

Выбираем однофазную мостовую схему выпрямителя с Г-образным LC-фильтром (см. п.1.1).

Сглаживающий фильтр, который включается между выходом выпрямителя и нагрузкой (преобразователем), предназначен для уменьшения переменной составляющей  выпрямленного напряжения (пульсации).

Определим сопротивление нагрузки (входное сопротивление преобразователя):

Rн=UпI0=50 В1,114 А=44,88 Ом.

Все сглаживающие фильтры характеризуются коэффициентом сглаживания q, который можно представить как отношение коэффициента пульсаций на входе фильтра к коэффициенту пульсаций на его выходе (входе нагрузки):

q=Kп вхKп вых,

где Kп вых=Uп~Uп=1,5 В50 В=0,03, а коэффициент пульсаций на входе фильтра Kп вх=0,67– постоянная величина для данной схемы выпрямителя, работающей на индуктивность [1, стр. 142].

Находим требуемый коэффициент сглаживания фильтра:

q=0,670,03=22,33.

Найдем произведение LC для fсети = 400 Гц [7, стр. 151]:

LC=q+14⋅π2⋅m2⋅f2сети=22,33+14⋅π2⋅22⋅(400 Гц)2=2,902 Гн⋅мкФ,

где m – количество фаз выпрямления, для однофазной мостовой схемы m=2 .

Минимальная индуктивность, при которой обеспечивается индуктивная реакция фильтра [7, стр. 151]:

Lmin=2(m2−1)m⋅Rн2π⋅fсети=2(22−1)2⋅44,88 Ом2π⋅400 Гц=10,71 мГн.

Выбираем стандартный дроссель [2, стр. 41] типа Д270 , индуктивность которого Lдр = 0,02 Гн, а активное сопротивление rдр = 0,162 Ом.  Дроссель рассчитан на ток 6,3  А.

Найдем емкость конденсатора:

C=LCLдр=2,902Гн⋅мкФ0,02 Гн≈145,1 мкФ.

Выбираем конденсатор [7, стр. 56] типа К50-22-160В = 390 мкФ±10% с рабочим напряжением 160 В. Рабочее напряжение на конденса

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

22

4072018000000 ПЗ

торе должно быть больше значения выпрямленного напряжения, так как при холостом ходе конденсатор заряжается до амплитудного напряжения. Полагая, что амплитудное напряжение Uc’=1,11Uп, находим:

UCраб=1,4 Uc’ =1,41,1150 В=77 В.

Выбранный	 конденсатор имеет рабочее напряжение 160 В, что больше напряжения, возникающего в схеме выпрямителя.

Определим коэффициент сглаживания выбранного фильтра с конденсатором К50-22-160В = 390 мкФ и дросселем Д270 [7, стр. 151]:

q=m2(2πfсети)2LC−1=22(2π⋅400 Гц)2⋅0,02 Гн⋅390⋅10−6 Ф −1=195,88.

Коэффициент пульсаций на выходе фильтра:

Кп вых=Кп вхq=0,67195,88=0,0034.

Таким образом, пульсация напряжения на выходе фильтра с учетом выбранных элементов снизилась до Uп~=Kп вых⋅Uп=0,0034⋅50 В=0,17 В.

С учетом падения напряжения на rдр, входное напряжение фильтра (напряжение на выходе выпрямителя):

Uвх=Uп+rдрI0=50 В+0,162 Ом⋅1,114 А=50,18 В.

Определим входную мощность (мощность на выходе выпрямителя):

P0=UвхI0=50,18 В⋅1,114 А=55,9 Вт.

Расчет схемы выпрямления

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

23

4072018000000 ПЗ

Расчет однофазной мостовой схемы выпрямления уже приводился выше при расчете преобразователя, поэтому к некоторым вычислениям пояснения приводить не будем.

В данном случае выпрямитель работает на индуктивность, поэтому при выборе вентилей определение значений Uобр max, Iпр ср, Im производим по приближенным формулам для выпрямителя с индуктивным фильтром [1, стр. 137].

Допустимое среднее значение тока через вентиль:

Iпр ср=I02=1,114 А2=0,557 А.

Амплитуда обратного напряжения на вентиле:

Uобр max=1,57Uвх=1,57⋅50,18 В=78,78 В.

Амплитудное значение тока через вентиль (допустимый прямой импульсный ток):

Im=I0=1,114 А.

В качестве вентилей выбираем кремниевые диоды КД214В с параметрами [5, стр. 288]:

максимально допустимое обратное постоянное напряжение Uобр max= 200 В (>78,78 В),

постоянное прямое напряжение Uпр = 1,2 В,

частота без ограничения режимов fр = 100 000 Гц,

постоянный прямой ток, не более Iпр ср = 10 А (>0,557 А),

допустимый прямой импульсный ток Im= 100 А (>1,114 А),

диапазон рабочих температур: от –60 до +85 С.

Как видно из данных, ни по одному из параметров у выбранного диода не достигается предельный режим. Диоды в теплоотводе не нуждаются.

Определим дифференциальное сопротивление вентиля:

rт≈1,2UпрIпр ср=1,2⋅1,2 В10А=0,144 Ом.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

24

4072018000000 ПЗ

В плечо моста включены последовательно два вентиля, поэтому сопротивление плеча моста rп = 2rт= 20,144=0,288 Ом.

Для трансформатора с Р0=55,9 Вт и fсети=150 Гц целесообразно выбирать сердечник стержневого типа (s=2), изображенный на рис. 6. Выбор обусловлен тем, что при заданной частоте сети и рассчитанной выпрямленной мощности размеры сердечника броневого типа (s=1) будут большими и невыгодными с точки зрения охлаждения трансформатора. Значение Вmах=1,25 Тл максимальной индукции в стали сердечника находим по таблице [3, стр. 25] для стали марки Э320 с толщиной ленты 0,35 мм при условии, что габаритная мощность трансформатора приблизительно равна [2, стр. 83]:       Pгаб1,3P0=1,355,9Вт=72,67 ВА.

Рис. 6. Стержневой тип магнитопровода трансформатора.

Найдем ориентировочное значение сопротивления обмоток трансформатора, приведенное к вторичной обмотке, имея в виду, что трансформатор выполняется на сердечнике стержневого (П-образного) типа [3, стр. 23]:

rтр=krUвхI0fсетиBmax4sfсетиBmaxI0Uвх=5,2⋅50,18 В1,114 А⋅400Гц⋅1,25 Тл42⋅400 Гц⋅1,25 Тл1,114 А⋅50,18 В=0,42 Ом,

где kr =5,2 – коэффициент, зависящий от схемы (мостовая) и характера нагрузки (индуктивная) выпрямителя [1, стр. 137].

Ориентировочное значение индуктивности рассеяния трансформатора, приведенной к фазе вторичной обмотки [3, стр. 23]:

Ls=kLsUвхI0fсетиBmax4I0UвхsfсетиBmax=126,4⋅10−3⋅250,18 В1,114 А⋅400Гц⋅1,25 Тл41,114 А⋅50,18 В2⋅400 Гц⋅1,25 Тл=0,23 мГн,

где kL =6,410-3 – коэф

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

25

4072018000000 ПЗ

фициент, зависящий от схемы (мостовая) и характера нагрузки (индуктивная) выпрямителя [1, стр. 137].

Коэффициент ½ учитывает, что вторичная обмотка трансформатора мостовой схемы расположена на двух стержнях сердечника (s=2).

Находим ориентировочные значения омического сопротивления фазы выпрямителя rф:

rф =rп + rтр = 0,288 Ом +2,01 Ом = 2,298 Ом.

Расчетное выпрямленное напряжение при холостом ходе:

U0хх=Uвх+I0(rф+mxтр2π)=50,18 В+1,114 А(2,298 Ом+2⋅0,9048 Ом2π)=53,06 В,

где xтр=2πfсетиLs=2⋅π⋅400Гц⋅0,00096 Гн=0,5777 Ом

Уточняем [1, стр. 137] Uобр max=1,57U0хх=83,30 В.

Откуда следует, что вентили по обратному напряжению выбраны правильно.

Напряжение и ток во вторичной обмотке трансформатора:

U2=50,18 В+2⋅1,2 В=52,58 В,

I2=I0=1,114 А.

Находим мощность, выделяемую на диоде:

Pд2=Iпр ср⋅Uпр=0,549 А⋅1,2 В=0,668 Вт.

Расчет трансформатора будем проводить по методике, изложенной в [1, гл. 3], [3].

Исходные данные для расчета трансформатора:

габаритная мощность Pгаб =72,67 ВА;

частота тока питающей сети fсети = 400 Гц;

электрические данные обмоток –

первичной U1 = Uсети = 36 В,

вторичной U2 = 52,58 В, I2 = 1,114 А.

По таблицам и графикам [3, стр. 25]  для холоднокатаной стали марки Э320 с толщиной ленты 0,35 мм  определяем:

плотность тока в обмотках трансформатора j = 3,2 А/мм2;

к.п.д. трансформатора тр = 0,92;

коэффициент заполнения окна сердечника проводом (для проводов ПЭВ, ПЭЛ, ПЭТ) kок = 0,31;

коэффициент заполнения сердечника магнитопровода сталью kcт = 0,95;

максимальная магнитная индукция в стали сердечника Вmах=1,25 Тл;

cos  = 0,93 ( из [2, стр.22]).

Определяем типоразмер сердечника трансформатора [3, стр. 24]:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

26

4072018000000 ПЗ

SстSок=Pгаб⋅1022,22fсетиBmaxkстkокjηтрs=28,73 В⋅А⋅1022,22⋅400Гц⋅1,25 Тл⋅0,95⋅0,31⋅3,2Амм2⋅0,92⋅2=1,8658 см4,

По полученному произведению SстSок из справочных таблиц [2] выбираем магнитопровод ПЛ12,516-32 [2, стр. 17] с площадью поперечного сечения Sст = 1,863 см2, массой m = 0,182 кг. Другие параметры (в соответствии с рис. 11):

a = 12,5 мм, b = 16 мм, h = 32 мм, H = 55 мм, с = 16 мм, С = 41 мм

Определим ток первичной обмотки трансформатора [2, стр. 22]:

I1=PгабU1ηтрcosϕ=72,67 В⋅А150 В⋅0,92⋅0,93=0,566 А.

Число витков первичной обмотки [1, стр. 351]:

w1=Uп⋅1044fBmaxSстkст=50 В⋅1044⋅400Гц⋅1,25Тл⋅1,863 см2⋅0,95=113,5≈114,

где U1 = 0,02 – относительное падение напряжения на первичной обмотке.

Число витков вторичной обмотки [2, стр. 84]:

w2=w1U2Uп=114⋅52,58 В50 В=39,3≈40,

где U2 = 0,035 – относительное падение напряжения на вторичной обмотке [2, стр. 23].

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

27

4072018000000 ПЗ

Вычисляем значения диаметров проводов обмоток трансформатора

[1, стр. 98]:

первичной d1=1,13I1j=1,130,566 А3,2Амм2=0,475 мм;

вторичной d2=1,13I2j=1,131,114 А3,2Амм2=0,667 мм.

Выбираем провод ПЭТВ со следующими характеристиками [1, стр. 71]:

диаметр медной жилы dпр1 = 0,49 мм,

сечение провода Sпр1 = 0,1886 мм2,

диаметр провода с изоляцией dпр1 из. = 0,55 мм.

Те же параметры для вторичной обмотки:

dпр2 = 0,57 мм, Sпр2 = 0,3526 мм2, dпр2 из. = 0,75 мм.

С учетом выбранных проводов определим плотности тока в обмотках:

j1=I1Sпр1=0,566 А0,1886 мм2=3,00 Амм2,

j2=I2Sпр2=1,114 А0,3526 мм2=3,16 Амм2.

Обмотки броневых и стержневых трансформаторов выполняются в виде катушек с каркасной или бескаркасной намоткой. Используется, как правило, рядовая многослойная намотка обмоток на каркасе или гильзе прямоугольной формы. Рядовая намотка производится по всей высоте каркаса (гильзы) или секциями на его части. Секционная намотка применяется в высоковольтных трансформаторах и при намотке низковольтных транс

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

28

4072018000000 ПЗ

форматоров медной или алюминиевой фольгой.

Гильзу выбираем толщиной 3 мм. Длина гильзы с учетом зазора между гильзой и магнитопроводом:

h1 = h - 21 мм = 32 мм - 21 мм = 30 мм.

Один слой кабельной бумаги К-120 толщиной hиз = 0,12 мм [1, стр. 100] накладываем поверх гильзы.	С учетом вышесказанного, высота слоя каждой обмотки [1, стр. 101]:

hсл=h1−2hиз=30 мм−2⋅0,12 мм=29,76 мм.

Определяем число витков  в слое первичной и в слое вторичной обмоток [1, стр.101]:

Wсл1=hслkу1dпр1 из=29,76 мм⋅0,950,55 мм≈55,

Wсл2=hслkу2dпр2 из=29,76 мм⋅0,950,67 мм≈46,

где kу1, kу2 – коэффициенты укладки проводов первичной и вторичной обмоток соответственно, определяются по таблице [1, стр. 102].

Определим число слоев каждой обмотки [1, стр.101]:

первичной nсл1=w1Wсл1=11455≈3;

вторичной nсл2=w2Wсл2=4046≈1.

В качестве межслоевой изоляции будем использовать [1, стр. 100]: для первичной обмотки один слой телефонной бумаги КТН толщиной cл из1= 0,05 мм;  для вторичной обмотки – один слой телефонной бумаги КТН толщиной cлиз.2 = 0,05 мм. Тогда толщины обмоток  [1, стр.101]:

a1=nсл1dпр1 из+nсл1−1Δсл из1kраз1=3⋅0,55 мм+3−1⋅0,05 мм⋅1,16=2,03 мм,

a2=nсл2dпр2 из+nсл2−1Δсл из2kраз2=1⋅0,67 мм+1−1⋅0,05 мм⋅1,15=0,77 мм,

где kраз 1, kраз 2 – коэффициенты разбухания проводов первичной и вторичной обмоток соответственно (определяются по графику [1, стр. 102]).

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

29

4072018000000 ПЗ

В качестве концевой изоляции будем использовать один слой кабельной бумаги КТН толщиной  0,12 мм. Тогда толщины первой и второй катушек с учетом того, что толщина гильзы равна 3 мм [1, стр.101]:

aк1=a1+0,11мм+2 мм=2,03 мм+0,12 мм+3 мм=5,15 мм,

aк2=a2+0,11мм+2 мм=0,77 мм+0,12 мм+3 мм=3,89 мм.

Определим свободный промежуток в окне магнитопровода:

cу=с−aк1+ак2=16 мм−(5,15 мм+3,89 мм)=6,96.

Зазор между обмотками должен быть не менее 1…4 мм. Полученное значение зазора между катушками удовлетворяет данным требованиям.

Определим средние длины витков обмоток:

lср1=2a+b+π(2мм+а12)=2⋅12,5 мм+16 мм+π(3 мм+2,03 мм2)=79,09 мм,

lср2=2a+b+π(2мм+а22)=2⋅12,5 мм+16 мм+π(3 мм+0,77 мм2)=75,13 мм.

Определим активные сопротивления обмоток [1, стр. 103]:

r1=w1lср157 Sпр110−3=114⋅79,09 мм57Сммм⋅0,188610−3=0,839 Ом,

r2=w2lср257 Sпр210−3=40⋅75,13 мм57Сммм⋅0,352610−3=0,15 Ом.

Определим суммарные потери в обмотках (меди):

Pм1=r1⋅I12=0,839 Ом⋅(0,566 А)2=0,269 Вт,

Pм2=r2⋅I22=0,15 Ом⋅(1,114 А)2=0,186 Вт,

Pм=Pм1+Pм2=0,269 Вт+0,186 Вт=0,455 Вт.

Определяем потери в стали магнитопровода:

Pст=Pуд⋅Gc=1,5 Вткг⋅0,182 кг=0,273 Вт,

где Pуд  = 1,5 Вт/кг – удельные потери в стали (определяем из [1, стр. 64]), Gс – масса магнитопровода.

Суммарная площадь поверхностей катушек:

Sк=2hслa+b+π(a1+a2)=2⋅29,76 мм⋅12,5 мм+16 мм+π(2,03 мм+0,77 мм)=2369 мм2=2369⋅10−2см2.

Площадь поверхности магнитопровода:

Sм=2b(H+C)+2CH−h2+a⋅h=2⋅16 мм(55 мм+41 мм)+2⋅41 мм⋅55 мм−32 мм2+12,5мм⋅32 мм=5758 мм2=5758 ⋅10−2см2.

Тогда общая поверхности охлаждения

Sохл=Sм+Sк=5758⋅10−2см2+2369⋅10−2 см2=8127⋅10−2см2.

Температура перегрева обмоток трансформатора:

ΔT=Pст+PмαлSохл=0,273 Вт+0,455 Вт1,3⋅10−3 Вт(см2⋅С)⋅8127⋅10−2см2=6,89 С,

где л = 1,310-3 Вт/см2С – коэффициент теплопередачи [2, стр. 26].

Для обмоток трансформатора были выбраны эмалированные провода марки ПЭТВ рабочая температурах которых 130 C

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

30

4072018000000 ПЗ

. Поэтому трансформатор может работать при максимальной температуре окружающей среды

130 C – 6,89 C = 123,11 C.

Коэффициент полезного действия равен отношению отдаваемой мощности к потребляемой от сети [1, стр. 79]:

ηтр п=U2I2U2I2+(Pст+Pм)=52,58 В⋅1,114 А52,58 В⋅1,114 А+(0,273 Вт+0,455 Вт)=0,988.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

31

4072018000000 ПЗ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Укажем КПД различных составляющих рассчитанного источника стабилизированного питания:

1) КПД выпрямителя в преобразователе:

ηв=PнPн+2⋅Pд1=10 Вт10Вт+2⋅1,2 Вт=0,8

2) КПД трансформатора в преобразователе:

ηтр п=P2P2+Pст+Pм=44,8 Вт44,8 Вт+0,00725 Вт+0,61 Вт=0,9853

3) КПД преобразователя:

ηпр=PнPн+2⋅Pд1+(PR1+PR2)+(Pст''+Pм'')=10Вт40 Вт+2,4 Вт+(0,321 Вт+4,71 Вт)+(0,00725 Вт+0,61 Вт)=0,2

4) КПД Фильтра в выпрямителе:

ηф=Pвх−PфPвх=55,90 Вт−0,201 Вт55,90 Вт=0,956

где Pф=rдр⋅I02=0,162 Ом⋅(1,114 А)2=0,201 Вт,

5) КПД мостовой схемы:

ηм=PвыхPвх=55,90 Вт55,90 Вт+2,4 Вт=0,956

6) КПД трансформатора:

ηтр п=U2I2U2I2+(Pст+Pм)=52,58 В⋅1,114 А52,58 В⋅1,114 А+(0,273 Вт+0,455 Вт)=0,935,

7) КПД выпрямителя:

ηв−ля=ηф⋅ηм⋅ηтр п=0,996⋅0,968⋅0,988=1,

8) КПД всего рассчитанного источника питания:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

32

4072018000000 ПЗ

ηобщ=PнPн+(Pст+Pм)+2Pд2+Pф+(PRсм+PRб)+(Pст} } size 12{+P rSub {м}  rSup {)+2Pд1==10Вт10 Вт+(0,273 Вт+0,455 Вт)+2⋅0,669 Вт+0,201 Вт+(4,71 Вт+0,321 Вт)+(0,00725 Вт+0,61 Вт)+2⋅1,2 Вт==0,7

В данном курсовом проекте разработан источник стабилизированного питания, для построения которого использовалась доступная отечественная техника. Источник имеет следующие характеристики:

напряжение на выходе Uн = 20 В, мощность Pн = 10 Вт, напряжение питающей сети Uсети = 36 В, fсети=  400Гц, КПД равен 0,7

# ПЕРЕЧЕНЬ  ЛИТЕРАТУРЫ

| 1. |  | Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры: Сп Изм. Лист № докум. Подпись Дата Лист 33 4072018000000 ПЗ равочник / Г. С. Найвельт, К. Б. Мазель, Ч. И. Хусаинов и др.; Под ред. Г. С. Найвельта. – М.: Радио и связь, 1985. – 576 с. |
| --- | --- | --- |
| 2. 3. |  | Справочник по расчету электрических схем/ Б.С. Гершунский. – К.: Вища школа, 1983. – 240 с. Источники электропитания на полупроводниковых приборах. Проектирование и расчет/ Под ред. С. Д. Додика и Е. И. Гальперина. – М.: Советское радио, 1969. – 448 с. |
| 4. |  | Транзисторы средней и большой мощности: Справочник/А.А. Зайцев, А.И. Миркин и др.; Под ред. А.В. Голомедова. –М.: Радио и связь, 1989. –640с. |
| 5. |  | Отечественные полупроводниковые приборы. Справочное пособие/ А.И. Аксенов, А.В. Нефедов. – М.: Солон – Р, 2000. – 504 с. |
| 6. |  | Конденсаторы. Резисторы: Справочник/ А. И. Аксенов, А. В. Нефедов. – М.: Радио и связь. 1995. – 272с. |
| 7. |  | Стабилизированные источники питания радиоаппаратуры/ Вересов Г.П., Смуряков Ю.Л.. –М.: Энергия, 1978. – 192с. |

Уфимский государственный авиационный технический университет

Кафедра    Телекоммуникационных систем

| 100 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Проектирование блока питания с преобразователем

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к курсовому проекту по дисциплине “Электропитание устройств и систем телекоммуникаций”

4072139000000ПЗ

(обозначение документа)

| ГруппаМКС-415 | Фамилия, И., О. | Подпись | Дата | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Студент | Исхаков С.И. |  |  |  |
| Консультант | Гулин А.И. |  |  |  |
| Принял | Гулин А.И.. |  |  |  |

Уфа 2007 г