Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2

4072225000000. ПЗ

Разраб.

Сайфуллина ЛЛ..

Провер.

Гулин А.И.

Н. Контр.

Кузнецов И.В .

узнецов

Утверд.

Султанов А.Х.

Стабилизированный блок питания

Пояснительная записка

Лит.

Листов

УГАТУ, гр. СПР-404

Оглавление

ЗАДАНИЕ…………………………………………………………………………………………...3

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………………………….4

ВЫБОР СХЕМЫ СТАБИЛИЗАТОРА…………………………………………………………….7

РАСЧЕТ СТАБИЛИЗАТОРА………………………………………………………………………8

РАСЧЕТ ВЫПРЯМИТЕЛЯ……………………………………………………………………….17

- РАСЧЕТ СГЛАЖИВАЮЩЕГО ФИЛЬТРА………………………………………………..21

- РАСЧЕТ МОСТОВОЙ СХЕМЫ ВЫПРЯМЛЕНИЯ……………………………………….23

- РАСЧЕТ ТРАНСФОРМАТОРА…………………………………………………………….23

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………………………………29

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ……...………………………………………30

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Стабилизированный  блок  питания. Схема  электрическая принципиальная  ……………………………………………………………………….…...…….31

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Стабилизированный  блок  питания .Перечень элементов .………..…….32

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4072225000000 ПЗ

ЗАДАНИЕ

Разработать блок питания постоянного напряжения, который должен включать в себя: трансформатор, выпрямитель с фильтром и компенсационный стабилизатор с непрерывным регулированием. Питание от сети 220В±10% с частотой 50 Гц. На выходе необходимо получить 10 В с мощностью 50 Вт.

Рис. 1. Структурная схема источника питания

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4072225000000. ПЗ

ВВЕДЕНИЕ

Стабилизатором напряжения называется устройство, поддерживающее автоматически и с требуемой точностью напряжение на нагрузке при изменении дестабилизирующих факторов в обусловленных пределах.

Компенсационный стабилизатор с непрерывным способом регулирования представляет собой замкнутую систему автоматического регулирования выходного напряжения при воздействии различных возмущающих факторов (изменение питающего напряжения, нагрузки, температуры окружающей среды и пр.), в которой выходное напряжение поддерживается постоянным за счет изменения падения напряжения на регулирующем элементе. Стабилизаторы напряжения с непрерывным способом регулирования могут быть выполнены как с последовательным, так и параллельным включением регулирующего элемента относительно нагрузки.

В качестве регулирующего элемента схемы обычно используются биполярные транзисторы n-p-n и p-n-p типа, работающие в режиме усиления. Поскольку в режиме усиления у транзистора существует линейная зависимость между входными и выходными сигналами, то стабилизаторы напряжения с непрерывным способом регулирования иначе называются линейными стабилизаторами напряжения.

В цепи ОС стабилизаторов напряжения обоих типов происходит непрерывное автоматическое сравнивание выходного и входного напряжения с опорным напряжением; сигнал ошибки устанавливается и используется для управления регулирующим элементом (транзистором) так, чтобы уменьшить эту ошибку.

В стабилизаторах напряжения постоянного тока последовательного типа постоянство выходного напряжения при воздействии возмущающих факторов обеспечивается соответствующим изменением падения напряжения на регулирующем транзисторе. В стабилизаторах напряжения параллельного типа постоянство выходного напряжения обеспечивается за счет изменения падения

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4072225000000. ПЗ

напряжения на балластном резисторе, включенном последовательно с нагрузкой, при изменении тока, протекающего через регулирующий транзистор.

Для того, чтобы производить выбор типа стабилизатора для каждого конкретного случая, необходимо рассмотреть характерные особенности их работы.

В стабилизаторах напряжения параллельного типа напряжение на регулирующем транзисторе равно выходному напряжению и зависит от изменений входного напряжения.  В стабилизаторах последовательного типа напряжение на регулирующем транзисторе равно разности между питающим и выходным напряжениями, т.е. значительно меньше, чем у параллельного стабилизатора, и зависит от изменения питающего напряжения. Меньшее значение напряжения позволяет выполнять стабилизаторы последовательного типа на более высокие выходные напряжения, чем параллельного типа.

Стабилизаторы напряжения постоянного тока последовательного типа рекомендуется применять с источниками первичного питающего напряжения, имеющими малое выходное сопротивление. При использовании стабилизаторов параллельного типа в этом случае приходиться значительно увеличивать сопротивление балластного резистора, что приводит к снижению К.П.Д. схемы.

К.П.Д. стабилизатора напряжения параллельного типа зависит от тока нагрузки. У стабилизатора последовательного типа эта зависимость выражена слабее. Если последовательный и параллельный стабилизатор напряжения имеют одинаковую выходную мощность, то стабилизатор последовательного типа имеет более высокий К.П.Д. в режиме неполной нагрузки, а стабилизатор параллельного типа более экономичен в режиме максимальной нагрузки. Таким образом, первый из них более предпочтителен при работе на сильно изменяющуюся нагрузку, а второй – на постоянную нагрузку.

Стабилизаторы напряжения параллельного типа не требуют принятия специальных мер защиты от короткого замыкания на выходе. Это объясняется тем, что в режиме короткого замыкания напряжения на регулирующем

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4072225000000. ПЗ

транзисторе, а следовательно, и рассеиваемая мощность равны нулю. В этом режиме работы, вся мощность, которую потребляет стабилизатор от питающей сети, будет рассеиваться на балластном резисторе, параметры которого должны быть соответствующим образом выбраны.

У стабилизаторов напряжения последовательного типа при коротком замыкании на выходе резко вырастает напряжение на регулирующем транзисторе(становиться равным напряжению питания), и вся потребляемая стабилизатором мощность рассеивается на нем. Для того, чтобы в режиме короткого замыкания стабилизатор сохранял работоспособность, в схеме вводят токоограничивающие защитные элементы.

Режим холостого хода на выходе опасен для стабилизатора напряжения параллельного типа, поскольку в этом случае на регулирующем транзисторе рассеивается очень большая мощность. В стабилизаторах напряжения последовательного типа работа в режиме холостого хода так же не рекомендуется, что  объясняется неустойчивой работой мощных транзисторов в режиме малых токов. В этом случае параллельно выходу стабилизатора подключаются дополнительные нагрузочные резисторы (их роль может выполнять делитель напряжения измерительного элемента при соответствующем выборе тока через его резисторы).

Сравнивания приведенные выше характеристики стабилизаторов последовательного и параллельного типов, можно сделать вывод, что оба типа имеют свои положительные и отрицательные стороны. Поэтому выбор схемы зависит от конкретных требований к ним, заданных режимов работы, характеристик источника первичного питания и пр.

Типичная простая схема компенсационного стабилизатора напряжения постоянного тока с непрерывным способом регулирования последовательного типа приведена на рис. 2, а , а параллельного на рис.2,б .

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4072225000000. ПЗ

Рис.2 Структурные схемы стабилизатора постоянного напряжения с      непрерывным регулированием. а – последовательного типа,

б – параллельного типа.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4072225000000. ПЗ

Выбор схемы стабилизатора

Стабилизаторы параллельного типа имеют невысокий КПД и применяются сравнительно редко. Для стабилизации повышенных напряжений и токов, а также при переменных нагрузках обычно применяются  стабилизаторы напряжения последовательного типа.

Число транзисторов, входящих в регулирующий элемент, зависит от тока нагрузки. При Iн<(0,02÷0,03) А в регулирующий элемент входит один транзистор;  при (0,02÷0,03)A<Iн<(0,5÷0,6) А - два транзистора; при (0,5÷0,6)A<Iн<(4÷5) А - три транзистора [5, стр.322].

В нашем случае максимальный ток нагрузки определяется как:

Iн макс=PнUн.мин=50Вт8В=6,25А                                    (1)

Iн мин=PнUн.макс=50Вт10В=5 А

Т.о. в регулирующем элементе компенсационного стабилизатора необходимо применить три транзистора.

Рис.3 Схема стабилизатора постоянного напряжения

с  использованием составного регулирующего транзистора.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4072225000000. ПЗ

Расчет стабилизатора

Расчет стабилизатора произведем по алгоритму, приведенному в [4].

1. Задаемся минимальным значением коллекторного напряжения регулирующего транзистора UКЭмин  при условии, составной транзистор образован из двух биполярных и что среднее значение напряжений эмиттер – база и коллектор – эмиттер мощных кремниевых транзисторов равны [6,стр.78]:

UЭБ=2,5÷4 ВUКЭ=1,5÷2,5 В

тогда

UКЭмин=UЭБ1макс+UКЭ3макс=4 В+2,5 В=6,5 В                         (2)

2. Минимальное напряжение питание на входе стабилизатора:

Uвх.мин=Uн.макс+UКЭмин=10 В+6,5 В=16,5 В                              (3)

3. Номинальное и максимальное значение питающего напряжения:

Uвх=Uвх.мин1−δUп100=16,5 В1−10100=18,3(3) В                                          (4)

Uвх.макс=Uп⋅1+δUп100=18,3333 В⋅1+10100=20,1667 В                    (5)

4. Для определения параметров VT2, VT3, VT4 будем исходить из следующего выражения:

h21Э=h21Э2мин⋅h21Э3мин⋅h21Э4мин                                       (6)

где h21Э2мин, h21Э3мин, h21Э4мин - минимальные коэффициенты передачи тока транзисторов.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4072225000000. ПЗ

При выборе транзисторов, следует учитывать, что транзистор VТ4 должен иметь максимальный ток коллектора, удовлетворяющий условию

IК4пред≈IКЭр макс                                                 (7)

где IКЭр макс= Iн +Iпот

Ориентировочным значением тока потерь принимают: Iпот=(20...30)мА.

IК4пред≈IКЭр макс=Iн+Iпот=5+0,03=5,03 А

Максимальное напряжение на входе стабилизатора:

Uвх.макс =Uвх.макс+(Iн.макс−Iн.мин)⋅r0   ,                                      (8)

где  r0=(0,05...0,1)UвхIн макс=0,1⋅18,333 В6,25 А=0,293 Ом

Таким образом, получаем:

Uвх.макс'=Uвх.макс+(Iн.макс−Iн.мин)⋅r0=20,16666В+(6,25А−5А)⋅0,293 Ом=20,53291В

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4072225000000. ПЗ

Максимальное падение напряжения на участке коллектор – эмиттер регулирующего транзистора:

UКЭр макс=Uвх макс'−Uвых мин=20,53291 В−8 В=12,53291 В

Минимальное падение напряжения на участке коллектор – эмиттер транзисторов VT2, VT3, VT4  принимается: для германиевых UКЭ  (2…3)В;    для кремниевых UКЭ  (3…5)В    [4, стр.44-45].

UКЭр мин=5 В

Мощность, рассеиваемую на кремниевом транзисторе VT4, находят по формуле[1,стр.65]:

PК4=(Uвх макс−Uвых мин)⋅IКр пред=(20,16667 В−8В)⋅5,03 А=61,19835 Вт             (9)

По полученным значениям и полученным данным выбираем регулирующий транзистор VТ4 мощный кремниевый транзистор 2Т867А n-p-n типа с параметрами [2, стр. 147]

UКЭмакс=200 ВIКмакс=25 АPКмакс=100 Вт h21Э≥30IКБ0<0,3 мАf=25МГцCk<400nФ

Аналогичным путем по полученным данным выбираются транзисторы VТ2, VТ3, с учетом того, что [4, стр.45]:

IК3пред≥Iнh21Э4мин=0,167А;   IК2пред≥Iнh21Э4мин⋅h21Э3мин=16мА                            (10)

Таким образом, наиболее мощным является транзистор VТ4, менее мощным VТ3, еще менее мощным VТ2.

В качестве VT3, VT2 выбираем кремниевый транзистор КТ803А  n-p-n типа с параметрами [2,стр.51]:

UКЭмакс=60 ВIКмакс=10АPКмакс=60 Вт h21Э≥10IКБ0<0,1 мАf=10МГц

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4072225000000. ПЗ

5. Величину сопротивлений резисторов R3, R4 можно найти по приближенным формулам [4, стр. 50]:

R3≈Uн мин−UЭБ3 макс−UЭБ4 максIR3  ;   R4≈Uн мин−UЭБ4 максIR4     ,                  (12)

где IR3≥IКБ0 макс3 ,IR4≥IКБ0 макс4.  UЭБ4 =UЭБ3 =2,5÷4 В

Получаем:

R3≈8 В−3.5 В−3.5 В0,1⋅10−3 А=10000 Ом;   R4≈8 В−3.5 В0,1⋅10−3 А=45000 Ом

Выбираем сопротивление 10000 и 47000 Ом соответственно.

Уточняем токи IR3,IR4:

IR3=8 В−3.5В−3.5 В10000 Ом=0,1⋅10−3 А

IR4=8 В−3.5В47000 Ом=0,095⋅10−3 А

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4072225000000. ПЗ

Определяем мощность, рассеиваемую на резисторах:

PR3=IR32R3=0,1⋅10−3 А210000 Ом=0,0001 Вт

PR4=IR42R4=0,095⋅10−3 А247000 Ом=0,0004241 Вт

В качестве резисторов R3,R4 выбираем МЛТ-0,125 сопротивлением 10 кОм и МЛТ-0,125 сопротивлением 47 кОм соответственно. [3, стр.24].

7. Для выбора типа стабилитрона VD3, используемого в качестве источника опорного напряжения, находим величину требуемого опорного напряжения по формуле [4, стр.65]:

UОП≈0,6...0,7Uн мин=0,7⋅8В=5,6 В                              (13)

В качестве источника опорного напряжения выбираем кремниевый стабилитрон  типа 2С156В с параметрами [3, стр.176]:

UСТ=5,6 ВIСТ=5 мАIСТ мин=1 мАIСТ макс=22 ,4мАrСТ1<100 Ом (при 7,5мА);Pмакс=125 мВтaСТ=±5⋅10−2%∘СДиапазон рабочих температур: −60...+125 ∘С

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4072225000000. ПЗ

8. Выбираем тип усилительного транзистора VТ5. Для этого задаемся максимальным током коллектора этого транзистора [4, стр.66]:

IКу макс≈(2...5) мА                                           (14)

Определяем максимальное напряжение на участке коллектор-эмиттер усилительного транзистора. В нашей схеме, это напряжение определяется как:

UКЭу макс≈ Uн макс−UСТ =10В−5,6 В=4,4 В                       (15)

Определяем максимальную мощность, рассеиваемую на этом транзисторе:

PКу=UКЭу макс⋅IКу макс=4,4В⋅5⋅10−3А=0,022 Вт                     (16)

По вычисленным величинам, выбираем тип усилительного транзистора. Обычно, в качестве усилительного транзистора используются маломощные транзисторы [4, стр.66].

Выбираем кремниевый транзистор n-p-n типа МП105 с параметрами :

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4072225000000. ПЗ

UКЭмакс=30 ВIКмакс=0,01 АPКмакс=0,15 Вт h21Э≥9IКБ0=0,001 мА

9. При питании усилителя постоянного тока через ТД (токостабилизирующий двухполюсник) необходимо рассчитать эмиттерный повторитель, состоящий из транзистора VТ1, резисторов R1, R2 и диодов VD1, VD2. Вместо диодов VD1, VD2 могут быть использованы один или несколько кремниевых стабилитронов, включенных в обратном направлении. В любом случае суммарное напряжение на этих диодах должно быть меньше UКЭр мин на  (2…3)В [4, стр.66].

Т.е.

UКЭр мин=n⋅Uд.пр макс+(2...3)В      ,                             (17)

где n – число диодов включенных последовательно;

Uд.пр макс - максимальное падение напряжения на одном диоде (обычно не превышает 1В) [4, стр.64].

Таким образом, выбранное значение UКЭр мин, вполне удовлетворяет условию (17), т.к.  на каждом диоде падение напряжения составляет 1В.

В качестве диодов VD1, VD2 в обоих случаях выбираем диоды типа 2Д213А с параметрами [3, стр.56] :

Uобр макс=200ВIпр. cр макс=10 АUпр=1 В

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4072225000000. ПЗ

Сопротивление резистора R1 в цепи диодов ТД рассчитывается по формуле [4,стр.66]:

R1=Uвх мин−n⋅Uд. пр максIд. пр мин                                          (18)

где  n – число диодов включенных последовательно;

Uд.пр макс - максимальное падение напряжения на одном;

Iд.пр мин	- минимальное падение прямого тока диода(определяется по ВАХ).

По ВАХ определяем, что Iд.пр мин=0,012 А

Сопротивление R1 получаем:

R1=16,5 В−2⋅1 В0,012А=1208,3333 Ом

Выбираем сопротивление  1200  Ом.

Максимальный ток, протекающий через резистор R1, равен:

IR1 макс=Uвх макс−n⋅Uд. пр максR1=20,166667 В−2⋅1 В1200 Ом=0,015138 А                (19)

Максимальная мощность, рассеиваемая на транзисторе R1:

PR1 макс=IR1 макс2R1=0,015138А21200Ом= 0,275 Вт

В качестве резистора R1 выбираем МЛТ-0,5 сопротивлением 1,2 кОм [4,стр.43].

Сопротивление резистора R2, рассчитывается по формуле  [4, стр.67]:

R2=n⋅Uд. пр макс−(0,2...0,5)IКу макс+IБр    ,                                      (20)

где   IБр=(0,2...0,5) мА	- ток базы регулирующего составного транзистора [4, стр.67].

Получаем:

R2=2⋅1В−0,5 В5⋅10−3А+0,5⋅10−3А=272,72 Ом                             (21)

Значение R2 по шкале номинальных значений составляет 270 Ом.

Транзистор VT1 в схеме ТД выбираем, исходя из соотношений:

IК1 макс=IКу макс+IБр=5⋅10−3 А+0,5⋅10−3 А=5,5⋅10−3 А                  (22)

UКЭ1макс=UКЭр макс−n⋅Uд. пр макс=11,348В−2⋅1В=9,348 В                (23)

PК1 макс=UКЭ1 макс⋅IК1 макс=0,0514Вт                                               (24)

Выбираем германиевый транзистор p-n-p типа  МП25А с параметрами:

UКЭмакс=60 ВIКмакс=0,02 АPКмакс=0,2 Вт h21Э≥20IКБ0=0,015 мА

Т.о. максимальная мощность, рассеиваемая на резисторе R2 ,определяется :

PR2 макс=IК1 макс2R2=5,5⋅10−3А2270 Ом= 0,082мВт

В качестве резистора R2 выбираем МЛТ-0,25 сопротивлением 270 Ом [3,стр.24].

10. Сопротивление резистора R5 в цепи стабилитрона VD3 находим из выражения:

R5=(Uвых мин−UСТ)IСТ мин=(8 В−5,6 В)3⋅10−3 А=800 Ом                       (25)

Значение R5 по шкале номинальных значений составляет 820 Ом.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4072225000000. ПЗ

Ток, протекающий через резистор R5:

IR5 макс=(Uвых мин−UСТ)R5=(8 В−5,6 В)820 Ом=2,9268 мА                 (26)

Полученное значение тока удовлетворяет требованиям выбранного стабилитрона т.к. вычисленное значение тока, не превышает максимального тока через стабилитрон.

Максимальная мощность, рассеиваемая на резисторе R5, определяется :

PR5 макс=IR5 макс2R5=2,9268⋅10−3А2820 Ом= 0,007Вт

В качестве резистора R5 выбираем МЛТ-0,125 сопротивлением 820 Ом [3,стр.24].

11. Для расчетов сопротивлений делителя R6, R7, R8 задаемся током делителя, обычно Iд=(5...10) мА  [4,стр.67]. Далее находим общее сопротивление выходного делителя, которое должно удовлетворять условию:

Rд=R6+R7+R8=Uвых максIд=10 В10⋅10−3А=1000 Ом                            (27)

Для этого вычисляем минимальный и максимальный коэффициенты передачи делителя:

aмин=UСТ мин Uвых макс=0,95⋅5,6В10 В=0,532                                (28)

aмакс=UСТ макс Uвых мин=1,05⋅5,6В8В=0,735                                (29)

Сопротивление резистора R8 определяется как [4,стр.67]:

R8=aмин⋅Rд=0,532⋅1000 Ом=532 Ом                     (30)

Значение R8 по шкале номинальных значений составляет 560 Ом.

Сопротивление резистора R7 определяется как [4,стр.67]:

R7=1−aмакс⋅R8aмин=1−0,735⋅560 Ом0,532=279 Ом                     (31)

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4072203000000. ПЗ

Значение R7 по шкале номинальных значений составляет 300 Ом.

Сопротивление переменного резистора R6 равно:

R6=Rд−R7−R8=1000 Ом−560 Ом−300 Ом=140 Ом              (32)

Значение R6 по шкале номинальных значений составляет 150 Ом.

По значениям выбранных резисторов, уточняем ток делителя:

Iд=Uвых максR6+R7+R8=10 В150Ом+300 Ом+560 Ом=9.9 мА                (33)

Таким образом, мощности, рассеиваемые на резисторах R6, R7, R8 будут определяться как:

PR6 макс=Iд2R6=9,9⋅10−3А2150 Ом=14,7 мВт

PR7 макс=Iд2R7=9,9⋅10−3А2300 Ом=29,4мВт

PR8 макс=Iд2R8=9,9⋅10−3А2560 Ом=54,88 мВт

По таблице [4, стр.43], выбираем типы резисторов  R7, R8, а по таблице [4,стр.52] – тип переменного резистора R6.

R6 – СП5-16Т-0,125  сопротивлением 150 Ом;

R7 – МЛТ-0,125 сопротивлением 300 Ом;

R8 – МЛТ-0,125 сопротивлением 560 Ом.

12. Емкость конденсатора С1 на выходе стабилизатора определяется по формуле [4, стр.68]:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4072225000000. ПЗ

C1≥0,23⋅h21ЭрRвых⋅2π⋅fh21бр                                          (34)

где h21Эр- коэффициент передачи тока наиболее мощного транзистора,     входящего в составной(транзистор VT4), в схеме с общим эмиттером;

Rвых	- выходное сопротивление стабилизатора, Ом;

fh21бр	- предельная частота коэффициента тока наиболее мощного регулирующего транзистора в схеме с общей базой, Гц.

Выходное сопротивление стабилизатора может быть определено как:

Rвых=UнIн=10В5А=2 Ом

Получаем:

C1≥0,23⋅h21ЭрRвых⋅2π⋅fh21бр=0,23⋅302 Ом⋅2⋅3,14⋅15⋅106Гц=0,036мкФ

Определим номинальное значение емкости по таблице [4, стр.37] С1=0,036мкФ.

Выбираем тип конденсатора, учитывая, что рабочее напряжение конденсатора, должно соответствовать условию:

Up≥(1,3...1,5)⋅Uвых макс=1,5⋅10 В=15 В                            (35)

Этим характеристикам удовлетворяет конденсатор типа К10-56 [3, стр.122] с параметрами:                                   C=0,039мкФ±10%U=50В

13. Номинальный и максимальный КПД рассчитанного стабилизатора находим из выражений:

η=PвыхPвх⋅100%=Uвых⋅IнUвх⋅Iвх⋅100%=50 Вт18,3333 В⋅5,03А⋅100%=54,22%              (36)

ηмин=Pвых минPвх макс⋅100%=Uвых мин⋅Iн минUвх макс⋅Iвх⋅100%=8В⋅5А20,166667 В⋅5,03А⋅100%=39,43%    (37)

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4072225000000. ПЗ

14. Коэффициент стабилизации:

Kст.расч.=KUp⋅KUу⋅α⋅α'⋅nпосл⋅(rKу+Rу.экв)⋅Uвых(rKу+Rу.экв+rKу⋅KUp⋅nпосл)⋅Uвх                      (38)

где KUp - коэффициент усиления составного регулирующего транзистора по напряжению;

KUу=h21Эу мин⋅rKу⋅Rу экв⋅Rн.уRу экв+Rн.уrKу+Rу экв⋅Rн.уRу экв+Rн.у⋅R- коэффициент усиления усилителя постоянного тока;

Rу экв=h21Э1 мин⋅rK3⋅R2⋅R1R2⋅R1+n⋅rд.пр⋅rK3⋅h21Э1 мин;- эквивалентное сопротивление нагрузки усилительного транзистора;

R≈2⋅h11Эу+rСТ

R≈h11Эу+Rн мин⋅rKрRн мин+rKр⋅h21Эр мин

Значения h11Эу; rKопределяем из таблицы [4, стр.69].

h11Эу=80Ом rK1=2500ОмrКр=750ОмrКу=2500Ом                R≈2⋅80Ом+15Ом=175 ОмRн.у=80Ом+10000Ом⋅750Ом10000Ом+750Ом=777,674Ом

Rу экв=40⋅2500Ом⋅270Ом⋅1200Ом270Ом⋅1200Ом+2⋅83Ом⋅2500Ом⋅40=1914,44Ом

α=αмин+αмакс2=0,532+0,7352=0,6335  -  коэффициент передачи делителя;

α'=Rвх.уRвх.у+(R6+R7)⋅R8R6+R7+R8=175Ом175Ом+(150Ом+300Ом)⋅560Ом150Ом+300Ом+560Ом=0,41

- коэффициент учитывающий влияние входного сопротивления усилителя на коэффициент передачи делителя;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4072225000000. ПЗ

nпосл=3- число регулирующих транзисторов включенных последовательно.

Подставляя числовые значения в выражение, получаем:

KUу=40⋅2500Ом⋅1914,44Ом⋅777,674Ом1914,44Ом+777,674Ом2500Ом+1914,44Ом⋅777,674Ом1914,44Ом+777,674Ом⋅175Ом=1035,08

Коэффициент KUp определяется из таблицы[4,стр.53] с учетом соотношения:

KU(3)=KU1⋅KU2⋅KU3KU1⋅KU2+KU1⋅KU3+KU2⋅KU3≈283,3(3)

где Кu1=Ku2=Ku3=850 [4,стр.53]

Подставляя числовые значения в выражение(38) получаем:

Кст расч=283,3(3)⋅1035,08⋅0,6335⋅0,41⋅3⋅2500Ом+1914,44Ом⋅10В(2500Ом+1914,44Ом+2500Ом⋅283,3(3))⋅18,3(3)В=176,569

Коэффициент стабилизации для маломощных стабилизаторов должен удовлетворять условию : К≥150 . Т.о., полученный Кст расч удовлетворяет этому условию.

# Расчет выпрямителя

Расчет выпрямителя включает в себя расчет трех основных узлов: трансформатора; вентильного комплекта; сглаживающего фильтра.

Рис.4 Схема выпрямителя.

Маломощные силовые трансформаторы обычно изготавливают на стандартных магнитопроводах. Для питания от сети с частотой 50 Гц применяют трансформаторы броневого и стержневого типов. Для частоты       50 Гц по технико-экономическим показателям предпочтительны

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4072225000000. ПЗ

трансформаторы стержневого типа. Броневая конструкция практически равноценна стержневой по массе, но уступает ей по объему и стоимости. Однако для малых мощностей (до 100-200 ВА) при напряжениях менее 1000 В, предпочтение отдают броневым трансформаторам как более простым по конструкции. При мощности в несколько сотен вольт-ампер предпочтительны стержневые трансформаторы с двумя катушками на ленточных магнитопроводах оптимальной формы.

В качестве трансформатора, рассчитываемого в курсовой работе,  выбираем броневой.

Вентильные комплекты, применяемые для выпрямления переменных напряжений, изготавливаются из полупроводниковых диодов. При питании аппаратуры от однофазной сети переменного тока находят применение выпрямители однополупериодные (рис.5,а), двухполупериодные с выводом средней точки (рис.5,б), мостовые (рис.5,в).

Рис.5 Схемы выпрямителей.

Однополупериодный выпрямитель (рис.5,а) применяется в основном с емкостным, Г-  и  П – образными фильтрами RC.

Преимущества однополупериодного выпрямителя – минимальное количество элементов, невысокая стоимость, в выполнении с полупроводниковыми вентилями – возможность работы без трансформатора.

Недостатки – низкая частота пульсаций, относительно высокое обратное напряжение на вентиле, плохое использование трансформатора, подмагничивание сердечника трансформатора постоянным током.

Двухполупериодный выпрямитель с выводом средней точки (рис.5,б) работает в основном с емкостным и Г- и П – образными фильтрами LC.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4072225000000. ПЗ

Основные преимущества – повышенная частота пульсаций, минимальное число вентилей, возможность использования вентилей с общим катодом или общим анодом.

Недостатки – усложненная конструкция трансформатора, худшее использование трансформатора по сравнению с выпрямителем по мостовой схеме.

Однофазный мостовой выпрямитель (рис.5,в)  обладает лучшими технико-экономическими показателями. Применяется с емкостным, Г- и П – образными фильтрами LC. Выполняется с полупроводниковыми вентилями на напряжения до 400 В и тока нагрузки до 1А.

Достоинства вентиля – повышенная частота пульсаций, низкое обратное напряжение, хорошее использование трансформатора, возможность работы без него.

Недостатки – повышенное падение напряжения в вентильном комплекте, невозможность установки однотипных полупроводниковых вентилей на одном радиаторе без изолирующих прокладок.

Наиболее подходящей является мостовая схема выпрямителя. Будем использовать ее.

Сглаживающими фильтрами выпрямителей называются устройства, предназначенные для уменьшения переменной составляющей выпрямленного напряжения до величины, при которой обеспечивается нормальная работа питаемой электронной аппаратуры. Основным параметром сглаживающих фильтров является коэффициент сглаживания, представляющий собой отношение коэффициента пульсаций на входе Кп. вх фильтра к коэффициенту пульсаций на его выходе Кп. вых:

q=Кп. вхКп. вых

Наиболее распространенные схемы сглаживающих фильтров можно разделить на такие группы: индуктивно-емкостные фильтры (LC); резистивно-емкостные (RC); и транзисторные.

На рисунке ниже приведены наиболее простые схемы сглаживающих фильтров.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4072225000000. ПЗ

Рис.6 Схемы сглаживающих фильтров.

Наиболее широко используют Г – образный индуктивно-емкостной фильтр (рис.6, б). Для сглаживания пульсаций таким фильтром необходимо, чтобы XC<<Rн, а XL>>XC [5, стр.317].

В выпрямительных устройствах малой мощности иногда используют RC – фильтры (рис.6, а). В RC – фильтрах создается относительно большое падение напряжения и имеют место значительные потери энергии в резисторе R, хотя габариты и стоимость RC – фильтров, меньше чем у  LC – фильтров.

Выбираем Г – образный индуктивно-емкостной (LC-) фильтр.

Расчет выпрямителя производится с конца, а в качестве нагрузки выступает стабилизатор. Таким образом, при расчете фильтра, выходными данными служат входные параметры стабилизатора.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4072225000000. ПЗ

Исходные данные для расчета выпрямителя:

-входное напряжение на входе стабилизатора (выходное напряжение фильтра) Uвх=18,3(3) В;

-входной ток стабилизатора (ток на выходе фильтра) I0=Iвх=5,03 А;

-пульсации напряжения на выходе фильтра Uп~=0,5 В);

-частота питающей сети fc=50 Гц;

-напряжение сети Uс=220 В.

## Расчет сглаживающего фильтра.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4072225000000. ПЗ

Коэффициент сглаживания  Г – образного LC – фильтра записывается в виде [5,стр.317]:

q=Kп.вхKп.вых≈2πf⋅m2⋅LC−1  ,                                  (39)

где m = 2 – для мостовой схемы выпрямления.

Коэффициент пульсаций на выходе фильтра записывается в виде:

Kп.вых=Uп~Uп=0,5В18,333В=0,02727                                   (40)

Коэффициент пульсаций на входе фильтра, при использовании мостовой схемы:

Kп.вх=0,67 ,                                                      (41)

тогда коэффициент сглаживания равен:

q=Kп.вхKп.вых=0,670,02727=24,566                                       (42)

Т.к. q<50, выбирается однозвенный фильтр.

Произведение LC, при питании от сети с частотой fc=50 Гц записывается в виде:

LC=10(q+1)m2=10(24,56+1)22=63,91 Гн⋅мкФ                   (43)

Сопротивление нагрузки на выходе фильтра (входное сопротивление стабилизатора):

Rн=UвхIвх=18,333В5,03А=3,63Ом                                  (44)

Минимальная индуктивность, при которой обеспечивается необходимая индуктивная реакция фильтра[5,стр.318]:

Lкр≥2m2−1mRн2πfс=222−1⋅23,63 Ом314 Гц=0,0039 Гн               (45)

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4072225000000. ПЗ

По справочнику [4,стр.41] выбираем дроссель типа Д262 с параметрами:

L=0,01ГнIнам=6,3 Аrдр=0,16Ом

Т.к. произведение LC – известно, определяем значение емкости С из выражения:

C=LCLдр=63,91 Гн⋅мкФ0,01Гн=6391 мкФ                          (46)

По справочным данным выбираем номинальное значение емкости конденсатора C =6800 мкФ. Выбираем конденсатора типа К50-22 [3, стр.135] с параметрами:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4072225000000. ПЗ

C=6800 мкФU=25В

Определим коэффициент сглаживания фильтра с выбранными типами дросселя и конденсатора:

q=2πf⋅m2⋅LC−1=2π50⋅22⋅0,01Гн⋅6800мкФ−1=26,8181

Выбранные конденсатор и дроссель удовлетворяют условиям использования однозвенного фильтра.

С учетом падения напряжения на дросселе rдр, напряжение на входе фильтра определятся как :

Uвх.ф=Uвх+rдр⋅I0=18,3333В+0,16 Ом ⋅5,03А=19,13813В                 (47)

Определяем мощность на входе фильтра:

Pвх.ф=Uвх.ф⋅I0=19,13813В⋅5,03А=96,264Вт                             (48)

## Определим КПД фильтра:

## η=Pф.выхРф.вх⋅100%=18,333В⋅5,03А19,13813В⋅5,03А⋅100%=95,79%                        (49)

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4072225000000. ПЗ

2)                      Расчет мостовой схемы выпрямления

Данными, для расчета схемы выпрямления, являются входные напряжение и ток фильтра, т.е.

Uвх.ф=19,13813ВIвх=5,03 А

Для выбора вентилей, используемых в мостовой схеме выпрямления, необходимо определить значения Uобр макс, Iпр ср, Iмакс.

Предельное среднее значение тока через вентиль:

Iпр ср=I02=5,03А2=2,515 А                                 (50)

Амплитуда обратного напряжения на вентиле:

Uобр макс=1,57⋅Uвх.ф=1,57⋅19,13813 В=30,046 В                     (51)

Амплитудное значение тока через вентиль:

Iд макс=I0=5,03А                                                (52)

В качестве вентилей выбираем диоды типа Д214А с параметрами:

Uобр макс=100ВIпр ср=10 АUпр ср=1 В(10А)

Таким образом, максимальная мощность, выделяемая на каждом диоде:

Pд1=Uпр ср⋅Iд макс=1В⋅5,03А=5,03 Вт                          (53)

Дифференциальное сопротивление вентиля:

rд=1,2⋅Uпр срIпр ср=1,2⋅1В10А=0,12 Ом                                 (54)

Т.к. ток проходит через два последовательно соединенных диода, напряжение на выходе трансформатора (на вторичной обмотке), определяется как:

U2=Uвх.ф+2⋅Uпр ср=19,13813В+2⋅1 В=21,13813 В                     (55)

Получаем, что мощность вторичной обмотки трансформатора равна:

P2=U2⋅Iд макс=21,13813В⋅5,03А=106,324 Вт                         (56)

## 3)                        Расчет трансформатора

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4072225000000. ПЗ

Исходные величины для расчета трансформатора:

-напряжение питающей сети Uс=220 В;

-частота питающей сети fc=50 Гц;

-мощность вторичной обмотки P2=106,324 Вт;

-напряжение вторичной обмотки U2=21,13813 В;

-ток вторичной обмотки I2=5,03A;

Расчет произведем по методике приведенной в [1].

Для выбранного типа трансформатора (броневой) по таблице [1,стр.9] определяем значение магнитной индукции Bмакс=1,65 Тл, для марки стали 3410, толщиной ленты 0,35 мм и частотой питающей сети 50 Гц. А по таблице [1,стр.10] выбираем значение плотности тока во вторичной обмотке:

j2=2,7 Амм2.

Коэффициент заполнения окна магнитопровода, коэффициент заполнения сечения магнитопровода сталью и КПД определяем из таблиц [1,стр.11-13]:

Кок=0,27;Кст=0,93;η=0,85;

Определение тока первичной обмотки:

I1=PU1⋅η⋅cos(ϕ1)                                               (57)

Для определения I1 необходимо определитьcos(ϕ1). Из таблицы [1,стр.12] определяем:

cos(ϕ1)=0,94;

Подставляя полученное числовое значения в выражение (57) ,  получаем:

I1=106,324 Вт220В⋅0,85⋅0,94=0,604 А

По габаритной мощности вторичных обмоток трансформатора выбираем магнитопровод. Стандартный магнитопровод можно выбрать по произведению площадей Sст⋅Sок , где Sст и Sок - площадь поперечного сечения магнитопровода и площадь окна (Sст=b⋅a; Sок=c⋅h).

Произведение площадей Sст⋅Sок определяется выражением:

Sст⋅Sок=P⋅1022,22⋅fc⋅B⋅j⋅κcт⋅κок  ,                       (58)

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4072225000000. ПЗ

где В – магнитная индукция, Тл;

j  – плотность тока, А/мм2;

fc – частота питающей сети, Гц;

kc – коэффициент заполнения сталью площади поперечного сечения стержня магнитопровода. Для толщины листа 0,35-0,5 мм составляют 0,89-0,93.

kм – коэффициент заполнения медью окна магнитопровода.

Подставляя числовые значения в выражение (58), получаем:

Sст⋅Sок=106,324⋅1022,22⋅50Гц⋅1,65Тл⋅2,7Амм2⋅0,93⋅0,27=85,628 см4

По таблицам приложения [1,стр.57] выбираем магнитопровод, по значению, ближайшему к вычисленному Sст⋅Sок.

Наиболее подходящим является  ШЛМ 3232 с параметрами:

a=32ммh=55,5 ммc=18ммC=101 ммH=87,6 ммb=32 ммScm=10,23 см2lcm=19,7 смGст=1,35 кг

Определяем число витков первичной и вторичной обмоток [1, стр.14]:

ω1=U1⋅1+ΔU1100⋅1044,44⋅fс⋅В⋅Sст=220В⋅1+1,7100⋅1044,44⋅50Гц⋅1,65Тл⋅10,23см2≈597          (59)

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4072225000000. ПЗ

ω2=U2⋅1+ΔU2100⋅1044,44⋅fс⋅В⋅Sст=21,13813В⋅1+2100⋅1044,44⋅50Гц⋅1,65Тл⋅10,23м2≈58          (60)

ΔU1=1,7%;ΔU2=2%; - определяем из таблицы [1,стр.14];

Рассчитываем предварительные значения площадей сечения проводов:

S1пр=I1j1=0,604А2,7Амм2=0,223 мм2                                 (61)

S2пр=I2j2=5,03А2,7Амм2=1,863 мм2                                 (62)

По значениям сечений, выбираем марки проводов [1,стр.70]. В качестве изоляции используем ПЭТВ.

Параметры проводов первичной и вторичной обмоток:

|  | Диаметр провода, di, мм | Площадь сечения, Si, мм2 | Масса 1м провода, G1м i, гр/м | Максимальный наружный диаметр с оболочкой ПЭТВ, dиз i, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первичной | 0,55 | 0,2376 | 2,11 | 0,62 |
| Вторичной | 1,56 | 1,9113 | 17 | 1,67 |

Определяем фактические плотности тока в обмотках:

j1=I1S1из=0,604А3,14⋅0,2376мм24=2,5723 Амм2                       (63)

j2=I2S2из=5,03А3,14⋅1,9113мм24=2,638Амм2                      (64)

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4072225000000. ПЗ

Определим число витков в слое и число слоев каждой обмотки:

ωсл i=hдKуi⋅dиз i               ,                              (65)

где hд - высота окна свободного для укладки проводов;

Kу i	- коэффициенты укладки, определяемые из графика [1,стр.16].

Из графика определяем:

KУ 1=1,05KУ2=1,06

Высота окна свободного для укладки проводов определяется выражением:

hд=h−2⋅hиз −1                                        (66)

где hиз=1,5 мм- толщина щечки каркаса, служащего для защиты проводов трансформатора от повреждений и способствующей лучшей укладке.

Подставляя числовые значения в выражение (65), получаем:

ωсл 1=55,5мм−2⋅1,5мм−1мм1,05⋅0,62мм≈79

ωсл 1=55,5мм−2⋅1,5мм−1мм1,06⋅1,67мм≈29

Число слоев определяется выражением:

N11=ω1ωсл 1=59779=28,8≈29                                  (67)

N22=ω2ωсл 2=5829=2                                             (68)

Для обеспечения лучшей укладки обмоток и усиления изоляции на каркас наматывают изоляционную бумагу. Обычно используется кабельная бумага К-12 (толщина 0,12 мм) или пропитанная бумага марки ЭИП-63Б (толщина 0,11 мм) в один слой при величине рабочего напряжения первичной обмотки до 250 В и два слоя – при напряжении до 500 В.

Толщина межслоевой изоляции hиз мсзависит от диаметра провода и величины рабочего напряжения обмотки. При использовании проводов

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4072225000000. ПЗ

диаметром 0,15 – 0,5 мм используется телефонная бумага марки КТН толщиной 0,05 мм.

Толщина межобмоточной изоляции определяется в зависимости от величины испытательного напряжения. При Uисп до 1000В применяется три слоя бумаги ЭИП-63Б (0,11 мм) или два слоя бумаги К-12 (0,12 мм).

Из графиков [1,стр.18-19], определяем коэффициент укладки КУ2, коэффициент распушения межслоевой изоляции КMC и коэффициент распушения межобмоточной изоляции КМО.

KУ2 =1,06KУ2``=1,07                     Kмс =1,035Kмс``=1,056                  Kмо =1,14Kмо``=1,18

Определяем радиальные размеры каждой обмотки:

d1>0,5мм

α1=KУ2 ⋅N11⋅dиз 1+Kмс ⋅(N11−1)⋅hиз мс =1,06⋅8⋅0,62мм+1,035⋅(8−1)⋅0,05мм=5,62мм    (69)

d1>0,5 мм

α2=KУ2``⋅N22⋅dиз 2+Kмс``⋅(N22−1)⋅hиз мс``=1,07⋅2⋅1,67мм+1,056⋅(2−1)⋅0,05мм=3,62мм   (70)

По графику [1,стр.20] определяем коэффициент выпучивания КВ . Значение коэффициента неплотности намотки наружной изоляции hно=1,7÷2мм принимаем равной: hно=2мм.

Кв=1,05;

Определяем радиальный размер катушки:

α=ΔГЗ+hиз ос+α1+Кмо ⋅hиз мс +α2+Кмо``⋅hиз мс``+hно⋅hиз н⋅КВ       (71)

где ΔГЗ- толщина гильзы (1,5 мм);

hиз ос	- толщина изоляции укладываемой поверх гильзы (К-12 0,12мм);

hиз н	- толщина наружного изоляционного слоя выполняемого из двух слоев бумаги К-12 (0,12мм) и одного слоя батистовой ленты (0,16мм).

Подставляя числовые значения получаем:

α=1,5мм+0,12мм+5,62мм+1,14⋅0,09мм+3,62мм+1,18⋅0,09мм+2мм⋅(0,24+0,16)мм⋅1,05=12,387мм

Определяем зазор между  катушкой и сердечником. Величина этого зазора равна разности ширины окна магнитопровода и радиального размера катушки:

Δα=с−α=18мм−12,387мм=5,613мм                             (72)

Т.к. значение Δα больше нуля (катушка помещается в окне), выбранный тип магнитопровода подходит для использования в рассчитываемом трансформаторе.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4072225000000. ПЗ

Определяем суммарные потери в меди обмоток:

PМ=PM1+PM2                                            (73)

PM1=I12⋅Rw1             PM2=I22⋅Rw2                            (74)

Для того, чтобы определить потери в меди необходимо определить вес обмоток меди, а для этого необходимо определить длину проводов первичной и вторичной обмоток.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4072225000000. ПЗ

GМ1=G1м 1⋅lw1GМ1=G1м 2⋅lw2         ,                                  (75)

где lw1,lw2-длины проводов первичной и вторичной обмоток.

lw1=n=1N112⋅(a+b+n⋅d1)⋅ωсл 1                                 (76)

lw2=n=1N222⋅a+N11⋅d1+b+N11⋅d1+n⋅d2⋅ωсл 2               (77)

Подставляя числовые значения в выражения (76) и (77) получаем:

lw1=n=182⋅(32мм+32мм+n⋅0,62мм)⋅79=84,4225 м

lw2=n=122⋅32мм+8⋅0,62мм+32мм+8⋅0,62+n⋅1,67мм⋅29=8,865 м

Определим сопротивление обмоток из выражения R=ρlS:

Rw1=ρlw1Sпр 1=0,017мкОм⋅м⋅84,4225м0,2376⋅10−6м2=6,12 Ом                    (78)

Rw2=ρlw2Sпр 2=0,017мкОм⋅м⋅8,865м1,9113⋅10−6м2=0,08129 Ом                 (79)

Подставляя числовые значения в выражения (74) получаем:

PM1=0,604А2⋅6,12 Ом=2,233Вт

PM2=5,03А2⋅0,08129 Ом=2,057Вт

Следовательно, суммарная мощность потерь в меди составляет:

PМ=PM1+PM2=2,233Вт+2,057Вт=4,29Вт

Определяем потери в стали:

Pст=σ⋅Gcm                                              (80)

где σ- удельные потери (Вт/кг), которые выбираются из таблицы [1,стр.21]

σ=1,75Вткг

Подставляя числовые значения в выражение (80) получаем:

Pст=1,75Вткг⋅1,35кг=2,3625 Вт

Определим ток холостого хода:

IXa=PстU1=0,0107A                                         (81)

IXp=H⋅lстϖ1=0,08379A                                     (82)

где Н=2500 А/м – определяем из таблицы [1,стр.21]

IХХ=IХа2+IХp2=0,08447А                                       (83)

Определим КПД трансформатора:

η=P2P2+Pст+PМ⋅100%=106,324Вт106,324Вт+2,3625Вт+4,29Вт⋅100%=94,111%        (84)

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4072203000000. ПЗ

# Заключение

Определим КПД рассчитанной схемы стабилизатора:

η=PнPп⋅100%      ,                                               (85)

где Pп=I1⋅Uс

η=50Вт0,604А⋅220В⋅100%=37,627%

Рассчитанный компенсационный стабилизатор имеет сравнительно небольшой КПД.

!!!Неправильно рассчитан КПД!!!

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4072225000000. ПЗ

# Список ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

| 1. |  | Источники вторичного электропитания бортового оборудования летательных аппаратов/ Г.Н. Утляков – Уфимский государственный авиационный технический университет. – М.: Издательство МАИ, 2002. – 74с. |
| --- | --- | --- |
| 2. |  | Отечественные полупроводниковые приборы. Справочное пособие/ А.И. Аксенов, А.В. Нефедов. – М.: Солон – Р, 2000. – 504 с. |
| 3. |  | Резисторы, конденсаторы, провода, припои, флюсы. Справочное пособие/ А. И. Аксенов, А. В. Нефедов. – М.: Солон – Р, 2000. – 240 с. |
| 4. |  | Изм. Лист № докум. Подпись Дата Лист 4072225000000. ПЗ Справочник по расчету электрических схем/ Б.С. Гершунский. – К.: Вища школа, 1983. – 240 с. |
| 5. |  | Справочник радиолюбителя-конструктора. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Радио и связь, 1983. – 560 с. |
| 6. |  | Детали и узлы радиоэлектронной аппаратуры./ В.А.Волков, – М.: Энергия 1977 . –656 с. |
| 7. |  | Основы радиоэлектроники и связи./В.И.Нефедов, –М.:Высшая школа,2002–510 с. |