СОДЕРЖАНИЕ

1ЗАДАНИЕ ……………………………………………………………………….3

2 ВВЕДЕНИЕ  …………………………………………………………………….4

3 РАСЧЕТ СТАБИЛИЗАТОРА ……………………………………………….....5

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2

4072016000000 ПЗ

Разраб.

Маликов Р.А.

Провер.

Гулин А.И.

Н. Контр.

Жданов Р.Р.

Утверд.

Султанов А.Х.

Источник вторичного питания

Пояснительная записка

Лит.

Листов

36

УГАТУ, гр. МКС-408

4 РАСЧЕТ ВЫПРЯМИТЕЛЯ И ТРАНСФОРМАТОРА………………………17

5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………..32

6 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ……………………………………………………..33

ПРИЛОЖЕНИЕ А.Источник вторичного питания. Схема электрическая принципиальная 4072016000000ЭЗ…………………….………………………34

ПРИЛОЖЕНИЕ Б.Источник вторичного питания. Перечень элементов 4072016000000ПЭ………………………………………………………………..35

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

4072016000000 ПЗ

Задание

Рассчитать источник вторичного питания с непрерывным регулировани-

ем. Напряжение на выходе Uн = 12 В, мощность Pн = 50 Вт. Напряжение питающей сети Uсети = 72 В, частота  сети fсети=  200 Гц.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4

4072016000000 ПЗ

Введение

Источники вторичного электропитания (ИВП)- электронные устройства, предназначенные для преобразования энергии первичного источника электропитания в электрическую энергию значения частоты, уровня и стабильности которой согласованы с требованиями, предъявляемыми к этим параметрам конкретными электрическими устройствами и системами.

При необходимости получения выпрямленного напряжения от сети применяют для повышения или понижения исходного напряжения трансформатор, а для уменьшения пульсаций – сглаживающий фильтр после схемы выпрямителя. Чтобы значение напряжения на выходе источника питания оставалось неизменным при колебаниях напряжения в сети, источник питания дополняют стабилизатором напряжения.

Таким образом, структурную схему ИВП можно представить  в следующем виде. Рисунок 1.

Рисунок 1- Структурная схема источника питания.

Сущность компенсационного метода стабилизации напряжения состоит в том, что в процессе стабилизации с помощью некоторого измерительного устройства (ИУ) осуществляется сравнение выходного напряжения с опорным или эталонным (ИОН-источник опорного напряжения). Разность напряжения усиливается (У) и подается на регулирующий элемент (РЭ), изменяя его сопротивление таким образом, чтобы уровень выходного напряжения не изменялся при изменении входного напряжения. В качестве РЭ и ИУ обычно используются транзисторы.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

5

4072016000000 ПЗ

3.Расчет стабилизатора [1., с. 64-70]

Компенсационный стабилизатор с непрерывным способом регулирования представляет собой замкнутую систему автоматического регулирования выходного напряжения при воздействии различных возмущающих факторов (изменение питающего напряжения, нагрузки, температуры окружающей среды и пр.), в которой выходное напряжение поддерживается постоянным за счет изменения падения напряжения на регулирующем элементе. Стабилизаторы напряжения с непрерывным способом регулирования могут быть выполнены как с последовательным, так и параллельным включением регулирующего элемента относительно нагрузки.

Стабилизаторы параллельного типа имеют невысокий КПД и применяются сравнительно редко. Для стабилизации повышенных напряжений и токов, а также при переменных нагрузках обычно применяются стабилизаторы напряжения последовательного типа.

# Находим напряжение на входе стабилизатора. Вначале определяем минимальное напряжение Uвхmin, которое обеспечивает получение максимального напряжения на выходе стабилизатора Uвыхmax при максимальном токе через регулирующий транзистор

Uвхmin≥Uвыхmax+UКЭpmin+Umп.вх

где UКЭрmin — минимальное напряжение на участке коллектор — эмиттер  регулирующего транзистора; Umп.вх — амплитуда пульсации входного напряжения. Примем: Uвыхmax=13 B, Uвыхmin=11 B.Uвыхном=12 В.

UКЭрmin=nUд.пр.max+2,

UКЭрmin=2+2=4В

Uтп.вх=0,05(Uвыхmax+UКЭpmin)

Uтп.вх=0,05(13 В+4 В)=0,85В

Uвхmin=13В+4 В+0,85 В=17,85В

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

6

4072016000000 ПЗ

Номинальное и максимальное напряжения на входе стабилизатора определяем из выражений

Uвхст=Uвхmin(1−bвх)

Uвхст=17,85 В(1−0,1)=19,83В

Uвхmax=Uвхст(1+aвх)

Uвхmax=19,83 В(1+0,1)=21,82В

где aвх и bвх – допустимые относительные отклонения входного напряжения стабилизатора в сторону увеличения aвх и уменьшения bвх.

Максимальное напряжение на входе стабилизатора Uвхmax'при минимальном токе нагрузки

Uвхmax'=Uвхmax+(Iнmax−Iнmin)⋅r0

где r0 – величина внутреннего сопротивления выпрямителя, равная r0=0,05Uвх/Iнmax

Iнmax=PнUнmin

Iнmax=50 Вт11 В=4,545 А

Iнmin=PнUнmax

Iнmin= 5013 В=3,846 А

# r0=0,05⋅16,065 В4,545 А=0,177Ом

Uвхmax'=19,83 В+(4,545 А−3,846 А)⋅0,177 Ом=20,534В

Определяем максимальное  напряжение на участке  коллектор — эмиттер   регулирующего транзистора

UКЭрmax=Uвхmax'−Uвыхmin

UКЭрmax=20,534 В−11 В=9,534В

Величина мощности, рассеиваемой на регулирующем транзисторе, равна

PКр=(Uвхmax−Uвыхmin)⋅IКрmax

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

7

4072016000000 ПЗ

где IKpmax – максимальный ток коллектора регулирующего транзистора, равный

IКрmax=Iвх=Iнmax+Iпот

Ориентировочное значение  тока Iпот, потребляемого схемой стабилизатора (в цепях стабилитрона ,делителя и т.д.), равно Iпот=20 мА.

IКрmax=Iвх=4,545 А+20⋅10−3 А=4,565А

PКр=(21,82 В−11 В)⋅4,565=49,39Вт

Определим число транзисторов, входящих в составной регулирующий транзистор. Для этого необходимо найти коэффициент передачи тока составного регулирующего транзистора

h21Э≥IнmaxΔIБ

где ΔIБ - изменение тока базы регулирующего транзистора. Обычно принимают ΔIБ=(50...150) мкА

h21Э≥4,545 А50⋅10−6 А=90900

Тогда  в составной транзистор будет входить около 3 транзисторов.

Для определения параметров VT4, VT3, VT2 будем исходить из следующего выражения

h21Э=h21Э2мин⋅h21Э3мин⋅h21Э4мин

где h21Э2мин,h21Э3мин,h21Э4мин - минимальные коэффициенты передачи тока транзисторов.

Так как транзисторы VT4 и VT3 работают с более высокими токами , то их следует выбрать из разряда мощных, а транзистор VT2 из ряда маломощных.

По полученным параметрам выбираем транзистор VT4 КТ808АМ [5., с.154-155] с параметрами:

Таблица 1- Параметры транзистора КТ-808АМ.

|  | h21Э | Uкэmax В | Iкmax А | Iко мА | Pкmax Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КТ-808АМ | 30 | 130 | 10 | 2 | 60 (с теплоотводом) |

Транзистор VT3 должен соответствовать условиям:

Ik4max≥Iнmaxh21э2min

Ik4max≥4,545 А30=0,1515А

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

8

4072016000000 ПЗ

Этим условиям соответствует транзистор VT3 КТ807БМ [5., с.154-155] с параметрами:

Таблица 2- Параметры транзистора КТ-807БМ.

|  | h21Э | Uкэmax В | Iкmax А | Iко мА | Pкmax Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КТ-807БМ | 30 | 100 | 0,5 | 5 | 10(с теплоотводом) |

Транзистор VT2 должен соответствовать условиям:

Ik3max≥Iнmaxh21э3min

Ik3max≥0,151530=0,005А

Этим условиям соответствует маломощный транзистор VT2 КТ3102Б [5., с.82-83] с параметрами:

Таблица 3- Параметры транзистора КТ-3102Б.

|  | h21Э | Uкэmax В | Iкmax А | Iко мкА | Pкmax мВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КТ-3102Б | 200 | 50 | 0,1 | 0,05 | 250 |

Величина сопротивлений R3, R4 находим из выражений[1.,с.50]

R3=UвыхminIR3

R4=UвыхminIR4

где IR3>IKO3, IR4>IKO4

R3=11 5⋅10−3 А=2200Ом

R4=11 2⋅10−3 А=5500Ом

Выбираем резисторы по шкале номинальных сопротивлений и по [6., с.24]:  R3 - МЛТ-0,125 2,2кОм ±5%, R4 - МЛТ-0,125 5,1кОм ±5%.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

9

4072016000000 ПЗ

Для выбора типа стабилитрона VD7, используемого в качестве источника опорного напряжения, находим величину требуемого опорного напряжения по формуле[1, с.65]

Uоп=(0,6...0,7)⋅Uвыхmin

Uоп=0,6⋅11 В=6,6В

Тип кремниевого стабилитрона подбираем по табл. 2.1 в [1.,с.56-58]. Выбранный стабилитрон должен соответствовать условию Uст≈Uоп. Исполь- зуем стабилитрон КС168А с параметрами:

Таблица 4- Параметры стабилитрона КС168А.

|  | Uст В | Iстmin мА | Iстmax мА | αст %/°C | rСТ при Icт= Iстmin Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КС168А | 6,8 | 3 | 45 | ±6·10-2 | 70 |

Выбираем тип усилительного транзистора VT5. Для этого задаемся максимальным током коллектора этого транзистора [1.,с.66]

IKymax=2мА

Определяем максимальное напряжение на участке коллектор-эмттер усилительного транзистора

UKЭmax≈Uвыхmax−Uст

UKЭmax≈13 В−6,8 В=6,2В

Находим максимальную мощность рассеиваемую на коллекторе усилительного транзистора

PKy=UKЭmax⋅IKymax

PKy=6,2 В⋅2⋅10−3 А=12,4мВт

По найденным величинам выбираем тип усилительного транзистораVT5. Этим условиям соответствует транзистор  КТ3102Б  [5.,с.82] с  параметрами:

Таблица 5- Параметры транзистора КТ3102Б.

|  | h21Э | Uкэmax В | Iкmax мА | Iко мА | Pкmax мВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КТ3102Б | 200 | 50 | 0,1 | 0,05 | 250 |

В качестве диодов VD5, VD6 выбираем маломощные типа КД509А [7.,с.196]  с параметрами:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

10

4072016000000 ПЗ

Таблица 6- Параметры диода  КД509А.

|  | Uпр В | Iпр.ср.max мА | Uобр.max В | Iд.пр.min мА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КД509А | 0,6 | 100 | 50 | 10 |

Сопротивление резистора R1 в цепи диодов ТД рассчитывается по формуле

R1=(Uвхmin−nUд.пр.max)Iд.пр.min

где Uд.пр.max – максимальное прямое напряжение на одном диоде, n – количество диодов, включенных последовательно, Iд.пр.min – минимальное значение прямого тока диода, который определяется из ВАХ выбранного диода [7.,с.197].

R1=(17,85 В−2⋅0,6 В)0,01А=1665Ом

Найденное значение R1 уточняем по шкале значений резисторов[1.,с.37], R1=1,6кОм±5%.

Максимальный ток, проходящий через резистор R1, равен

IR1max=(Uвхmax−nUд.пр.max)R1

IR1max=(17,67 В−2⋅0,6 В)1600=10,29мА

Максимальная мощность, рассеиваемая на резисторе R1,

PR1max=IR1max2R1

PR1max=(10,29⋅10−3А)21600Ом=0,16Вт

С учетом найденных выше значений выбирается резистор МЛТ-0,25 1,6кОм±5% [6, с.24].

Сопротивление резистора R2 в цепи диодов ТД рассчитывается по формуле [1.,с.67],

R2=(nUд.пр.max−0,2)(IКуmax+IБр)

где IБр – ток базы регулирующего составного транзистора, равный IБр=0,2 мА[1.,с.67].

R2=(2⋅0,6В−0,2)(2⋅10−3 А+0,2⋅10−3 А)=455Ом

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

11

4072016000000 ПЗ

Найденное значение R2 уточняем по шкале значений резисторов, R2=510 Ом±5%.

Транзистор VT1 в схеме ТД выбираем, исходя из соотношений

IК1макс=IКумакс+IБр

UКЭ1 макс=UКЭр макс−n⋅Uд пр макс

PК1макс=UКЭ1макс⋅IК1макс

IК1макс=2⋅10−3А+0,2⋅10−3А=2,2⋅10−3А

UКЭ1 макс=6,796 В−2⋅1 В=4,796В

PК1макс=4,796 В⋅2,2⋅10−3 А=10,55мВт

Максимальная мощность, рассеиваемая на резисторе R2, определяется как

PR2 макс=IК1макс2R2

PR2 макс=(2,2⋅10−3)2510=2,47мВт

В качестве резистора R2 выбираем МЛТ-0,125-510 Ом, [6, с.24].

Сопротивление резистора R5 в цепи стабилитрона VD3 находим из выражения

R5=(Uвых мин−UСТ)IСТ мин

R5=(11 В−6,8 В)3⋅10−3 А=1400Ом

Найденное значение R5 уточняем по шкале значений резисторов, R5=1,5 кОм±5%.

Ток, протекающий через резистор R5:

IR5макс=Uвых мах−UСТR5

IR5макс=13 В−6,8 В1500 Ом=4,13мА

Полученное значение тока удовлетворяет требованиям выбранного стабилитрона, т.к. не превышает максимальный ток через стабилитрон.

Максимальная мощность, рассеиваемая на резисторе R5определяется как

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

12

4072016000000 ПЗ

PR5макс=IR5макс2R5

PR5макс=(4,13⋅10−3 А)21500 Ом=25,59мВт

В качестве резистора R5 выбираем МЛТ-0,125-1,5кОм [6, с.24].

Для расчетов сопротивлений делителя R6, R7, R8 задаемся током  делителя,  Iд=[5...10]мА,[1.,с.67]. Далее находим общее сопротивление выходного делителя Rд, которое должно удовлетворять условию

Rд=R6+R7+R8=Uвых максIд

Rд=135⋅10−3=2600Ом

Для этого вычисляем минимальный и максимальный коэффициенты передачи делителя

αмин=Uст минUвых мах

αмакс=Uст максUвых мин

αмин=6,4 В13 В=0,49

αмакс=7,2 В11 В=0,655

Сопротивление резистора R8 определяется как

R8=αмин⋅Rд

R8=0,49⋅2600 Ом=1274Ом

Найденное значение R8 уточняем по шкале значений резисторов, R8=1,3кОм

±5%.

Сопротивление резистора R7 определяется как

R7=1−αмакс⋅R8αмин

R7=1−0,655⋅1300 Ом0,49=915Ом

Найденное значение R7 уточняем по шкале значений резисторов, R7=910 Ом±5%.

Сопротивление переменного резистора R6 равно

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

13

4072016000000 ПЗ

R6=Rд−R7−R8

R6=2600 Ом−910 Ом−1300 Ом=390Ом

Найденное значение R6 уточняем по шкале значений резисторов, R6=390Ом±5%.

По значениям выбранных резисторов (стандартных), уточняем ток делителя

Iд=Uвых максR6+R7+R8

Iд=13 В390 Ом+910 Ом+1300 Ом=5мА

Мощности, рассеиваемые на резисторах R6, R7, R8 равны

PR6макс=Iд2⋅R6

PR7макс=Iд2⋅R7

PR8макс=Iд2⋅R8

PR6макс=(5⋅10−3 А)2⋅390 Ом=9,75мВт

PR7макс=(5⋅10−3 А)2⋅910 Ом=22,75мВт

PR8макс=(5⋅10−3 А)2⋅1300 Ом=32,5мВт

Выбираем типы резисторов  R6, R7, R8 из [6, с.24].

R6 – МЛТ-0,125-390 Ом;

R7 – МЛТ-0,125-910 Ом;

R8 – МЛТ-0,125-1300 Ом.

Емкость конденсатора С2 на выходе стабилизатора определяется по формуле

C2≥0.23⋅h21ЭрRвых⋅2πfh21бр

где h21Эр - коэффициент передачи тока наиболее мощного транзистора, входящего в составной, в схеме с общим эмиттером; Rвых -  выходное сопротивление стабилизатора, Ом; fh21бр - предельная частота коэффициента

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

14

4072016000000 ПЗ

тока наиболее мощного регулирующего транзистора в схеме с общей базой, Гц.

Выходное сопротивление стабилизатора м.б. определено как:

Rвых≈UнIн=12 В4,196 А=2,86Ом

Получаем:

C2≥0,23⋅302,86⋅2⋅3,14⋅8⋅106=48,02нФ

Найденное значение С1 уточняем по шкале значений конденсаторов, С1=51нФ±10%.

Выбираем конкретный тип конденсатора, учитывая, что рабочее напряжение конденсатора, должно соответствовать условию:

Uр≥1.3...1.5⋅Uвых макс

Uр≥1,3⋅13=16,9В

Этим характеристикам удовлетворяет конденсатор типа К53-18[6.,с.141] с параметрами:

С=0,051мкФ;U=40В.

Номинальный и минимальный КПД рассчитанного стабилизатора находим из выражений:

η=PвыхPвх⋅100%=Uвых⋅IнUвх⋅Iвх⋅100%.

ηмин=Pвых минPвх макс⋅100%=Uвых мин⋅Iн минUвх макс⋅Iвх⋅100%.

η=50 Вт19,83 В⋅4,18 А⋅100%=60,32 %

ηмин=11 В⋅3,846 А21,82 В⋅3,866 А⋅100%=50,15 %

Коэффициент стабилизации:

Кст расч=KUp⋅KUy⋅α⋅α'⋅nпосл⋅rKy+Ry'экв⋅UвыхrKy+Rу экв+rKy⋅KUp⋅nпосл⋅Uвх,

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

15

4072016000000 ПЗ

где KUp - коэффициент усиления составного регулирующего транзистора по напряжению;

KUy=h21Эу мин⋅rKy⋅Rу экв⋅Rн уRу экв+Rн уrКу+Rу экв⋅Rн уRу экв+Rн у⋅Rвх у - коэффициент усиления усилителя постоянного тока;

Rу экв=h21Э1мин⋅rК1⋅R1⋅R2R1⋅R2+n⋅rд пр⋅rК1⋅h21Э1мин-эквивалентное сопротивление нагрузки усилительного транзистора;

Rвх у=2⋅h11Эу+rСТ ;

Rн у≈h11Эу+Rн мин⋅rКрRн мин+rКр⋅h21Эр мин;

Значения h11Эy;rK определяем из таблицы [2,стр69].

h11Эу=500 Ом;rK1=40000 Ом;rKp=40000 Ом;rKy=40000 Ом.                    Rвх у≈2⋅500 Ом+70 Ом=1070 Ом.Rн у=500+2200 Ом⋅40000 Ом2200 Ом+40000 Ом⋅200=417061 Ом.

Rу экв=200⋅40000⋅1600⋅5101600⋅510+2⋅60⋅40000⋅200=6794,22 Ом.

коэффициент передачи делителя: α=αмин+αмакс2=0,49+0,6652=0,5775;

α'=Rвх уRвх у+R6+R7⋅R8R6+R7+R8=1070 Ом1070 Ом+390 Ом+910 Ом⋅1300 Ом390 Ом+910 Ом+1300 Ом=0,622

коэффициент, учитывающий влияние входного сопротивления усилителя на коэффициент передачи делителя;

n=3	- число регулирующих транзисторов включенных последовательно.

Подставляя числовые значения в выражение, получаем:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

16

4072016000000 ПЗ

КUy=200⋅40000 Ом⋅6794,22 Ом⋅417061 Ом6794,22 Ом+417061 Ом40000+6794,22 Ом⋅417061 Ом6794,22 Ом+417061 Ом⋅1070 Ом=1070.

Коэффициент КUp определяется из таблицы [2,стр.53] с учетом соотношения:

KUр=KU1⋅KU2⋅KU3KU1⋅KU2+KU1⋅KU3+KU2⋅KU3=313.

Подставляя числовые значения, получаем:

Kст расч=313⋅1070⋅0,576⋅0,622⋅3⋅40000 Ом+6794,22 Ом⋅12 В40000 Ом+6794,22 Ом+40000 Ом⋅313⋅3⋅19,83 В=271.

4. Расчет выпрямителя и трансформатора

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

17

4072016000000 ПЗ

4.1 Расчет фильтра

# Исходные данные:

- входное напряжение стабилизатора (напряжение на выходе фильтра) Uвхст=19,83 В,

- входной ток стабилизатора (ток на выходе фильтра) Iвхст=4,18 А,

- пульсация напряжения на выходе фильтра Uвхст=0,8 В,

- частота тока питающей сети fсети = 200 Гц,

- напряжение питающей сети Uсети = 72 В.

Выбираем двухполупериодную однофазную мостовую схему выпрямителя с Г-образным LC-фильтром.

Сглаживающий фильтр, который включается между выходом выпрямителя и нагрузкой (стабилизатором), предназначен для уменьшения переменной составляющей  выпрямленного напряжения (пульсации).

Определим сопротивление нагрузки (входное сопротивление стабилизатора):

Rн=UвхстIвхст,

где Uвхст – напряжение на входе стабилизатора; Iвхст –  входной ток стабилизатора, Iвхст=1,021 А.

Rн=19,83 В4,18А=4,74 Ом.

Определим мощность нагрузки:

Рн =Rн Iвхст2,

Рн=4,74 Ом⋅(4,18 А)2=82,82 Вт.

Все сглаживающие фильтры характеризуются коэффициентом сглаживания q, который можно представить как отношение коэффициента пульсаций на входе фильтра к коэффициенту пульсаций на его выходе (входе нагрузки):

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

18

4072016000000 ПЗ

q=Kп вхKп вых,

где  Кпвых – коэффициент пульсации на выходе фильтра, определяющееся по формуле Kп вых=Uвхст~Uвхст=0,8 В19,83 В=0,04, а коэффициент пульсаций на входе фильтра Kп вх=0,67– постоянная величина для данной схемы выпрямителя, работающей на индуктивность.

Найдем коэффициент сглаживания фильтра:

q=0,670,04=16,75.

Найдем произведение LC для частоты сети fсети = 200 Гц [1., с. 37]:

LC=2,5⋅104(qзв+1)m2⋅fс2,qзв=q,qзв=16,75=4,1LC=2,5⋅104(4,1+1)22⋅2002=0,7 Гн⋅мкФ.

где m – количество фаз выпрямления, для однофазной мостовой схемы m=2.

Минимальная индуктивность, при которой обеспечивается индуктивная реакция фильтра[4., с.140]:

Lmin=2(m2−1)m⋅Rн2π⋅fсети,Lmin=2(22−1)2⋅4,74 Ом2π⋅200 Гц=0,0013 Гн.

По справочным данным [1., с. 40] выбираем дроссель Д254, индуктив-

ность которого Lдр = 0,0025 Гн, а сопротивление обмоток rдр = 0,055 Ом.

Найдем емкость конденсатора:

C1=LCLдр,С1=0,7 Гн⋅мкФ0,0025 Гн≈280 мкФ.

Выбираем конденсатор типа К50-24 = 470 мкФ [1.,с.38] с рабочим на-

пряжением 63 В. Рабочее напряжение на конденсаторе должно быть больше значения выпрямленного напряжения, так как при холостом ходе конденсатор заряжается до амплитудного напряжения. Полагая, что амплитудное

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

19

4072016000000 ПЗ

напряжение конденсатора Uc’=1,11Uвхст, находим рабочее напряжение на конденсаторе:

Uсраб=1,4 Uc’ =1,41,1119,83 В=30,82 В.

Выбранный	 конденсатор имеет рабочее напряжение 63 В, что больше напряжения, возникающего в схеме выпрямителя.

Определим коэффициент сглаживания выбранного фильтра с конденсатором К50-24=470 мкФ и дросселем Д254, индуктивность которого Lдр = 0,0025 Гн  [2.,с.161]:

q= f2сети⋅m2⋅LC2,5⋅104−12,

где fсети – частота сети, равная 200 Гц; m – количество фаз выпрямления, m=2.

q=2002 Гц⋅22⋅470⋅0,00252,5⋅104−12=56,55.

Коэффициент пульсаций на выходе фильтра:

Кп вых=Кп вхq,Кпвых=0,6756,55=0,0118.

Таким образом, пульсация напряжения на выходе фильтра с учетом выбранных элементов снизилась до:

Uвхст~=Kп вых⋅Uвхст,

где Кпвых – коэффициент пульсации на выходе фильтра, Uвхст – входное напряжение стабилизатора.

Uвхст~=0,0118⋅19,83 В=0,23 В.

С учетом падения напряжения на rдр, входное напряжение фильтра (напряжение на выходе выпрямителя):

Uвхф=Uвхст+rдрIвхст,

где Iвхст – входной ток стабилизатора, равный 2,125 А.

Uвхф=19,83 В+0,055 Ом⋅4,18 А=20,06 В.

Определим входную мощность фильтра (мощность на выходе выпрямителя):

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

20

4072016000000 ПЗ

P0=UвхфIвхст,Р0=20,06 В⋅4,18 А=83,85 Вт.

КПД фильтра:

ηф=РнР0,

где Рн – мощность нагрузки фильтра, равная Рн = 19,66 Вт, Р0 - входная мощность фильтра (мощность на выходе выпрямителя).

ηф=82,82 Вт83,85 Вт=0,9877=98,77%.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

21

4072016000000 ПЗ

4.2 Расчет схемы выпрямления

В данном случае выпрямитель работает на индуктивность, поэтому при выборе вентилей определение значений Uобрmax, Iпрср, Im производим по приближенным формулам для выпрямителя с индуктивным фильтром.

Среднее выпрямленное (прямое) значение тока вентиля:

Iпр ср=Iвхст2,Iпрср=4,18 А2=2,09 А.

Амплитудное значение обратного напряжения на вентиле:

Uобр m=1,34⋅Uвхф;Uобрm=1,34⋅20,06 В=26,88 В.

Амплитудное значение тока через вентиль (допустимый прямой импульсный ток):

Im=Iвхст=4,18 А.

В качестве вентилей VD1 – VD4 выбираем кремниевые диоды КД213Г с параметрами [1. с. 31], они удовлетворяют необходимым условиям:

Uобр max>Uобрm;

Iпр.ср.max>Iпр.ср;

В таблице 7 приведены справочные данные диода КД213Г.

Таблица 7

Электрические параметры диода КД213ГА

| Допустимоеое обратное напряжениеUобрmax,В | 100 |
| --- | --- |
| Выпрямленный ток (ср. значение) I пр.ср.max,А | 10 |
| Падение напр. в прямом напр-нии при I пр.ср.max,В | 1,2 |
| Диапазон рабочих температур 0С | -60 до +85 |

Находим мощность, выделяемую на диоде:

PVD1...VD4=Iпр ср⋅Uпр,РVD1...VD4=2,09 А⋅1,2 В=2,508 Вт.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

22

4072016000000 ПЗ

Как видно из данных, ни по одному из параметров у выбранного диода не достигается предельный режим. Диоды в теплоотводе не нуждаются.

Определим дифференциальное сопротивление вентиля:

rт≈1,2UпрIпр ср,

где Uпр – падение напряжения на вентиле в прямом направлении (см. таблица1.)

rт≈1,2⋅1,2 В2,09 А=0,689 Ом.

Т.к. ток проходит через два последовательно соединенных диода, напряжение на выходе трансформатора (на вторичной обмотке), определяется как:

U2=Uвх ф+2⋅Uпр ср,U2=20,06 В+2⋅1,2 В=22,46 B.

Мощность вторичной обмотки трансформатора:

P2=U2⋅Iвхст;Р2=22,46 В⋅4,18 А=93,88 Вт.

Определим КПД выпрямителя:

η=P0Р2,

где Р0 – мощность на выходе выпрямителя (входная мощность фильтра), Р2 – мощность вторичной обмотки трансформатора, с учетом мощности потерь на вентилях.

η=83,85 Вт93,88 Вт=0,893=89,3%.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

23

4072016000000 ПЗ

4.3 Расчет трансформатора

4. Расчет трансформатора /1, c.7-29/

В качестве сердечника выбираем броневой Ш- образный сердечник исходя из соображений более высокого коэффициента заполнения окна сердечника обмоточным проводом по сравнению со стержневым сердечником, а так же  из обеспечения им защиты обмоток от механических повреждений. Так же данная конструкция сердечника является наиболее простой и наиболее технологичной. Возможность применения тороидального  сердечника не рассматривается в виду относительно малой частоты входного напряжения.

Исходные данные для расчета трансформатора:

U1=72 В;

U2=22,46 В;

P2=93,88 Вт;

fС=200 Гц;

Коэффициент мощности на вторичной обмотке cos21, следовательно на выходе трансформатора полная мощность равна активной мощности.

4.1. Выбор магнитопровода

В качестве материала магнитопровода выберем сталь Э42 с толщиной пластины 0,35 мм.

4.2.  Выбор некоторых параметров зависящих от выходной мощности трансформатора[1., рис.1.5., с.13]

Амплитуда магнитной индукции в обмотках:

Bm=1,2 Тл;

Плотность тока в обмотках:

j=3,5 А/мм2;

КПД трансформатора:

=0,89=89%;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

24

4072016000000 ПЗ

4.3. Определение коэффициента заполнения медью

При мощности трансформатора 50...150 ВА km=0,28..0,34 при  50 Гц. При 400  Гц от 0,25 до 0,28 [1.,табл.1.11., с.21].

Берем km=0,28;

Данному коэффициенту соответствуют провода ПЭЛ, ПЭВ и ПЭТ [1.,табл.1.10., с.21].

4.4. Определение коэффициента заполнения сталью сечения сердечника

При толщине листа 0,35 мм для пластинчатых магнитопроводов данный коэффициент равен 0,89…0,93[1.,табл.1.12., с.21].

Берем kСт=0,9;

4.5. Расчет произведения площади поперечного сечения стержня магнитопровода (Qс) на площадь окна (Qо)

QСQО=1+ηη⋅P1024,44⋅fC⋅BM⋅j⋅kСт⋅kМ=

=1+0,890,89⋅93,88 Вт⋅1024,44⋅200 Гц⋅1,2 Тл⋅3,5 Амм2⋅0,9⋅0,28=21,21 см4;

4.6. Выбор магнитопровода в соответствии с полученными условиями

Выбираем магнитопровод Ш1620 (Рисунок 2) со следующими параметрами[1.,табл.1.5., с.14-15]:

a=16 мм;

h=40 мм;

c=16 мм;

C=64 мм;

H=56 мм;

b=20 мм;

lcр=13,7 см;

Qс.а.=2,91 см2; Sст= Qс.а./kст=2,91 см2/0,9=3,23 см2.

Gст=320 г;

QcQо=20,5 см4;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

25

4072016000000 ПЗ

Рисунок 2- Эскиз магнитопровода трансформатора.

где

lcр- средняя длина магнитной силовой линии;

Qс.а.- активная площадь сечения среднего стержня;

Gст- масса магнитопровода;

4.7. Расчет токов в первичной и вторичной обмотках

В первичной обмотке:

I1=P2U1⋅η⋅Cosϕ1=93,88 Вт72 В⋅0,89⋅0,92=1,59 А;

Где Cos1- коэффициент мощности, при fC=200 Гц примерно равный 0,92.

Во вторичной обмотке:

I2=P2/U2=93,88 Вт/22,46 В=4,18 А;

4.8. Определение амплитуды магнитного потока в магнитопроводе и расчет ЭДС первой и второй обмотки

Фm=BmQс.а.10-4=1,22,9110-4=3,510-4 Вб;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

26

4072016000000 ПЗ

E1=U11−ΔU1100=72 В1−4 100=69,12 В;E2=U21−ΔU2100=22,46 В1−8100=20,66 В;

где U1, U2 – ориентировочные значения процентного падения напряжения на первичной и вторичной обмотке соответственно в зависимости от мощности трансформатора.

4.9. Расчет числа витков в первичной и вторичной обмотках

Число витков первичной обмотки

W1=Е1⋅1044,44⋅fс⋅Фm=69,12 В⋅1044⋅200 Гц⋅3,5Вб=222.

Число витков вторичной обмотки

W2=Е2⋅1044,44⋅fc⋅Фm=20.66В⋅1044,44⋅200Гц ⋅3,5Вб=66.

4.10. Расчет предварительной площади сечения проводов

Первичной обмотки:

Sпр1=I1/j=1,59 А/3,5 А/мм2=0,454 мм2;

Вторичной обмотки:

Sпр2=I2/j=4,18 А/3,5 А/мм2=1,194 мм2;

4.11. Выбор марок проводов

При напряжениях на обмотках до 500 В и токах в обмотках до 5 А рекомендуется использовать провода ПЭЛ или ПЭВ-1.

Для первой обмотки выберем провод ПЭЛ с параметрами:

S=0,4657 мм2;

dМ=0,83 мм;

m=4,14 г/м;

dном=0,77 мм;

Для второй обмотки также используем провод ПЭЛ с параметрами:

S=1,1310 мм2;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

27

4072016000000 ПЗ

dМ=1,28 мм;

m=10,10 г/м;

dном=1,20 мм;

где

S- расчетное сечение.

dМ- максимальный наружный диаметр.

m- масса 1 м медного провода.

dном- номинальный диаметр провода по меди.

4.12.  Определение фактическая плотность тока в обмотках

В первичной:

j1=I1/S1=1,59 А/0,4657 мм2=3,414 А/мм2;

Во вторичной:

j2=I2/S2=4,18 А/1,131 мм2=3,696 А/мм2;

4.13. Определение высоты обмотки [1., с.21].

hОБ=h-2Щ-2Э=40-21,5 мм-20,8 мм=35,6 мм;

где

h- высота окна магнитопровода.

Щ- толщина боковой щеки каркаса (обычно Щ=Г=13 мм), берем 1,5 мм.

Э- ширина зазора между щекой каркаса и магнитопроводом (обычно принимают Э=0,51 мм на сторону), берем 0,7 мм.

4.14. Определение числа витков в одном слое каждой обмотки

Зададимся коэффициентом, учитывающим неплотность намотки. Обычно

kУ=1,11,15. Берем для двух обмоток kУ=1,1.

Число витков в одном слое для первой обмотки:

N1=hОБkУdном1−1=35,6 мм1,1⋅0,77 мм−1≈42;

Число витков в одном слое для второй обмотки:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

28

4072016000000 ПЗ

N2=hОБkУdном2−1=35,61,1⋅1,2−1≈26;

где

dном1, dном2- максимальный диаметр проводов первой и второй обмоток соответственно.

4.15. Определение числа рядов (слоев) каждой обмотки

Для первой обмотки:

M1=W1/N1= 222/425;

Для второй обмотки:

M2=W2/N2=66/263;

4.16. Расчет радиальных размеров каждой обмотки

Для первой обмотки:

1=1,2M1dном1=1,250,77=4,62 мм;

Для второй обмотки:

2=1,2M2dном2=1,231,2=4,32 мм;

где

1,2- коэффициент, учитывающий межслоевую изоляцию и разбухание обмотки при намотке и пропитке.

4.17. Определение радиальных размеров обмоток с учетом межслоевой и межобмоточной изоляции

При напряжении обмоток до 1000 В рекомендованная толщина изоляции составляет 0 =(0,20,3) мм.

В качестве изоляции используем Электрокартон ЭВ с толщиной

0=0,2 мм, и классом нагревостойкости А -1050С.

Р=1+2+0=4,62+4,32+0,2=9,14 мм;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

29

4072016000000 ПЗ

4.18. Определение приемлемости размещения обмоток в окне сердечника

О приемлемости их размещения судят по величине свободного промежутка между поверхностью последней обмотки и ярма броневого трансформатора.

Свободный промежуток С должен удовлетворять условию:

(14) ммС(58) мм

в зависимости от мощности трансформатора

(чем больше мощность, тем больше С).

С=с-Э-Г-Р=16-0,7-1,5-9,14=5,66 мм;

Полученная величина удовлетворяет выше приведенным условиям и следовательно выбирать другой типоразмер магнитопровода нет необходимости.

4.19. Расчет массы меди в каждой обмотке и суммарной массы меди

Для этого найдем средний радиус каждой обмотки.

Первой обмотки:

r1=Э+Г+1-1/2=0,7+1,5+4,62-4,62/2=3,01 мм;

Второй обмотки:

r2=Э+Г+0+1+2-2/2=0,7+1,5+0,2+4,62+2,98-4,32/2=7,76 мм;

Найдем среднюю длину витка обмотки:

Первой обмотки:

l1=2(a+b+r1)10-3=2(16+20+3,01)10-3=0,09 м;

Второй обмотки:

l2=2(a+b+r2)10-3=2(16+20+7,76)10-3=0,121 м;

Тогда масса меди:

Первой обмотки:

GM1=W1m1l110-3=2224,140,0910-3=0,092 кг;

Второй обмотки:

GM2=W2m2l210-3=6610,100,12110-3=0,0986 кг;

где

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

30

4072016000000 ПЗ

m1, m2- масса одного метра медного провода для первой и второй обмоток соответственно.

Суммарная масса меди составит:

GМ= GM1+ GM2=0,092 кг+0,0986 кг=0,1906 кг;

4.20. Расчет потерь в меди в каждой обмотке и суммарных потерь в меди

В первой обмотке:

PМ1=2,7j12GM1=2,7(3,414 А/мм2)20,092 кг=3,4 Вт;

Во второй обмотке:

PМ2=2,7j22GM2=2,7(3,696 А/мм2)20,0986 кг=4,6 Вт;

Суммарные потери в меди:

PM= PМ1+ PМ2=3,4 Вт+4,6 Вт=8 Вт;

4.21. Определение потерь в стали

PCТ=GСТ=3,50,32=1,12 Вт;

где

- удельные потери (Вт/кг) для стали Э42 с толщиной пластины 0,35 мм =3,5 Вт/кг;

4.22. Расчет КПД трансформатора

Мощность на входе трансформатора равна сумме мощностей потерь в меди и в стали плюс выходная мощность.

4=P2P2+PCТ+PM=93,88 Вт93,88 Вт+1,12 Вт+8 Вт⋅100%=91,1%;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

31

4072016000000 ПЗ

4.23. Схематичный чертеж рассчитываемого трансформатора.

Рисунок 8.

Все размеры на чертеже указаны в мм.

Рисунок 3- Эскиз трансформатора.

4.25. Определение температуры перегрева обмоток относительно окружающей среды

Найдем поверхность охлаждения обмоток:

Qк=2hОБ[a+(c-4)]10-6=235,6[16+(16-4)]10-6=382210-6 м2;

Найдем поверхность охлаждения магнитопровода:

Qc=2[(C+H)b+(C+h)a+hb]10-6=2[(64+56)20+(64+40)16+4020]10-6=

=972810-6 м2;

Тогда температура перегрева обмоток относительно окружающей среды:

ΔT=PСТ+PМαТ(Qк+Qс)=1,12 Вт+8 Вт12⋅(3822+9728)⋅10−6 мм2≈560;

αТ−Коэффициент теплоотдачи трансформатора, обычно принимают (11...13)

Втм2⋅С0.

# Заключение

Определим КПД рассчитанного источника питания:

ηист=ηтр−ра⋅ηвыпр−ля⋅ηф⋅ηст−ра

ηтр−ра=91,1 %;

ηвыпр−ля=89,3 %;

ηф=98,77 %;

ηст−ра=60,32 %,

тогда ηист=48,46 %.

В данном курсовом проекте разработан источник стабилизированного питания, для построения которого использовалась доступная отечественная техника. Источник имеет следующие характеристики:

напряжение на выходе Uн = 15 В, мощность Pн = 15 Вт, напряжение питающей сети Uсети = 127 В, fсети=  100 Гц, КПД равен 0,5439.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

32

4072016000000 ПЗ

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Справочник по расчету электронных схем. Б. С. Гершунский. – Киев: Вища школа. Изд-во при Киев. Ун-те, 1983. – 240 с.

2. Основы электроники.  Б. С. Гершунский – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев: Вища школа. Головное изд-во, 1982. – 440 с.

3. Электропитание устройств связи: Учебник для вузов. О. А. Доморацкий, А. Д. Кратиров и др. – М.: Радио и связь, 1981. – 320 с.

4. Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры. Справочник. Г. С. Найвельт, К. Б. Мазель, Ч. И. Хусаинов и др.; Под ред. Г. С. Найвельта. – М.: Радио и связь, 1985. – 576 с.

5.Отечественные полупроводниковые приборы. Справочное пособие. А.И.Аксенов, А.В.Нефёдов.–М.: СОЛОН-Р, 2000.– 504 с.

6.Резисторы, конденсаторы, провода, припои, флюсы : Справочное пособие. – М.: СОЛОН-Р, 2000.- 240 с.

7.Полупроводниковые приборы: диоды, тиристоры, оптоэлектронные приборы. Справочник.  Под общей редакцией Н.Н.Горюнова. М.:Энергоатомиздат,1985.- 744 с.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

33

4072016000000 ПЗ