СОДЕРЖАНИЕ

1 ЗАДАНИЕ  ……………………………………………………………………….3

2 ВВЕДЕНИЕ    …………………………………………………………………….4

3 РАСЧЕТ СТАБИЛИЗАТОРА …………………………………………………...7

4 РАСЧЕТ ВЫПРЯМИТЕЛЯ И ТРАНСФОРМАТОРА…………………………

5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

6 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ А.

Источник вторичного питания. Схема электрическая принципиальная 4072046000000 ЭЗ……………………………………………………………………..

ПРИЛОЖЕНИЕ Б.

Источник вторичного питания. Перечень элементов 4072046000000ПЭ…………..

Задание

Рассчитать стабилизатор напряжения с непрерывным регулированием. Напряжение на выходе Uн = 15 В, мощность Pн = 15 Вт. Напряжение питающей сети Uсети = 127 В, fсети=  100 Гц.

# Введение

Источники вторичного электропитания (ИВП)- электронные устройства, предназначенные для преобразования энергии первичного источника электропитания в электрическую энергию значения частоты, уровня и стабильности которой согласованы с требованиями, предъявляемыми к этим параметрам конкретными электрическими устройствами и системами.

При необходимости получения выпрямленного напряжения от сети применяют для повышения или понижения исходного напряжения трансформатор, а для уменьшения пульсаций – сглаживающий фильтр после схемы выпрямителя. Чтобы значение напряжения на выходе источника питания оставалось неизменным при колебаниях напряжения в сети, источник питания дополняют стабилизатором напряжения.

Таким образом, структурную схему ИВП можно представить  в следующем виде. Рисунок 1.

Рисунок 1- Структурная схема источника питания.

Сущность компенсационного метода стабилизации напряжения состоит в том, что в процессе стабилизации с помощью некоторого измерительного устройства (ИУ) осуществляется сравнение выходного напряжения с опорным или эталонным (ИОН-источник опорного напряжения). Разность напряжения усиливается (У) и подается на регулирующий элемент (РЭ), изменяя его сопротивление таким образом, чтобы уровень выходного напряжения не изменялся при изменении входного напряжения. Регулирующий элемент может включатся как последовательно, так и параллельно с нагрузкой. В качестве РЭ и ИУ обычно используются транзисторы.

# 3.Расчет стабилизатора [1., с. 64-70]

Компенсационный стабилизатор с непрерывным способом регулирования представляет собой замкнутую систему автоматического регулирования выходного напряжения при воздействии различных возмущающих факторов (изменение питающего напряжения, нагрузки, температуры окружающей среды и пр.), в которой выходное напряжение поддерживается постоянным за счет изменения падения напряжения на регулирующем элементе. Стабилизаторы напряжения с непрерывным способом регулирования могут быть выполнены как с последовательным, так и параллельным включением регулирующего элемента относительно нагрузки.

Стабилизаторы параллельного типа имеют невысокий КПД и применяются сравнительно редко. Для стабилизации повышенных напряжений и токов, а также при переменных нагрузках обычно применяются стабилизаторы напряжения последовательного типа.

# Находим напряжение на входе стабилизатора. Вначале определяем минимальное напряжение Uвхmin, которое обеспечивает получение максимального напряжения на выходе стабилизатора Uвыхmax при максимальном токе через регулирующий транзистор

Uвхmin≥Uвыхmax+UКЭpmin+Umп.вх

где UКЭрmin — минимальное напряжение на участке коллектор — эмиттер  регулирующего транзистора; Umп.вх — амплитуда пульсации входного напряжения. Uвыхmax=15,01 B, Uвыхmin=14,99 B, Uвыхном=15 В.

UКЭрmin=nUд.пр.max+2,

UКЭрmin=1,5+2=3В

Umпвх=0,05(Uвыхmax+UКЭpmin)

Umпвх=0,05(15,01 В+3 В)=0,9В

Uвхmin=15,01 В+3 В+0,9 В=18,91В

Номинальное и максимальное напряжения на входе стабилизатора определяем из выражений

Uвхст=Uвхmin(1−bвх)

Uвхст=18,91 В(1−0,018)=19,26В

Uвхmax=Uвх(1+aвх)

Uвхmax=19,26 В(1+0,018)=19,60В

где aвх и bвх – допустимые относительные отклонения входного напряжения стабилизатора в сторону увеличения aвх и уменьшения bвх.

Максимальное напряжение на входе стабилизатора Uвхmax при минимальном токе нагрузки

Uвхmax =Uвхmax+(Iнmax−Iнmin)⋅r0

где r0 – величина внутреннего сопротивления выпрямителя, равная r0=0,05Uвх/Iнmax

Iнmax=PнUнmin

Iнmax=15 Вт14,99 В=1,001 А

Iнmin=PнUнmax

Iнmin=15 Вт15,01 В=0,9993 А

# r0=0,05⋅19,26 В1,001 А=0,962Ом

Uвхmax =19,6 В+(1,001 А−0,9993 А)⋅0,962 Ом=19,61В

Определяем максимальное  напряжение на участке  коллектор — эмиттер   регулирующего транзистора

UКЭрmax=Uвхmax −Uвыхmin

UКЭрmax=19,61 В−14,99 В=4,62В

Величина мощности, рассеиваемой на регулирующем транзисторе, равна

PКр=(Uвхmax−Uвыхmin)⋅IКрmax

где IKpmax – максимальный ток коллектора регулирующего транзистора, равный

IКрmax=Iвх=Iнmax+Iпот

Ориентировочное значение  тока Iпот, потребляемого схемой стабилизатора, равно Iпот=20 мА.

IКрmax=Iвх=1,001 А+20⋅10−3 А=1,021А

PКр=(19,26 В−14,99 В)⋅1,021=4,71Вт

Определим число транзисторов, входящих в составной регулирующий транзистор. Для этого необходимо найти коэффициент передачи тока составного регулирующего транзистора

h21Э≥IнmaxΔIБ

где ΔIБ - изменение тока базы регулирующего транзистора, равный ΔIБ=50 мкА

h21Э≥1,001 А50⋅10−6 А=20020

Тогда  в составной транзистор будет входит около 3 транзисторов.

Для определения параметров VT2, VT3, VT4 будем исходить из следующего выражения

h21Э=h21Э2мин⋅h21Э3мин⋅h21Э4мин

где h21Э2мин,h21Э3мин,h21Э4мин - минимальные коэффициенты передачи тока транзисторов.

По полученным параметрам выбираем транзистор VT2 КТ809А [5, с.154] с параметрами:

Таблица 1- Параметры транзистора КТ-809А.

|  | h21Э | Uкэmax В | Iкmax А | Iко мА | Pкmax Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КТ-809А | 30 | 400 | 3 | 3 | 40 |

Транзистор VT3 должен соответствовать условиям:

Ik3max≥Iнmaxh21э2min

Ik3max≥1,001 А30=0,033А

Этим условиям соответствует транзистор VT3 КТ809А [5, с.154] с параметрами:

Таблица 2- Параметры транзистора КТ-809А.

|  | h21Э | Uкэmax В | Iкmax А | Iко мА | Pкmax Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КТ-809А | 30 | 400 | 3 | 3 | 40 |

Транзистор VT4 должен соответствовать условиям:

Ik4max≥Iнmaxh21э3min

Ik4max≥1,00130=0,033А

Этим условиям соответствует транзистор VT4 КТ809А [5, с.154] с параметрами:

Таблица 3- Параметры транзистора КТ-809А.

|  | h21Э | Uкэmax В | Iкmax А | Iко мА | Pкmax Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КТ-809А | 30 | 400 | 3 | 3 | 40 |

Величина сопротивлений R3, R4 находим из выражений

R3=UвыхminIR3

R4=UвыхminIR4

где IR3=IKO2, IR4=IKO3

R3=14,99 Ом3⋅10−3 А=4997Ом

R4=14,99 Ом3⋅10−3 А=4997Ом

Выбираем резисторы по шкале номинальных сопротивлений и по [6, с.137]:  R3 - МЛТ-0.125 5100 Ом, R4 - МЛТ-0.125 5100 Ом

Для выбора типа стабилитрона, используемого в качестве источника опорного напряжения, находим величину требуемого опорного напряжения по формуле

Uоп=0,6⋅Uвыхmin

Uоп=0,6⋅14,99 В=8,99В

Тип кремниевого стабилитрона подбираем по табл. 2.1 и 2.2 в [1] если Uст≈Uоп. Используем стабилитрон 2С210Б  с параметрами:

Таблица 4- Параметры стабилитрона 2С210Б.

|  | Uст В | Iстmin мА | Iстmax мА | αст %/°C | rСТ при Icт= Iстmin Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2C210Б | 10 | 3 | 14 | 6·10-2 | 35 |

Выбираем тип усилительного транзистора. Для этого задаемся максимальным током коллектора этого транзистора

IKymax=2мА

Определяем максимальное напряжение на участке коллектор-эмттер усилительного транзистора

UKЭymax≈Uвыхmax−Uст

UKЭymax≈15,01 В−10 В=5,01В

Находим максимальную мощность рассеиваемую на коллекторе усилительного транзистора

PKy=UKЭymax⋅IKymax

PKy=15,01 В⋅2⋅10−3 А=10,02мВт

По найденным величинам выбираем тип усилительного транзистора из табл. 1.24 в [1]. Этим условиям соответствует транзистор VT5 МП 15А с параметрами:

Таблица 5- Параметры транзистора МП 15А.

|  | h21Э | Uкэmax В | Iкmax мА | Iко мА | Pкmax мВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП 15А | 50 | 15 | 20 | 0,03 | 150 |

В качестве диодов VD1, VD2 в выбираем диоды типа 2Д213А с параметрами:

Таблица 6- Параметры диода 2Д213А.

|  | Uпр В | Iпр.ср.max А | Uобр.max В | Iд.пр.min А |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2Д213А | 1 | 10 | 200 | 0,012 |

Сопротивление резистора R1 в цепи диодов ТД рассчитывается по формуле

R1=(Uвхmin−nUд.пр.max)Iд.пр.min

где Uд.пр.max – максимальное прямое напряжение на одном диоде, n – количество диодов, включенных последовательно, Iд.пр.min – минимальное значение прямого тока диода.

R1=(18,91 В−2⋅1 В)0,012=1409Ом

Найденное значение R1 уточняем по шкале значений резисторов, R1=1,5кОм±5%.

Максимальный ток, проходящий через резистор R1, равен

IR1max=(Uвхmax−nUд.пр.max)R1

IR1max=(19,6 В−2⋅1 В)1500=11,73мА

Максимальная мощность, рассеиваемая на резисторе R1,

PR1max=IR1max2R1

PR1max=(11,73мА)21500=0,21Вт

С учетом найденных выше значений выбирается резистор МЛТ-0,5 2000 Ом  [6, с.137].

Сопротивление резистора R2 в цепи диодов ТД рассчитывается по формуле

R2=(nUд.пр.max−0,2)(IКуmax+IБр)

где IБр – ток базы регулирующего составного транзистора, равный IБр=0,2 мА.

R2=(2⋅1 В−0,2)(2⋅10−3 А+0,2⋅10−3 А)=818Ом

Найденное значение R2 уточняем по шкале значений резисторов,   R2=1кОм±5%.

Транзистор VT1 в схеме ТД выбираем, исходя из соотношений

IК1макс=IКумакс+IБр

UКЭ1 макс=UКЭр макс−n⋅Uд пр макс

PК1макс=UКЭ1макс⋅IК4макс

IК1макс=2⋅10−3+0,2⋅10−3=2,2мА

UКЭ1 макс=4,62 В−2⋅1 В=2,62В

PК1макс=2,62 В⋅2,2⋅10−3 А=5,76Вт

Максимальная мощность, рассеиваемая на резисторе R2, определяется как

PR2 макс=IК1макс2R2

PR2 макс=(2,2⋅10−3)21000=4,84мВт

В качестве резистора R2 выбираем МЛТ-0,125-1000 Ом, [6, с.137].

Сопротивление резистора R5 в цепи стабилитрона VD3 находим из выражения

R5=(Uвых мин−UСТ)IСТ мин

R5=(14,99 В−10 В)3⋅10−3 А=1633Ом

Найденное значение R5 уточняем по шкале значений резисторов, R5=1800Ом±5%.

Ток, протекающий через резистор R5:

IR5макс=Uвых мин−UСТR5

IR5макс=15,01 В−10 В1800 Ом=2,78мА

Полученное значение тока удовлетворяет требованиям выбранного стабилитрона, т.к. не превышает максимального тока через стабилитрон.

Максимальная мощность, рассеиваемая на резисторе R5определяется как

PR5макс=IR5макс2R5

PR5макс=(2,78⋅10−3 А)21800 Ом=13,91мВт

В качестве резистора R5 выбираем МЛТ-0,125-1800 Ом [6, с.137]..

Для расчетов сопротивлений делителя R6, R7, R8 задаемся током  делителя (обычно Iд=5мА). Далее находим общее сопротивление выходного делителя Rд, которое должно удовлетворять условию

Rд=R6+R7+R8=Uвых максIд

Rд=15,015⋅10−3=3002Ом

Для этого вычисляем минимальный и максимальный коэффициенты передачи делителя

αмакс=Uст максUвых мин

αмин=9,5 В15,01 В=0,63

αмакс=10,5 В14,99 В=0,7

Сопротивление резистора R8 определяется как

R8=αмин⋅Rд

R8=0,63⋅3002 Ом=1891,3Ом

Найденное значение R8 уточняем по шкале значений резисторов, R8=1930Ом±1%.

Сопротивление резистора R7 определяется как

R7=1−αмакс⋅R8αмин

R7=1−0,7⋅1930 Ом0,63=919Ом

Найденное значение R7 уточняем по шкале значений резисторов, R7=931Ом±1%.

Сопротивление переменного резистора R6 равно

R6=Rд−R7−R8

R6=3002 Ом−931 Ом−1930 Ом=141Ом

Найденное значение R6 уточняем по шкале значений резисторов, R6=150Ом±1%.

По значениям выбранных резисторов (стандартных), уточняем ток делителя

Iд=Uвых максR6+R7+R8

Iд=15,01 В150 Ом+931 Ом+1930 Ом=4,99мА

Мощности, рассеиваемые на резисторах R6, R7, R8 равны

PR3макс=Iд2R6

PR4макс=Iд2R7

PR8макс=Iд2R8

PR3макс=(4,99⋅10−3 А)2150 Ом=3,74мВт

PR4макс=(4,99⋅10−3 А)2931 Ом=23,18мВт

PR8макс=(4,99⋅10−3 А)21930 Ом=48,06мВт

Выбираем типы резисторов  R6, R7, R8 из [6, с.137].

R6 – МЛТ-0,125 сопротивлением 150 Ом;

R7 – МЛТ-0,125 сопротивлением 931 Ом;

R8 – МЛТ-0,25 сопротивлением 1930 Ом.

Емкость конденсатора С1 на выходе стабилизатора определяется по формуле

C1≥0.23⋅h21ЭрRвых⋅2πfh21бр

где h21Эр - коэффициент передачи тока наиболее мощного транзистора, входящего в составной, в схеме с общим эмиттером; Rвых -  выходное сопротивление стабилизатора, Ом; fh21бр - предельная частота коэффициента тока наиболее мощного регулирующего транзистора в схеме с общей базой, Гц.

Выходное сопротивление стабилизатора м.б. определено как:

Rвых≈UнIн=15 В1 А=15Ом

Получаем:

C1≥0,23⋅3015⋅2⋅3,14⋅3⋅106=24,42нФ

Найденное значение С1 уточняем по шкале значений конденсаторов, С1=27нФ±5%.

Выбираем конкретный тип конденсатора, учитывая, что рабочее напряжение конденсатора, должно соответствовать условию:

Uр≥1.3...1.5⋅Uвых макс

Uр≥1,3⋅15,01=19,51В

Этим характеристикам удовлетворяет конденсатор типа К53-16 с параметрами:

С=0,027мкФ;U=30В.

Номинальный и минимальный КПД рассчитанного стабилизатора находим из выражений:

η=PвыхPвх⋅100%=Uвых⋅IнUвх⋅Iвх⋅100%.

ηмин=Pвых минPвх макс⋅100%=Uвых мин⋅Iн минUвх макс⋅Iвх⋅100%.

η=15 Вт19,26 В⋅1,021 А⋅100%=76,28 %

ηмин=14,99 В⋅0,9993 А19,26 В⋅1,021 А⋅100%=74,85 %

Коэффициент стабилизации:

Кст расч=KUp⋅KUy⋅α⋅α'⋅nпосл⋅rKy+Ry'экв⋅UвыхrKy+Rу экв+rKy⋅KUp⋅nпосл⋅Uвх,

где KUp - коэффициент усиления составного регулирующего транзистора по напряжению;

KUy=h21Эу мин⋅rKy⋅Rу экв⋅Rн уRу экв+Rн уrКу+Rу экв⋅Rн уRу экв+Rн у⋅Rвх у - коэффициент усиления усилителя постоянного тока;

Rу экв=h21Э1мин⋅rК1⋅R1⋅R5R1⋅R5+n⋅rд пр⋅rК1⋅h21Э1мин-эквивалентное сопротивление нагрузки усилительного транзистора;

Rвх у=2⋅h11Эу+rСТ ;

Rн у≈h11Эу+Rн мин⋅rКрRн мин+rКр⋅h21Эр мин    .

Значения h11Эy;rK определяем из таблицы [2,стр69].

h11Эу=10 Ом;rK1=1000 Ом;rKp=1000 Ом;rKy=1000 Ом.                    Rвх у≈2⋅10 Ом+35 Ом=55 Ом.Rн у=10+5100 Ом⋅1000 Ом5100 Ом+1000 Ом⋅15=12561 Ом.

Rу экв=15⋅1000⋅820⋅560820⋅560+2⋅83⋅1000⋅15=2335,55 Ом.

коэффициент передачи делителя: α=αмин+αмакс2=0,63+0,72=0,67;

α'=Rвх уRвх у+R3+R4⋅R8R3+R4+R8=55 Ом55 Ом+150 Ом+931 Ом⋅1930 Ом150 Ом+931 Ом+1930 Ом=0,174

коэффициент учитывающий влияние входного сопротивления усилителя на коэффициент передачи делителя;

n=3	- число регулирующих транзисторов включенных последовательно.

Подставляя числовые значения в выражение, получаем:

КUy=15⋅1000 Ом⋅5639 Ом⋅12561 Ом5639 Ом+12561 Ом1000+5639 Ом⋅12561 Ом5639 Ом+12561 Ом⋅55 Ом=216,98.

Коэффициент КUp определяется из таблицы [2,стр.53] с учетом соотношения:

KUy=KU1⋅KU2⋅KU3KU1⋅KU2+KU1⋅KU3+KU2⋅KU3=300.

Подставляя числовые значения получаем:

Kст расч=300⋅216,98⋅0,67⋅0,174⋅3⋅1000 Ом+5639 Ом⋅15 В1000 Ом+5639 Ом+1000 Ом⋅300⋅3⋅19,26 В=130.

# 4. Расчет выпрямителя и трансформатора

4.1 Расчет фильтра

Исходные данные:

- входное напряжение стабилизатора (напряжение на выходе фильтра) Uвхст=19,26 В,

- входной ток стабилизатора (ток на выходе фильтра) Iвхст=1,021 А,

- пульсация напряжения на выходе фильтра Uвхст=0,35 В,

- частота тока питающей сети fсети = 100 Гц,

- напряжение питающей сети Uсети = 127 В.

Выбираем двухполупериодную однофазную мостовую схему выпрямителя с Г-образным LC-фильтром.

Сглаживающий фильтр, который включается между выходом выпрямителя и нагрузкой (стабилизатором), предназначен для уменьшения переменной составляющей  выпрямленного напряжения (пульсации).

Определим сопротивление нагрузки (входное сопротивление стабилизатора):

Rн=UвхстIвхст,

где Uвхст – напряжение на входе стабилизатора; Iвхст –  входной ток стабилизатора, Iвхст=1,021 А.

Rн=19,26 В1,021 А=18,86 Ом.

Определим мощность нагрузки:

Рн =Rн Iвхст2,

Рн=18,86 Ом⋅(1,021 А)2=19,66 Вт.

Все сглаживающие фильтры характеризуются коэффициентом сглаживания q, который можно представить как отношение коэффициента пульсаций на входе фильтра к коэффициенту пульсаций на его выходе (входе нагрузки):

q=Kп вхKп вых,

где  Кпвых – коэффициент пульсации на выходе фильтра, определяющееся по формуле Kп вых=Uвхст~Uвхст=0,35 В19,26 В=0,0182, а коэффициент пульсаций на входе фильтра Kп вх=0,67– постоянная величина для данной схемы выпрямителя, работающей на индуктивность.

Найдем коэффициент сглаживания фильтра:

q=0,670,0182=36,81.

Найдем произведение LC для частоты сети fсети = 100 Гц [1., с. 37]:

LC=2,5⋅104(q+1)m2⋅fс2,LC=2,5⋅104(36,81+1)22⋅1002=23,63 Гн⋅мкФ.

где m – количество фаз выпрямления, для однофазной мостовой схемы m=2.

Минимальная индуктивность, при которой обеспечивается индуктивная реакция фильтра:

Lmin=2(m2−1)m⋅Rн2π⋅fсети,Lmin=2(22−1)2⋅18,86 Ом2π⋅100 Гц=0,010 Гн.

По справочнику [1., с. 40] выбираем дроссель Д255, индуктивность которого Lдр = 0,02 Гн, а сопротивление обмоток rдр = 0,436 Ом.

Найдем емкость конденсатора:

C1=LCLдр,С1=23,63 Гн⋅мкФ0,02 Гн≈1181 мкФ.

Выбираем конденсатор типа К50-24 = 1500 мкФ [1., с. 38] с рабочим напряжением 63 В. Рабочее напряжение на конденсаторе должно быть больше значения выпрямленного напряжения, так как при холостом ходе конденсатор заряжается до амплитудного напряжения. Полагая, что амплитудное напряжение конденсатора Uc’=1,11Uвхст, находим рабочее напряжение на конденсаторе:

Uсраб=1,4 Uc’ =1,41,1119,26 В=29,93 В.

Выбранный	 конденсатор имеет рабочее напряжение 63 В, что больше напряжения, возникающего в схеме выпрямителя.

Определим коэффициент сглаживания выбранного фильтра с конденсатором К50-24=1500 мкФ и дросселем Д255, индуктивность которого Lдр = 0,02 Гн  [2.,с.161]:

q=2π fсетиm2⋅LC−1,

где fсети – частота сети, равная 200 Гц; m – количество фаз выпрямления, m=2.

q=2⋅3,14⋅100 Гц⋅22⋅0,02 Гн⋅1500 мкФ⋅10−6−1=46,37.

Коэффициент пульсаций на выходе фильтра:

Кп вых=Кп вхq,Кпвых=0,6746,37=0,014.

Таким образом, пульсация напряжения на выходе фильтра с учетом выбранных элементов снизилась до:

Uвхст~=Kп вых⋅Uвхст,

где Кпвых – коэффициент пульсации на выходе фильтра, Uвхст – входное напряжение стабилизатора.

Uвхст~=0,014⋅19,26 В=0,27 В.

С учетом падения напряжения на rдр, входное напряжение фильтра (напряжение на выходе выпрямителя):

Uвхф=Uвхст+rдрIвхст,

где Iвхст – входной ток стабилизатора, равный 2,125 А.

Uвхф=19,26 В+0,436 Ом⋅1,021 А=19,71 В.

Определим входную мощность фильтра (мощность на выходе выпрямителя):

P0=UвхфIвхст,Р0=19,71 В⋅1,021 А=20,124 Вт.

КПД фильтра:

ηф=РнР0,

где Рн – мощность нагрузки фильтра, равная Рн = 19,66 Вт, Р0 - входная мощность фильтра (мощность на выходе выпрямителя).

ηф=19,66 Вт20,124 Вт=0,97694=97,694%.

4.2 Расчет схемы выпрямления

В данном случае выпрямитель работает на индуктивность, поэтому при выборе вентилей определение значений Uобр max, Iпр ср, Im производим по приближенным формулам для выпрямителя с индуктивным фильтром.

Среднее выпрямленное (прямое) значение тока вентиля:

Iпр ср=Iвхст2,Iпрср=1,021 А2=0,511 А.

Амплитудное значение обратного напряжения на вентиле:

Uобр m=1,34⋅Uвхф;Uобрm=1,34⋅19,71 В=26,41 В.

Амплитудное значение тока через вентиль (допустимый прямой импульсный ток):

Im=Iвхст=1,021 А.

В качестве вентилей VD1 – VD4 выбираем кремниевые диоды Д242А с параметрами [1. с. 32], они удовлетворяют необходимым условиям:

Uобр max>Uобрm;

Iпр.ср.max>Iпр.ср;

Iпр<1,57Iпр.ср.max.

В таблице 7 приведены справочные данные диода Д242А.

Таблица 7

Электрические параметры диода Д242А

| Допустимоеое обратное напряжениеUобрmax,В | 100 |
| --- | --- |
| Выпрямленный ток (ср. значение) I пр.ср.max,А | 10 |
| Падение напр. в прямом напр-нии при I пр.ср.max,В | 1 |
| Диапазон рабочих температур 0С | -60 до +85 |

Находим мощность, выделяемую на диоде:

PVD1...VD4=Iпр ср⋅Uпр,РVD1...VD4=0,511 А⋅1 В=0,511 Вт.

Как видно из данных, ни по одному из параметров у выбранного диода не достигается предельный режим. Диоды в теплоотводе не нуждаются.

Определим дифференциальное сопротивление вентиля:

rт≈1,2UпрIпр ср,

где Uпр – падение напряжения на вентиле в прямом направлении (см. таблица1.)

rт≈1,2⋅1 В0,511 А=2,348 А.

Т.к. ток проходит через два последовательно соединенных диода, напряжение на выходе трансформатора (на вторичной обмотке), определяется как:

U2=Uвх ф+2⋅Uпр ср,U2=19,71 В+2⋅1 В=21,71 B.

Мощность вторичной обмотки трансформатора:

P2=U2⋅Iвхст;Р2=21,71 В⋅1,021 А=22,166 Вт.

Определим КПД выпрямителя:

η=P0Р2,

где Р0 – мощность на выходе выпрямителя (входная мощность фильтра), Р2 – мощность вторичной обмотки трансформатора, с учетом мощности потерь на вентилях.

η=20,124 Вт22,166 Вт=0,91=91%.

4.3 Расчет трансформатора

4. Расчет трансформатора /1, c.7-29/

В качестве сердечника выбираем броневой Ш- образный сердечник исходя из соображений более высокого коэффициента заполнения окна сердечника обмоточным проводом по сравнению со стержневым сердечником, а так же  из обеспечения им защиты обмоток от механических повреждений. Так же данная конструкция сердечника является наиболее простой и наиболее технологичной. Возможность применения тороидального  сердечника не рассматривается в виду относительно малой частоты входного напряжения.

Исходные данные для расчета трансформатора:

U1=127 В;

U2=21,71 В;

P2=22,166 Вт;

fС=100 Гц;

Сos2=1, следовательно на выходе трансформатора полная мощность равна активной мощности.

4.1. Выбор магнитопровода

В качестве материала магнитопровода выберем сталь Э42 с толщиной пластины 0,35 мм.

4.2.  Выбор некоторых параметров зависящих от выходной мощности трансформатора

Амплитуда магнитной индукции в обмотках:

Bm=1,2 Тл;

Плотность тока в обмотках:

j=4,1 А/мм2;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

20

4072024000000 ПЗ

КПД трансформатора:

=0,84=84%;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

21

4072024000000 ПЗ

4.3. Определение коэффициента заполнения окна медью

При мощности трансформатора 15..30 ВА km=0,22..0,28 при  50 Гц. При 400 Гц от 0,21 до 0,25.

Берем km=0,23;

Данному коэффициенту соответствуют провода ПЭЛ, ПЭВ и ПЭТ.

4.4. Определение коэффициента заполнения сталью сечения сердечника

При толщине листа 0,35 мм для пластинчатых магнитопроводов данный коэффициент равен 0,89…0,93.

Берем kСт=0,9;

4.5. Расчет произведения площади поперечного сечения стержня магнитопровода (Qс) на площадь окна (Qо)

QСQО=1+ηη⋅P1024,44⋅fC⋅BM⋅j⋅kСт⋅kМ=

=1+0,840,84⋅22,166 Вт⋅1024,44⋅100 Гц⋅1,2 Тл⋅4,1 Амм2⋅0,9⋅0,23=10,74 см4;

4.6. Выбор магнитопровода в соответствии с полученными условиями

Выбираем магнитопровод Ш2032 (Рисунок 7) со следующими параметрами:

a=16 мм;

h=40 мм;

c=16 мм;

C=64 мм;

H=56 мм;

b=20 мм;

lcр=13,7 см;

Qс.а.=2,33 см2; Sст= Qс.а./kст=2,33 см2/0,9=2,59 см2.

Gст=260 г;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

22

4072024000000 ПЗ

QcQо=16,6 см4;

Рисунок 2- Эскиз магнитопровода трансформатора.

где

lcр- средняя длина магнитной силовой линии;

Qс.а.- активная площадь сечения среднего стержня;

Gст- масса магнитопровода;

4.7. Расчет токов в первичной и вторичной обмотках

В первичной обмотке:

I1=P2U1⋅η⋅Cosϕ1=22,166 Вт127 В⋅0,84⋅0,92=0,23 А;

Где Cos1- коэффициент мощности, при fC=100 Гц примерно равный 0,92.

Во вторичной обмотке:

I2=P2/U2=22,166 Вт/21,71 В=1,02 А;

4.8. Определение амплитуды магнитного потока в магнитопроводе и расчет ЭДС первой и второй обмотки

Фm=BmQс.а.10-4=1,22,3310-4=2,810-4 Вб;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

23

4072024000000 ПЗ

E1=U11−ΔU1100=127 В1−6 В100=119,38 В;E2=U21−ΔU2100=21,71 В1−11 В100=19,32 В;

где U1, U2 – ориентировочные значения процентного падения напряжения на первичной и вторичной обмотке соответственно в зависимости от мощности трансформатора.

4.9. Расчет числа витков в первичной и вторичной обмотках

Число витков вторичной обмотки W1=U1⋅1044fBmaxSстkст=127 В⋅1044⋅100 Гц⋅1,2 Тл⋅2,6 см2⋅0,9=1131.

Число витков вторичной обмотки

W2=w1U2U1=1131⋅21,71 В127 В=194.

4.10. Расчет предварительной площади сечения проводов

Первичной обмотки:

Sпр1=I1/j=0,23 А/4,1 А/мм2=0,056 мм2;

Вторичной обмотки:

Sпр2=I2/j=1,02 А/4,1 А/мм2=0,249 мм2;

4.11. Выбор марок проводов

При напряжениях на обмотках до 500 В и токах в обмотках до 5 А рекомендуется использовать провода ПЭЛ или ПЭВ-1.

Для первой обмотки выберем провод ПЭЛ с параметрами:

S=0,0,05726 мм2;

dМ=0,27 мм;

m=0,509 г/м;

dном=0,31 мм;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

24

4072024000000 ПЗ

Для второй обмотки также используем провод ПЭЛ с параметрами:

S=0,2552 мм2;

dМ=0,57 мм;

m=2,27 г/м;

dном=0,62 мм;

где

S- расчетное сечение.

dМ- номинальный диаметр провода по меди.

m- масса 1 м медного провода.

dном- максимальный наружный диаметр.

4.12.  Определение фактическая плотность тока в обмотках

В первичной:

j1=I1/S1=0,23 А/0,05726 мм2=4,02 А/мм2;

Во вторичной:

j2=I2/S2=1,02 А/0,2552 мм2=3,997 А/мм2;

4.13. Определение допустимой осевой длины каждой обмотки

hОБ=h-2Щ-2Э=40-21,5 мм-20,7 мм=35,6 мм;

где

h- высота окна магнитопровода.

Щ- толщина боковой щеки каркаса (обычно Щ=Г=13 мм), берем 1,5 мм.

Э- ширина зазора между щекой каркаса и магнитопроводом (обычно принимают Э=0,51 мм на сторону), берем 0,7 мм.

4.14. Определение числа витков в одном слое каждой обмотки

Зададимся коэффициентом, учитывающим неплотность намотки. Обычно

kУ=1,11,15. Берем для двух обмоток kУ=1,1.

Число витков в одном слое для первой обмотки:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

25

4072024000000 ПЗ

N1=hОБkУdном1−1=35,6 мм1,1⋅0,31 мм−1≈104;

Число витков в одном слое для второй обмотки:

N2=hОБkУdном2−1=35,61,1⋅0,62−1≈52;

где

dном1, dном2- максимальный диаметр проводов первой и второй обмоток соответственно.

4.15. Определение числа рядов (слоев) каждой обмотки

Для первой обмотки:

M1=W1/N1= 1131/10411;

Для второй обмотки:

M2=W2/N2=194/524;

4.16. Расчет радиальных размеров каждой обмотки

Для первой обмотки:

1=1,2M1dном1=1,2110,31=4,09 мм;

Для второй обмотки:

2=1,2M2dном2=1,240,62=2,98 мм;

где

1,2- коэффициент, учитывающий межслоевую изоляцию и разбухание обмотки при намотке и пропитке.

4.17. Определение радиальных размеров обмоток с учетом межслоевой и межобмоточной изоляции

При напряжении обмоток до 1000 В рекомендованная толщина изоляции составляет 0,20,3 мм.

В качестве изоляции используем стекломикаленту ЛС2ФК с толщиной

0=0,22 мм, и классом нагревостойкости H (1800С).

Р=1+2+0=4,09+2,98+0,22=7,29 мм;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

26

4072024000000 ПЗ

4.18. Определение приемлемости размещения обмоток в окне сердечника

О приемлемости их размещения судят по величине свободного промежутка между поверхностью последней обмотки и ярма броневого трансформатора.

Свободный промежуток С должен быть не менее 14 мм и  не более 18 мм в зависимости от мощности трансформатора (чем больше мощность, тем больше С).

С=с-Э-Г-Р=16-0,7-1,5-7,29=6,51 мм;

Полученная величина удовлетворяет выше приведенным условиям и следовательно выбирать другой типоразмер магнитопровода нет необходимости.

4.19. Расчет массы меди в каждой обмотке и суммарной массы меди

Для этого найдем средний радиус каждой обмотки.

Первой обмотки:

r1=Э+Г+1-1/2=0,7+1,5+4,09-4,09/2=4,06 мм;

Второй обмотки:

r2=Э+Г+0+1+2-2/2=0,7+1,5+0,22+4,09+2,98-2,98/2=7,256 мм;

Найдем среднюю длину витка обмотки:

Первой обмотки:

l1=2(a+b+r1)10-3=2(16+20+4,06)10-3=0,096 м;

Второй обмотки:

l2=2(a+b+r2)10-3=2(16+20+7,256)10-3=0,118 м;

Тогда масса меди:

Первой обмотки:

GM1=W1m1l110-3=11310,5090,09610-3=0,055 кг;

Второй обмотки:

GM2=W2m2l210-3=1942,270,11810-3=0,052 кг;

где

m1, m2- масса одного метра медного провода для первой и второй обмоток соответственно.

Суммарная масса меди составит:

GМ= GM1+ GM2=0,055 кг+0,052 кг=0,107 кг;

4.20. Расчет потерь в меди в каждой обмотке и суммарных потерь в меди

В первой обмотке:

PМ1=2,7j12GM1=2,7(4,02 А/мм2)20,055 кг=2,40 Вт;

Во второй обмотке:

PМ2=2,7j22GM2=2,7(3,997 А/мм2)20,052 кг=2,24 Вт;

Суммарные потери в меди:

PM= PМ1+ PМ2=2,40 Вт+2,24 Вт=4,64 Вт;

4.21. Определение потерь в стали

PCТ=GСТ=3,20,26=0,832 Вт;

где

- удельные потери (Вт/кг) для стали Э42 с толщиной пластины 0,35 мм =3,2 Вт/кг;

4.22. Расчет КПД трансформатора

Мощность на входе трансформатора равна сумме мощностей потерь в меди и в стали плюс выходная мощность.

4=P2P2+PCТ+PM=22,166 Вт22,166 Вт+0,832 Вт+4,64 Вт⋅100%=80,2%;

4.23. Схематичный чертеж рассчитываемого трансформатора.

Рисунок 8.

Все размеры на чертеже указаны в мм.

Рисунок 3- Эскиз трансформатора.

4.24. Расчет тока холостого хода

Его активная составляющая в процентах от номинального тока:

iа.хол=(PСТ/S2)100%;

Так как в нашем случае Cos2=1, то S2=P2=113,259 Вт;

Тогда:

iа.хол=(0,832 Вт/22,166 Вт)·100 %=3,75 %;

Реактивная его составляющая:

iр.хол=(gCТGCТ/P2)100%=(400,26/22,166)·100 %=46,92 %;

где

gCТ- удельная намагничивающая мощность (вар/кг), для стали Э42 с

толщиной листа 0,35 мм и при заданной частоте gCТ=40 вар/кг.

Тогда ток холостого хода выраженный в процентах от номинального составит:

iхол=i2a.хол+i2р.хол=3,752+46,922=47,07%;

Абсолютное значение тока холостого хода:

Iхол=( iхол/100) I1=(47,07/100)·0,23 А=0,108 А;

Ток холостого хода трансформатора малой мощности обычно составляет 25-40% от номинального при частоте 50 Гц, при большей частоте он должен быть несколько меньше. Как видно рассчитанный ток холостого хода удовлетворяет этому условию.

4.25. Определение температуры перегрева обмоток относительно окружающей среды

Найдем поверхность охлаждения обмоток:

Qк=2hОБ[a+(c-4)]10-6=235,6[12+(16-4)]10-6=353910-6 м2;

Найдем поверхность охлаждения магнитопровода:

Qc=2[(C+H)b+(C+h)a+hb]10-6=2[(64+42)20+(64+40)16+4020]10-6=

=916810-6 м2;

Тогда температура перегрева обмоток относительно окружающей среды:

ΔT=PСТ+PМαТ(Qк+Qс)=0,832 Вт+4,64 Вт12⋅(3539+9168)⋅10−6 мм2=35,890≈360;

# Заключение

Определим КПД рассчитанного источника питания:

ηист=ηтр−ра⋅ηвыпр−ля⋅ηф⋅ηст−ра

ηтр−ра=80,2 %;

ηвыпр−ля=91 %;

ηф=97,694 %;

ηст−ра=76,28 %,

тогда ηист=54,39 %.

В данном курсовом проекте разработан источник стабилизированного питания, для построения которого использовалась доступная отечественная техника. Источник имеет следующие характеристики:

напряжение на выходе Uн = 15 В, мощность Pн = 15 Вт, напряжение питающей сети Uсети = 127 В, fсети=  100 Гц, КПД равен 0,5439.

# Перечень использованной литературы

1. Справочник по расчету электронных схем. Б. С. Гершунский. – Киев: Вища школа. Изд-во при Киев. Ун-те, 1983. – 240 с.

2. Основы электроники.  Б. С. Гершунский – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев: Вища школа. Головное изд-во, 1982. – 440 с.

3. Электропитание устройств связи: Учебник для вузов. О. А. Доморацкий, А. Д. Кратиров и др. – М.: Радио и связь, 1981. – 320 с.

4. Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры. Справочник. Г. С. Найвельт, К. Б. Мазель, Ч. И. Хусаинов и др.; Под ред. Г. С. Найвельта. – М.: Радио и связь, 1985. – 576 с.

5.Отечественные полупроводниковые приборы. Справочное пособие. А.И.Аксенов, А.В.Нефёдов. – М.: СОЛОН-Р, 2000 – 504 с.

6.Элементы схем бытовой радиоаппаратуры. Конденсаторы. Резисторы: Справочник. – М.: Радио и связь. 1995.- 272 с.