Министерство образования Российской Федерации

Уфимский государственный авиационный технический университет

Факультет авиационного приборостроения

Кафедра телекоммуникационных систем

Лабораторная работа №3 по дисциплине

«Электропитание систем и устройств связи»

ИССЛЕДОВАНИЕ  СТАБИЛИЗАТОРА ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ

С НЕПРЕРЫВНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

407.5203.000000ПЗ

407.5219.000000ПЗ

Выполнил: студенты гр.СПР-406

Зевиг В.

Кузнецова И.А.

Проверил: Мударисов Д.Ф.

# . Цель работы

1.Изучение стабилизатора постоянного напряжения и параметров, характеризующих его работу.

2.Изучение дестабилизирующих факторов, влияющих на параметры стабилизатора и определение возможных путей их устранения.

# 2. Теоретическая часть

2.1. Общие сведения

Основными параметрами, характеризующими работу стабилизатора, являются:

Коэффициент стабилизации, представляющий собой отношение от-носительного изменения напряжения на входе к относительному   изменению напряжения  на  выходе  стабилизатора  (при  неизменном  токе  нагрузки),

KCT=ΔUBX/UBXΔUВЫХ/UВЫХ                                   (2.1)

где UВХ и UВЫХ – номинальные напряжения на входе и выходе стабилизатора;  UВХ и UВЫХ – абсолютные изменения напряжений на входе и выходе стабилизатора.Коэффициент стабилизации служит основным критерием для выбора схемы стабилизатора и оценки ее параметров.

Выходное сопротивление, характеризующее изменение выходного напряжения при изменении тока нагрузки и неизменном входном напряжении,

RВЫХ=ΔUВЫХΔIH                                          (2.2)

Желательно, чтобы RВЫХ было небольшой величины. При этом уменьшается общее внутреннее сопротивление блока питания, что приводит к уменьшению падения напряжения на нем и способствует повышению устойчивости работы многокаскадных схем, питающихся от общего источника.

Коэффициент полезного действия, равный отношению мощности в нагрузке и номинальной входной мощности,

η=UВЫХIHUВХIВХ                                          (2.3)

Относительная нестабильность выходного напряженияU, характеризующая допустимое относительное отклонение стабилизированного напряжения от его номинального значения при воздействии различных дестабилизирующих факторов,

δU=ΔUВЫХUВЫХ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

1

407.5203.000000ПЗ

Разраб.

Зевиг В.Г

Провер.

Мударисов Д.Ф.

Реценз.

Н. Контр.

Утверд.

ИССЛЕДОВАНИЕ  СТАБИЛИЗАТОРА ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ

С НЕПРЕРЫВНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

Лит.

Листов

3

УГАТУ СПР-406

# 4. Порядок выполнения работ

Изм.

Лист

Лист

2

407.5203.000000ПЗ

4.1. Ознакомиться с типами измерительных приборов и порядком включения их в цепь; собрать электрическую схему.

## 4.2. Опыт с изменением входного напряжения

| UВХ, В | 20 | 23 | 25 | 27 | 30 | 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UВЫХ,В | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,4 | 12,4 | 12,5 |

Вычислить коэффициент стабилизации КСТ.

KCT=ΔUBX/UBXΔUВЫХ/UВЫХ =(13/25)/(0,2/12,4)=32,24

## 4.3. Опыт с изменением тока нагрузки

| R,Ом | 39 | 82 | 26,43 |
| --- | --- | --- | --- |
| Uвх, B | 25 | 25 | 25 |
| Uвых, B | 12,5 | 14 | 12,7 |
| Uпул вх ,В | 0,67 | 0,1 | 0,62 |
| Uпул вых ,В | 0,016 | 0,025 | 0,016 |
| Iн,А | 0,32 | 0,17 | 0,48 |

Вычислить выходное сопротивление RВЫХ, коэффициент полезного действия , относительную нестабильность выходного напряжения U.

RВЫХ=ΔUВЫХΔIH= 0,2/0,31=0,645 Ом

η=UВЫХIHUВХIВХ=16∗0,325∗0,23=0,83

δU=ΔUВЫХUВЫХ=0,0175/16=1,09*10-3

## 4.4. Построить графики зависимостей выходного напряжения от входного напряжения и от тока нагрузки: UВЫХ=f(UВХ), UВЫХ=f(IH).

Изм.

Лист

Лист

3

407.5203.000000ПЗ

Вывод: Изучили стабилизатор постоянного напряжения и параметры, характеризующие его работу. Напряжение и сила тока на выходе стабилизатора зависит от сопротивления нагрузки.