Федеральное агентство по образованию

Уфимский Государственный Авиационный Технический Университет

Кафедра ТС

Лабораторная работа №1

Изучение и моделирование принципов функционирования пролётных и отражательных клистронов

Выполнили: студенты

группы МКС-315

Иванов А.,

Сабиров М.

Проверил:

преподаватель

Зевиг В. Г.

Уфа 2007

Лабораторная работа № 1.

Изучение и моделирование принципов функционирования пролётных и отражательных клистронов.

Цель работы:

Целью работы является ознакомление с принципами работы и основными характеристиками различных видов клистронов и приобретение навыков компьютерного моделирования физических процессов в них.

Выполнение задания:

Графический интерфейс компьютерной модели клистрона.

При запуске сценария Klistron.m на экране открывается форма следующего вида. Выпадающее меню в левом верхнем меню позволяет выбрать вид информации, представляемой в графическом окне, открываемом при нажатии кнопки «Проба». Предлагаются варианты: группировка; ток I2; гармоники.

Движковые регуляторы или работающие согласованно с ними окна редактирования в правом вертикальном ряду позволяют влиять на такие параметры, как:

- Напряжение ускорения U0.

- Напряжение модуляции U1.

- Напряжение на отражательном электроде Ureflect.

- Величину зазора в тормозящем промежутке ReflDistance.

- Частоту модуляции Frequency.

- Длину дрейфового промежутка (пространства группирования).

Выход из сценария настоятельно рекомендуется выполнять нажатием на кнопку «Выход». В процессе работы сценарий Klistron.m взаимодействует с внешними сценариями и функциями, размещаемыми в файлах CtlGRA00.m, ctl_ini.m и traject.m. Последний файл в исходном виде не может быть непосредственно использован для моделирования, т.к. должен быть предварительно доработан силами студентов на основе теоретических сведений, содержащихся в данных МУ. Рекомендуется проводить указанную доработку с использованием вспомогательного сценария grouppir.m, реализующего вызов функции traject.m.

Задание: найти скорость электрона при ускоряющем напряжении U=1 кВ, зазор входного сигнала 2 мм, частота – 2 ГГц, пространство дрейфа имеет длину 20 см, напряжение модуляции равно 50 В. Найти время, угол, фазу пролёта, пространство дрейфа и группирования.

Для выполнения задания необходимо использовать программу, написанную для пакета моделирования MatLab 6.0. При этом, используя данные скрипты и тексты незаконченной программы, были до конца доведены и отлажены файлы, которые позволяют запускать программу из сценария Klistron.m.

Исправленное и отлаженное содержимое файла grouppir.m:

% текст сценария grouppir.m

clear; clf

n=288;

u0=1000; %ускоряющее напряжение

u1=50; %модулирующее напряжение

f=3e+9; %рабочая частота

omega=2*pi*f;

teta=pi/2; %угол пролета первого резонатора

uRf=2000; %напряжение на отражателе

sRf=0.05; %величина зазора в секции торможения

aRf=1.6*10^(-19)*(u0-u1)/sRf/9.1*10^(-31) %ускорение на тормозящем участке

ns=1; nf=ns+172;

figure(gcf);

traject(u0, u1, teta, omega, n, ns, nf, aRf);

% параметры вызова:

% n-  определяет длину промежутка моделирования

% ns- индекс в массиве фаз, соответствующий левому краю

%     изображения в пространственно-временной диаграмме

% nf- индекс в массиве фаз, соответствующий правому краю

%     изображения в пространственно-временной диаграмме

Исправленное и отлаженное содержимое файла traject.m:

function traject(u0, u1, teta, omega, N, ns, nf, aRf)

n=N;

fi= 0.01: pi/6 : n*pi;

m=9.1*10^(-31)

e=1.6*10^(-19)

nse=1;

if nf>(n-1), nf=(n-1); end;

ve=sqrt(2*e*u0/m);

m1=(sin(0.5*teta)/(0.5*teta));

hold off;

plot(fi(ns:nf),0.01*sin(fi(ns:nf)),'g-');

hold on

for i = 1:48

v(i)=ve*(1+m1*u1/(2*u0)*sin(fi(i)));

for j = 1:(n-1)

z(j)=v(i).*(fi(j)/omega-fi(i)/omega)-0.5*aRf*(fi(j)/omega-fi(i)/omega).^2;

end;

if ns>i, nse=ns; else nse=i;end;

plot(fi(nse:nf),z(nse:nf),'g-');

end;

grid on;

hold off;

Исправленная и отлаженная часть содержимго файла Klistron.m:

n=288;

u0min=400; u0max=2000; u0=1000;

u1min=10; u1max=500;  u1=50;

Fmin=1.0e+9; Fmax=3.0e+9;Fr=2.0e+9; omega=2*pi*Fr;

DrifDmin=0.01; DrifDmax=0.30; DrifD=0.20;

teta=pi/2;

uRfmin=1000; uRfmax=3000;  uRf=2000;

sRfmin=0.005; sRfmax=0.9; sRf=0.25;

aRf=((uRf+u0) / sRf) * 1.6e-19 / 9.1e-31;

ns=1; nf=ns+172;

Графики и результаты, полученные при запуске программы Klistron.m:

Главное окно – исходные данные.

Окно с графиками – режим группировки.

Окно с графиками – режим тока I2.

Окно с графиками – режим гармоники.

Данные, полученные при выполнении функции traject.m с учётом заданных параметров:

=55 мс – время пролета электрона в пространстве группирования;

teta=1,5708 рад – угол пролёта первого резонатора;

omega=1,2566e+010 – фаза пролёта первого резонатора;

n=N=288 – переменная, определяющая длину промежутка моделирования;

ns=1 – индекс в массиве фаз, соответствующий левому краю изображения в пространственно-временной диаграмме;

nf=173 – индекс в массиве фаз, соответствующий правому краю изображения в пространственно-временной диаграмме;

aRf=2,1099e+015 – ускорение на тормозящем участке.

Вывод: в данной лабораторной работе удалось изучить принципы функционирования пролётных и отражательных клистронов, ознакомиться с их основными характеристиками, а также, используя методы компьютерного моделирования, рассмотреть на графиках некоторые физические процессы, происходящие в них. Все результаты получены из формул, приведённых в теоретической части, и вычислены при помощи математического пакета моделирования MatLab 6.0.