Задание на курсовое проектирование

по курсу «Электроника»

Двухкаскадный транзисторный усилитель переменного тока

Задание на проектирование: разработать принципиальную схему двухкаскадного транзисторного усилителя переменного тока с заданными параметрами, определить номиналы пассивных элементов. Каскады усилителя охвачены местной ООС (общей ООС нет) и работают в малосигнальном режиме класса А. Связь между каскадами - емкостная или непосредственная (по выбору). Результаты проектирования оформляются в виде пояснительной записки на 10 - 15 листах, содержащей принципиальную схему разрабатываемого устройства.

Параметры усилителя:			Коэффициент усиления

Диапазон частот				Входное сопротивление

Выходное сопротивление			Напряжение питания

Параметры транзисторов:	h21Э =			rб =			rk =

Рекомендации по проектированию:

Транзисторные усилители переменного тока строятся на базе транзисторных каскадов с общей базой (ОБ), общим эмиттером (ОЭ) и общим коллектором (ОК) (см рис.)

Каскад ОЭ обеспечивает наибольшее усиление по напряжению и току.

Входное сопротивление RВХ»R1ºR2º[RЭ(h21Э+1)+rб], где h21Э - коэффициент передачи тока базы транзистора, rб - сопротивление базы.

Выходное сопротивление RВЫХ»RKºrk/(h21Э+1), где rk - дифференциальное сопротивление коллектора.

Коэффициент усиления K»-RK/RЭ

Каскад ОБ усиливает только напряжение.

Входное сопротивление RВХ»R3+rЭ+rб/(h21Э+1), где rЭ - дифференциальное сопротивление эмиттера; rЭ»0,026/IЭ.

Выходное сопротивление RВЫХ»RKºrk

Коэффициент усиления K»RK/RВХ

Каскад ОК усиливает только ток (повторитель напряжения)

Входное сопротивление RВХ»R1ºR2º[rkº((RЭºRН)(h21Э+1))+rб], где RН - сопротивление нагрузки (входное сопротивление последующего каскада)

Выходное сопротивление RВЫХ» [rЭ+(RГ+rб)/(h21Э+1)]ºRЭ, где RГ - сопротивление источника (выходное сопротивление предшествующего каскада)

Обычно двухкаскадные усилители строятся по схеме «ОЭ-ОК» (инвертирующий усилитель) или «ОБ-ОК» (не инвертирующий усилитель). Применяется непосредственная связь между каскадами и емкостная связь на входе и выходе усилителя. Реактивное сопротивление емкости в цепи емкостной связи на нижней границе рабочего диапазона частот должно быть не меньше входного сопротивления последующего каскада.

Положение рабочей точки (постоянное напряжение в отсутствие входного сигнала на коллекторе для схем ОЭ и ОБ и на эмиттере - для ОК) устанавливается приблизительно равным половине напряжения питания плюс один вольт, напряжение на эмиттере для схем ОЭ и ОБ - 1-2 вольта.

Рекомендуемая литература:

- Гусев В.Г., Гусев Ю.М. Электроника: Учебное пособие для приборостроительных специальностей вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Высшая школа, 1991.-621 с.

- Расчет электронных схем. Примеры и задачи: Учеб. пособие для вузов по спец. электронной техники/ Г.И. Изъюрова и др.-М.: Высш. шк., 1987.-335 с.