# Лабораторная работа № 3

## Дифференциальный каскад

Цель работы: исследование дифференциального каскада на биполярных транзисторах, определение его амплитудной характеристики и зависимости коэффициента усиления от тока эмиттеров.

## Схема лабораторной установки

Программа работы:

- При нулевой амплитуде входного сигнала (движок резистора R3 в нижнем по схеме положении) и максимальном токе эмиттеров (движок резистора R5 в верхнем по схеме положении, напряжение на его движке максимально), переменным резистором R9 установить нулевое постоянное напряжение на выходе каскада.

- Увеличивая амплитуду входного сигнала резистором R3, определить амплитудную характеристику каскада как зависимость амплитуды выходного сигнала (измеренного на клеммах "UВЫХ") от амплитуды входного сигнала на базе транзистора VT1 (клемма UВХ). Сигнал UВХ измеряется относительно общего провода ("земли").

- Повторить определение амплитудной характеристики для меньшего значения тока эмиттеров (установить напряжение на движке резистора R5 (клемма UБ) равным 1.7 В).

- Установить резистором R5 максимальный ток эмиттеров, резистором R3 амплитуду входного сигнала, соответствующую линейному (неограниченному) участку амплитудной характеристики, определить зависимость коэффициента усиления каскада от тока эмиттеров. Ток эмиттеров устанавливается изменением напряжения на базе транзистора VT3 (клемма UБ) переменным резистором R5 и рассчитывается как 		(UБ – 0.7В)/2000