―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

AutoCAD 2007/LT 2007 ＨＤＩドライバ操作説明書

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

２００５．１１．１４                                                   グラフテック株式会社

1.概要  AutoCAD 2007/LT 2007用 HDIドライバの仕様と操作方法について説明します。

2.ドライバの一覧と仕様

No 表示ドライバ名      サイズ (最大作図範囲) コマンド    解像度                ペン ラスタ

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

1  MP3000 4000 Series       432×297 mm     GP-GL(MP)  [0.1], 0.05,0.025 mm      8本  無し

2  MP5000 Series            432×297 mm     GP-GL(FP)   0.1, [0.025] mm          8本  無し

3  MP303-04                 432×297 mm     GP-GL(FP)   0.1, [0.025] mm          8本  無し

4  FP Series                864×616 mm     GP-GL(FP)   0.1,0.05,[0.025],0.01 mm 8本  無し

5  FS DP Series            1200×925 mm     GP-GL(FP)   0.1,0.05,[0.025],0.01 mm 8本  無し

6  GP Series               841×2500 mm     GP-GL(FP)   0.1,0.05,[0.025],0.01 mm 8本  無し

7  GX Series               874×2500 mm     GP-GL(FP)   0.1,0.05,[0.025],0.01 mm 8本  無し

8  DX Series              900×46000 mm     GP-GL(FP)  [0.1],0.05,0.025,0.01 mm  8本  無し

9  GP GX Frame             874×6500 mm     GP-GL(FP)  [0.1],0.05,0.025,0.01 mm  8本  無し

10 EM TM Series           841×16000 mm*1   GP-GL(FP)    400 DPI                10本  有り

11 TM2100                 594×16000 mm*1   GP-GL(FP)    400 DPI                10本  有り

12 TM2200                 420×16000 mm*1   GP-GL(FP)    400 DPI                10本  有り

13 LM Large Series         841×6000 mm*1   GP-GL(FP)    400 DPI                10本  有り

14 LM6300 Series            297×420 mm     GP-GL(FP)    400 DPI                10本  有り

15 EM TM Binary           841×16000 mm*1*2 GP-GL Binary 400 DPI                10本  有り

16 TM2100 Binary          594×16000 mm*1   GP-GL Binary 400 DPI                10本  有り

17 TM2200 Binary          420×16000 mm*1   GP-GL Binary 400 DPI                10本  有り

18 LM Large Binary         841×6000 mm*1   GP-GL Binary 400 DPI                10本  有り

19 LM6300 Binary            297×420 mm     GP-GL Binary 400 DPI                10本  有り

20 JC1000 Series          914×15200 mm     HP-GL/2      300 DPI                ÌÙ¶×° 有り

21 JC2000 Series         1260×15200 mm     HP-GL/2      300 DPI                ÌÙ¶×° 有り

22 JC7000 Series          914×18000 mm     HP-GL/2      360 DPI                ÌÙ¶×° 有り

23 JC8000 Series          914×18000 mm     HP-GL/2      360 DPI                ÌÙ¶×° 有り

24 JC9000 Series          914×18000 mm     HP-GL/2     [360],720 DPI           ÌÙ¶×° 有り

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

*1:これらの機種でラスタを出力する場合は、 841×4161mmになります。 ベクタ出力

時は、上記記載のサイズが出力可能になります。（機種によっては、増設メモリ

が必要です）

ラスタ出力は、RS-232C　I/Fではサポートされません。

また、EM3010/3110,TM1010は、ラスタ出力はできません。

*2:EM3010/3110,TM1010でBinaryコマンドを使用する場合は、Binaryコマンドオプ

ションが必要になります。

・解像度の[ ]内はデフォルトの値を示します。

・LM6300から出力する場合は、プロッタの解像度を400DPIに設定し、ステップサイズ

は、0.1mmに設定してください。

・JC9000に高密度で出力する場合は、解像度は720DPIに設定してください。

・WindowsXPで使用されている場合は、OSを必ずSP1以上にバージョンアップしてくだ

さい。バージョンアップされていないと印刷エラーが発生します。

3.サポートモデル一覧

No 表示ドライバ名            サポート機種

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

1  MP3000 4000 Series        MP3100/3200/3300,MP4100/4200/4300/4400

2  MP5000 Series             MP5100/5200/5300,MP5300-IPT,DP5300

3  MP303-04                  MP303-04/MP303-04IPT

4  FP Series                 FP7100/7200,FP8100/8200/8300,FP9100/9200

5  FS DP Series              FS1100/2000/2100/3100/3000,DP1000/1100/1200/3000/3100

6  GP Series                 GP1000Series,GP2000Series,GP3000Series

7  GX Series                 GX1000Series,GX2000Series,GX3000Series,GX4000Series

8  DX Series                 DX1000,DX2000,DX3000

9  GP GX Frame*2             GP1000R Series,GX2000R Series,GX3000T/3000C Series

10 EM TM Series              EM3010/3110,TM1010,TM1030/1130,TM1040/1140/1240

11 TM2100                    TM2100

12 TM2200                    TM2200

13 LM Large Series           LM1100/1120/2000/2100/3100/5100/6100/7100

14 LM6300 Series             LM6300,LM6300RAS

15 EM TM Binary*1            EM3010/3110,TM1010,TM1030/1130,TM1040/1140/1240

16 TM2100 Binary             TM2100

17 TM2200 Binary             TM2200

18 LM Large Binary           LM1100/1120/2000/2100/3100/5100/6100/7100

19 LM6300 Binary             LM6300,LM6300RAS

20 JC1000 Series             JC1000/1100,JC1005/1105,JC1020/1120

21 JC2000 Series             JC2005/2105,JC2008/2008-50

22 JC7000 Series             JC7000/7100

23 JC8000 Series             JC8000/8100

24 JC9000 Series             JC9000/9100

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

*1:EM3010/3110,TM1010でBinaryコマンドを使用する場合は、Binaryコマンドオプショ

ンが必要になります。また、解像度が406DPIのTM1110は使用できません。

*2:GP GX Frameを使用する場合、ロール紙対応タイプのGPおよびGXシリーズ（機種名

の末尾にR,T,Cが付くモデル）のみ対応可能です。

4.シリアルI/Fの通信条件

項      目           GP-GLコマンド      GP-GLBinary、HP-GL/2

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

転送速度             19200 or 9600 bps  19200 or 9600 bps

データ長             7 ビット           8 ビット

パリティ             偶数パリティ       パリティ無し

ストップ ビット      1 ビット           1 ビット

ハンドシェイク       XON/XOFF           XON/XOFF

5.プロッタの設定方法

通信条件の設定は、代表機種のみ以下に掲載します。

掲載されていない機種については、プロッタの取扱説明書を参照して設定を行って

ください。

①MP3000シリーズ、MP4000シリーズ

SW 1

1      2      3      4      5      6      7      8

―――――――――――――――――――――――――――――――――

ON    ○     ●     ●	       ●     ●

OFF   ○                   ●                   ●     ●

SW 2

1      2      3      4      5      6      7      8

―――――――――――――――――――――――――――――――――

ON    ●                                 ●

OFF          ●     ●     ●     ●            ●     ●

注：1)  SW1-1番

ON ・・・シリアルポート出力

OFF・・・セントロポート出力

②MP5000シリーズ、MP303-04

SW 1

1      2      3      4      5      6      7      8

―――――――――――――――――――――――――――――――――

ON                                ●     ●

OFF   ●     ●     ●     ●                   ●     ●

SW 2

1      2      3      4      5      6      7      8

―――――――――――――――――――――――――――――――――

ON                  ●     ●     ●

OFF   ●     ●                          ●     ●     ●

注：1)  MP5300、DP5300、MP303-04には、出力条件の設定を行うディップスイッチ

はありません。

取扱説明書を参照して、操作パネルより以下の設定を行ってください。

コマンド                   ・・・FP-GL

ステップサイズ             ・・・0.025mm

転送条件(RS-232C I/F使用時)・・・9600bps,7ビット,EVEN,XON/XOFF

用紙サイズ                 ・・・EXPAND

2)  シリアルポート、セントロポートの切換えは自動的に行います。

③FP7000シリーズ

SW 1

1      2      3      4      5      6      7      8

―――――――――――――――――――――――――――――――――

OFF   ○            ●            ●                   ●

ON    ○     ●            ●            ●     ●

SW 2

1      2      3      4      5      6      7      8

―――――――――――――――――――――――――――――――――

OFF          ●     ●     ●     ●     ●            ●

ON    ●                                        ●

SW 3

1      2      3      4      5      6      7      8

―――――――――――――――――――――――――――――――――

OFF          ●     ○     ○

ON    ●            ○     ○     ●     ●     ●     ●

注：1)  SW 1 - 1番

OFF	・・・セントロポート出力

ON  ・・・シリアルポート出力

2)  SW 3 - 3、4番はペン種設定です。

詳細は取扱説明書を参照ください。

④GP1000シリーズ

SW 1

1      2      3      4      5      6      7      8

―――――――――――――――――――――――――――――――――

ON    ○     ●            ●            ●     ●

OFF   ○            ●            ●                   ●

SW 2

1      2      3      4      5      6      7      8

―――――――――――――――――――――――――――――――――

ON    ●                                               ●

OFF          ●     ●     ●     ●     ●     ●

注：1)  SW 1 - 1番

ON ・・・ シリアルポート出力

OFF・・・ セントロポート出力

2)  出力条件に合わせて本体前面のディップスイッチを以下のように設定して

ください。（詳細については、取扱説明書を参照ください）

設定内容は以下を参照してください。

ステップサイズ  0.025mm

SW - 3番  OFF

SW - 4番  ON

コマンド  GP-GL

SW - 14番 OFF

フレーム分割作図を行う場合

SW - 15番  ON

⑤GP2000シリーズ

SW（左）

1      2      3      4      5      6      7      8

―――――――――――――――――――――――――――――――――

OFF   ●     ●     ●                   ●     ●     ●

ON                         ●     ●

SW （右）

9     10     11     12     13     14     15     16

―――――――――――――――――――――――――――――――――

OFF   ○     ○    ●                    ●     ●     ○

ON    ○     ○            ●     ●                   ○

注：1)  SW 16番

OFF・・・ セントロポート出力

ON ・・・ シリアルポート出力

2)  GP2000シリーズには、出力条件の設定を行うディップスイッチはありま

せん。取扱説明書を参照して、本体操作パネルより転送条件にあった設定

を行ってください。

コマンド          　　　   ・・・GP-GL

ステップサイズ             ・・・0.025mm

転送条件(RS-232C I/F使用時)・・・9600bps,7ビット,EVEN,XON/XOFF

⑥GX1000シリーズ

SW 1

1      2      3      4      5      6      7      8

―――――――――――――――――――――――――――――――――

ON                         ●     ●

OFF   ●     ●     ●                   ●     ●     ●

SW 2

9     10     11     12     13     14     15     16

―――――――――――――――――――――――――――――――――

ON    ○     ○                   ●     ○            ○

OFF   ○     ○     ●     ●            ○     ●     ○

注：1)  SW 16番

ON  ・・・ シリアルポート出力

OFF ・・・ セントロポート出力

2)  SW 9、10 番はペンスピード、ペン圧設定です。

ご使用のペンに合わせて設定してください。

3)  SW 14番

ON  ・・・ ロール紙モード

OFF ・・・ カット紙モード

フレーム分割作図を行う場合には、ロール紙モードに設定してくださ

い。

4)  GX1000シリーズには、出力条件の設定を行うディップスイッチはありま

せん。取扱説明書を参照して、本体操作パネルより転送条件にあった設定

を行ってください。

コマンド                   ・・・GP-GL

ステップサイズ             ・・・0.025mm

転送条件(RS-232C I/F使用時)・・・19200 or 9600 bps,7ビット,EVEN,

1ストップビット,XON/XOFF

⑦FP8000シリーズ、FP9000シリーズ、GP3000シリーズ

これらの機種には、ディップスイッチはありません。取扱説明書を参照して、操

作パネルより出力条件にあった設定を行ってください。

コマンド　　　             ・・・GP-GL

ステップサイズ             ・・・0.025mm

転送条件(RS-232C I/F使用時)・・・9600bps,7ビット,EVEN,

1ストップビット,XON/XOFF

⑧GX2000シリーズ、GX3000シリーズ、GX4000シリーズ

FSシリーズ、DPシリーズ、DXシリーズ

これらの機種には、ディップスイッチはありません。取扱説明書を参照して、操

作パネルより出力条件にあった設定を行ってください。

コマンド　　　             ・・・GP-GL

ステップサイズ             ・・・0.025mm（DX Series 、GP GX Frame

選択時は、デフォルトが0.1mmに

なります）

転送条件(RS-232C I/F使用時)・・・19200 or 9600 bps,7ビット,EVEN,

1ストップビット,XON/XOFF

フレーム分割作図の設定についても、取扱説明書を参照して操作パネルより設定

を行ってください。

⑨EMシリーズ、TMシリーズ、LMシリーズ、TM2100、TM2200

これらの機種には、ディップスイッチはありません。取扱説明書を参照して、操

作パネルより出力条件にあった設定を行ってください。

1)  GP-GLコマンド使用時

コマンド                   ・・・GP-GL

ステップサイズ             ・・・0.1mm

転送条件(RS-232C I/F使用時)・・・19200 or 9600 bps,7ビット,EVEN,

1ストップビット,XON/XOFF

2)  GP-GL Binary コマンド使用時

コマンド                   ・・・GP-GLバイナリ

ステップサイズ             ・・・400dpi

転送条件(RS-232C I/F使用時)・・・19200 or 9600 bps,8ビット,NONE,

1ストップビット,XON/XOFF

⑩JC1000シリーズ、JC2000シリーズ、JC7000シリーズ、

JC8000シリーズ、JC9000シリーズ

これらの機種には、ディップスイッチはありません。

取扱説明書を参照して、操作パネルより出力条件にあった設定を行って下さい。

エミュレーション           ・・・HP-GL/2（JC1000/2000シリーズ）

RTLµÝØ°（JC7000シリーズ）

HP RTL （JC8000,JC9000シリーズ）

転送条件(RS-232C I/F使用時)・・・19200 or 9600 bps,8ビット,NONE，

1ストップビット,XON/XOFF

その他の設定 ・・・ペン設定は、ソフトウェアまたは、コマンドに設定

してください。

JC7000シリーズでのページサイズ設定はソフトウェア

回転はイイエに設定してください。

JC8000シリーズ、JC9000シリーズでの図形の配置

のオートレイアウトはオフ、回転は0°に設定し

てください。

6.使用ケーブル

1) RS-232C

ペンプロッタ、ペンレスプロッタ、JC1000/JC2000シリーズ、

JC9000シリーズ用

ケーブル型番     NEC PC98シリーズ用　　25ピン　CB0045

DOS/V、NEC PC98NX用    9ピン　CB0023C

JC7000/JC8000シリーズ用

ケーブル型番　  NEC PC98シリーズ用　　25ピン　CB0130

DOS/V、NEC PC98NX用    9ピン　CB0129

2) セントロニクス

ケーブル型番　  DOS/V、NEC PC98NX用    25ピン　CA4015

その他のコンピュータについては、コンピュータメーカ指定のプリンタ

ケーブルをご使用ください。

7.HDIドライバの登録方法

①「ファイル（F）」より「プロッタ管理（M）」を選択します。

②［Plotters］のウィザードが開いたら【プロッタを追加ウィザード】を開きます。

③［プロッタを追加―開始］ウィザードが開いたら、ローカルポートに接続する場合

は、「◎マイコンピュータ（M）」を選択し、ネットワークプロッタサーバに接続

する場合は「◎ネットワークプロッタサーバ（E）」を選択します。

【次へ（N）】を押します。

④［プロッタを追加―プロッタの型式］ウィザードの中から「製造元（M）」に

「Graphtec」を選択し「型式（０）」より接続するプロッタの機種を選択します。

（バージョンアップの場合は、［ディスク所有］をクリックし、HDIドライバの入

っているFDDを指定するか、フォルダを指定して「Graphtec.HIF」を開くことで

バージョンアップされます。）

⑤【次へ（Ｎ）】を押すと、ポートの選択が表示されますので、パラレルI/Fに接続

する場合は、「LPTx」にチェックをします。

シリアルI/Fに接続する場合は、「COMx」にチェックをします。

⑥COMxをチェックした場合は、【ポートを設定（C）】を押して通信条件を設定し

ます。ペンプロッタ、ペンレスプロッタのGP-GLコマンド設定の機種は、通常

「9600bpsまたは、19200bps¤7E1¤Xon/Xoff」に設定します。

ペンレスプロッタのGP/GL Binaryコマンド設定および、インクジェットプロッタの

HP-GL/2コマンドの設定の機種は、通常「9600または19200¤8N1¤Xon/Xoff」に設定

します。

⑦【次へ（N）】を押すと、プロッタ名が表示されますので、表示された名前のまま

でも、機種名を変更してもかまいません。

⑧【次へ（N）】を押すと［プロッタを追加―完了］が表示されるので、この中の

【プロッッタの設定を編集（E）】を押すことで、あらかじめプロッタドライバの

環境設定が行えますが、印刷時に設定する場合は、【完了】ボタンを押すことで

プロッタドライバの登録が完了します。

8.プロッタドライバの環境設定

①プロッタドライバの環境設定を行う方法は、「ファイル（Ｆ）」より「プロッタ

管理（Ｍ）」	を選択し、「Plotters」ウィザードを開いて、設定したいドライバ

を開きます。

②「プロッタ環境設定エディタ」が開いたら、『デバイスとドキュメントの設定』

タグを開くことで、「用紙」、「物理的ペンの設定］（ペンプロッタ、ペンレス

プロッタのみ）、「グラフィックス」、「カスタムプロパティ」、「位置合わせ

とユーザ定義用紙サイズ」の各種設定ができます。

③「用紙」の中では、「供給元とサイズ」をクリックすることで「供給元（O）」に

プロッタの種類により内容が異なり、カット紙またはロール紙の選択、使用ロール

紙の位置指定、カッターモードの指定ができます。

「幅（W）」では、プロッタの種類により内容が異なり、ロール紙の幅の選択、

レイアウトの指定が選択できます。

「サイズ（Z）」で各種用紙サイズが選択できます。

サイズの中の［P］は、プロッタに対して縦長に用紙をセットし、［L］は、プロッ

タに対して横長に用紙をセットした場合に選択します。

インクジェットプロッタでロール紙を選択した場合は、ロール紙の幅が選択でき

ます。

用紙のサイズで「拡張」は、マージン拡張、「フル」はマージン無しを示します。

拡張もフルも付いていない用紙は、標準のマージンサイズとなります。

また、JCシリーズの場合、カスタム用紙サイズで新たに用紙を定義すると、その

用紙のマージンコマンドは、標準が使用されます。

「用紙の種類」は、JC8000、JC9000 Seriesの時選択可能となり、「普通紙」、

「コート紙」、「トレーシングペーパー」、「フィルム」が設定できます。

「切断」は、用紙をカットするかどうかを指定します。(ペンレスプロッタおよ

び、JC1000 , JC2000 、JC8000、JC9000 Seriesのみ)

JC8000、JC9000 Seriesでは、他に「カットライン印刷」が選択できます。

TM2100/2200では、「供給元」の中で「カッターモード：OFF」、「カッターモード

：ON」、「カッターモード：MD1」が選択できます。また、「幅」の中で「レイア

ウト：OFF」、「レイアウト：ON」が選択できます。それぞれのモードにより用紙

のマージンが変わってきます。詳しくは取扱説明書を参照してください。

LM Large Seriesでは、「供給元」の中で「自動」、「Bロール」、「Aロール」、

「プロッタの設定」が選択できます。

④ペンプロッタ、ペンレスプロッタの場合、「物理的ペンの設定」が表示されるの

で、この中で「ペンの設定」をクリックすることで「領域塗り潰し補正（A）」

と「ペン最適化のレベル（O）」が選択できます。

「ペンの物理的特徴」をクリックすることで、ペン番号に対する色と速度、幅が

設定できます。

速度は、ペンプロッタのみ有効で、「ミリ／秒」の単位で設定します。（プロッタ

によっては、段階的に設定される場合もあります。）

幅は、通常セットしたペンの幅の数値を入力します。この値により塗り潰しの線

や、塗り潰し図形の塗り潰し間隔が設定されます。

ペン設定

ペンカラー…出力するペン番号とAutoCADで使用しているペンを関連づけま

す。色が黒のみか、ベクトルグラフィックスのカラーデプス

をモノクロに設定すると1色で出力されます。

（ペンプロッタではモノクロに設定できません。）

通常は、1番から10番（ペンプロッタは8番）までのペン番号

に対し、色をRed,Yellow,Green・・・の順に設定することで

ペン交換がされます。

ペンスピード…ペンプロッタのペン速度を指定します。ペンレスプロッタで

は無視され常に0になります。指定する範囲は、

MP3000 4000 Seriesは、0～500 mm/秒、

その他のペンプロッタは、 0～999 mm/秒となります。

0を設定すると、プロッタのデフォルトの値になります。

MP3000 4000 Series以外のペンプロッタは、10mm/秒から

10mm刻みの設定ができます。

出力するデータの計算式は下記です。（プロッタに出力され

るパラメータ）

MP-GL…PenSpeed/50（小数点以下四捨五入）

FP-GL…PenSpeed/10+100（小数点以下切り捨て）

ペン幅…プロッタに設定しているペン幅を指定します。設定できる幅は0.1

～10.0mmまでとしていますが、AutoCADの線の太さに指定される

範囲に左右されます。

ここで設定された値は、ポリラインや、ポリゴンの塗り潰し間隔に

使用されます。塗り潰し図形で隙間ができる場合は、今より小さな

値を指定します。

⑤「グラフィックス」では、ペンプロッタ、ペンレスプロッタの時、「ベクトルグラ

フィックス」が表示され、これをクリックすることで、「カラーデプス（E）」と

「解像度（R）」、「ディザリング（T）」の表示がされます。

ペンプロッタの場合は、「解像度（R）」のみ設定できます。それぞれのプロッタ

に合わせて解像度（ステップサイズ）を設定してください。

・ベクトルグラフィックス

カラーデプス…カラー、モノクロを指定します。

解像度…出力するデータの解像度をスライダで指定します。ラスタを出力で

きるモデルは固定値になります。

ディザリング…ラスタを出力できるモデルが選択できます。現在はAutoCAD

のモジュールで行なうため誤差拡散のみとなります。

・ラスターグラフィックス (ペンレスプロッタ、インクジェットプロッタのみ)

ラスタ…ラスタデータで使用するリソース量などを指定しますが、本ドライ

バは、ベクタラスタ重ねあわせで作成しているために、変更しても

大きなリソース減にはなりません。ただし0に設定するとラスタ

データを出力しません。

OLE…OLEデータがある時に使用するリソース量などを指定しますが、本ドラ

イバはベクタラスタ重ねあわせで作成しているために、変更しても大

きなリソース減にはなりません。ただし0に設定するとラスタデータ

を出力しません。

交換…解像度と色数の調和を指定します。本ドライバの場合変更しても、

出力は変化しません。

⑥「カスタムプロパティ」を押すことで、それぞれのプロッタのオプションを選択で

きます。

ペンプロッタでは、「紙送りをする（F）」をチェックすることでロール紙タイプ

の場合、ページ送りと長さ指定での紙送りができます。また、「カットライン

（C）」をチェックすることで、カッティング機能のあるプロッタでは用紙のカッ

ト指示ができます。

カット紙タイプの場合、「紙送りをする（F）」をチェックすることで、連続出力

時の用紙交換指示ができます。

フレーム作図ができるプロッタでは、「フレーム作図を行う（N）」をチェック

し、フレームサイズを選択することでページ分割して、つなぎ作図を行うことによ

り長尺印刷ができます。

ペンレスプロッタでは、「レイアウトを行う（Y）」と、「Aサイズで出力（A）」

が有効となります。（TM2100/2200を除く）

TM2100/2200では、下記描画モードが選択できます。

インクジェットプロッタでは、それぞれの機種に対応した印字品質が選択できま

す。

「ヘルプ」を押すことで、ヘルプ画面が立ち上がり、ヘルプを参照することが

できます。

紙送りをする…作図データ出力後、紙送りをするかどうかを指定します。

ペンレスプロッタでは、チェックが入っていると、データタイム

アウトを待たずに出力を開始します。

カットライン…GP Series, GX Series, GP GX Frameでカットラインコマンドを

出力するかどうかを指定します。

ページ…紙送りをプロッタで設定されている長さで行ないます。

自由長…紙送りする長さを指定します。

フレーム作図…GP GX Frameで使用できます。FRコマンドを使用して長尺出力を

行ないます。

フレームサイズ…フレーム作図で、FRコマンドにより一度に送られる用紙サイズ

を設定します。

レイアウトを行なう…ペンレスプロッタで、レイアウト出力を行います。

TM Seriesで本体を＜セグメントメモリ＞に設定し、

ラスタを出力する場合は、必ずチェックを外して

ください。

Aサイズで出力…ペンレスプロッタで、レイアウトをA系列で行ないたい場合など

に使用します。

印刷品質…出力する印刷品質コマンドを選択します。

JC1000/2000 Seriesで選択できる印刷品質は「高速」、「標準」、

「高品位」、「エンハンス」、「プロッタの設定」、「ユーザ定

義」。ただし、JC2000 Seriesは「高品位」が選択不可になります。

JC7000 Seriesで選択できる印刷品質は、「ドラフト」、「ノーマ

ル」、「高品位」、「プロッタの設定」となります。

JC8000、JC9000 Seriesで選択できる印刷品質は、「高速」、

「標準」、「高品位」、「高密度」（モノクロ設定時のみ表示）、

「プロッタの設定」となります。

乾燥時間…JC8000、JC9000 Seriesで設定可能です。データ出力後、用紙を送

る時間、または、カット指定をしている時はカットするまでの待ち

時間を指定します。

自動を選択した場合、用紙種類、印字品質などから適切な乾燥時間

が自動で設定されます。

給紙方法がロール紙の場合だけ選択することが可能です。

描画モード…TM2100/2200では、描画モードを「ファイン」、「標準」、

「プロッタの設定」から選択できます。

ファイン：最高印字速度を16mm/sとして高品質の描画をします。

標準　　：最高印字速度を50mm/sとして描画をします。

プロッタの設定：プロッタで設定されているモードで描画します。

初期化文字列

初期化前…ここに文字列を追加すると、設定された文字列を最初にプロッタ

へ転送します。

初期化後…ここに文字列を追加すると、設定された文字列をプロッタの初期化

終了後かつ、描画コマンドの前に出力します。

終了時…ここに文字列を追加すると、設定された文字列を最後にプロッタへ

転送します。

⑦「位置合わせとユーザ定義用紙サイズ」の中の「カスタム用紙サイズ」をクリック

することでユーザ定義サイズの用紙サイズが設定できます。

ここで設定される機能は¤AutoCAD側よりコントロールされます。

ドライバ内では特に指定された操作に対してのアクションは行いませんが、用紙

サイズやマージンが変更されると作図範囲も影響を受けるため、それに伴い出力

結果にも影響があります。

また¤作図範囲内のデータの原点をプロッタの原点に転送していますので、マー

ジンを変更して作図位置を変更しても、出力位置は変更されません。

その場合はAutoCADのオフセットを使用する必要があります。

9.印刷時の設定

①「ファイル（F）」より「印刷（P）」を選択し、印刷ウィザードが表示されたら、

『印刷デバイス』タグを選択し、「プロッタの設定」の中から出力したいプロッ

タの機種を選択します。

②ドライバの環境設定が済んでいない場合は、【プロパティ（R）】を押し、プロッ

タドライバの環境設定を行います。

③『印刷設定』のタグを押して、用紙サイズ、図面の方向、印刷尺度、印刷領域等

を設定します。

④完全プレビューで図面が正しく出力されるかどうか確認し、【OK】ボタンを押し

ます。

10.お問い合わせ窓口

グラフテック株式会社

コールセンター

電話受け付け時間：土、日、祝日を除く月曜日～金曜日9:0019:00

244-8503 “Œ‰•ŽŒ’‹•”’503”’10—‰

ƒƒƒƒƒƒTEL : 0570-016262

ƒƒƒƒƒƒFAX : 0120-710697

E-mail:graphcs@graphtec.co.jp

URL:http://www.graphtec.co.jp

ドライバの最新版は、上記ホームページにて入手が可能です。

ご質問、お問い合わせについては、接続機種、インタフェース、ソフト、ドライ

バのバージョン、OSの種類をご確認の上、なるべくFAXまたは、E-mailにてお願

い致します。

登録商標について ...

◆本操作説明書に記載されている会社名、製品名は各社の登録商標、または商標です。

◆本製品及び本操作説明書は、グラフテック株式会社がすべての著作権を保有して

います。

ヘルプに関する注意 ...

◆本操作説明書の内容の一部、または全部を無断で複写、転載することを禁止します。

◆本操作説明書の内容及び、製品の仕様は、将来予告なしに変更することがあります。

◆本操作説明書及び製品の内容につきましては万全を期しておりますが、万一ご不明

な点や誤りなどお気付きの点がございましたら製造元または、お買い上げの販売店

までご連絡ください。

◆本操作説明書及び製品を運用した結果の影響に付きましては、如何なる損害につい

ても責任を負いかねますのでご了承ください。

以上