### Borland C++

- Задайте пути к подключаемым модулям. Для этого вызовите команды Options - Project - Directories - Include и Library.

- Отключите прежние файлы библиотек (файлы *.lib) и подключите kAPI2D5bc.lib, kAPI3D5bc.lib.

### Builder C++

- Задайте пути к подключаемым модулям. Для этого вызовите команды Project - Options… - Directories/Conditionals - Include path и Library path.

- Отключите прежние файлы библиотек (файлы *.lib) и подключите kAPI2D5bc.lib, kAPI3D5bc.lib.

### Builder C++ Automation

- Задайте пути к подключаемым модулям. Для этого вызовите команды Project - Options… - Directories/Conditionals - Include path и Library path.

- Отключите прежние файлы библиотек (файлы *.lib) и подключите kAPI5bc.lib.

- Удалите файлы ks_tlb.h, ks_tlb.cpp, ks_ocx.h, ks_ocx.cpp.

- Подключите новую библиотеку (файл с расширением tlb). Для этого выполните следующее.

  - Вызовите команду Project - Import type library - Add.

  - Выберите файл kAPI5.tlb.

- Укажите путь к корневой папке размещения примеров (Unit dir name).

- Нажмите кнопку Create Unit.

- Переименуйте полученные файлы в ks_tlb.h, ks_tlb.cpp, ks_ocx.h, ks_ocx.cpp.

- Отредактируйте в файле ks_tlb.cpp подключение .h файла.

### Delphi

Замените файлы LibTool.pas, LIBdb.pas, LDefin.pas, LDefin2D.pas, LDefin3D.pas на новые.

### Delphi Automation

- Подключите новую библиотеку (файл с расширением tlb). Для этого выполните следующее.

  - Вызовите команду Project - Import type library - Add.

  - Выберите файл kAPI5.tlb.

- Укажите путь к корневой папке размещения примеров (Unit dir name).

- Нажмите кнопку Create Unit.

- Переименуйте полученный файл в KsTLB.pas и отредактируйте его первую строку.

### Visual Basic

Подключите новую библиотеку (файл с расширением tlb). Для этого выполните следующее.

- Вызовите команду Project - References… - Browse….

- Выберите файл kAPI5.tlb.

### Visual C++

- Удалите файлы libautoold.cpp и libautoold.h с диска и из проекта.

- Подключите новую библиотеку (файл с расширением tlb). Для этого выполните следующее.

  - Вызовите команду View - ClassWizard - Add Class - From a type Library.

  - Выберите файл V.

  - Выделите все интерфейсы в списке.

- Использование библиотек типов интерфейсов Компаса.

- При использовании библиотек типов *.tlb Компас требуется их регистрация на компьютере разработчика и, в некоторых случаях, на компьютере пользователя. Для регистрации библиотек типов Компаса скопируйте библиотеки типов в Bin Компаса (если их там нет) и запустите Компас с ключом /register.

- Если у Вас уже были зарегистрированы библиотеки типов от предыдущей  версии Компаса, то перед регистрацией новых библиотек потребуется разрегистрация  старых.

- Для этого запустите старую версию Компаса с ключом /unregister.

- Для регистрации модулей использующих ActiveX Control запустите файл:

- Lib\RegisterOCX.bat.

- Данная операция требуется как на компьютере разработчика, так и на компьютере пользователя.

- Подключение справки SDK.hlp.

- Для подключения справки по API Компаса SDK.hlp в среде разработки требуется выполнить:

- В Delphi и Builder C++ справка подключается к общему списку файлов справок. Для этого запустите команду – Help->Customize… появится окно проекта справочной системы. Находясь на активной закладке Contens, добавьте файл справки sdk.cnt в список. Переключитесь на закладку Index и добавьте в список файл  sdk.hlp.  Переключитесь на закладку Link и добавьте в список файл  sdk.hlp.

- Сохраните проект.